GMINA

GORZÓW ŚLĄSKI

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY GORZÓW ŚLĄSKI

NA LATA 2008 – 2011

Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2015

###### Gorzów Śląski, 2008r.

SPIS TREŚCI

I. WSTĘP …………………………………………………………………………… 	4

- 1. Podstawy formalno-prawne opracowania

- 2. Zakres opracowania

- 3. Metodyka opracowania Programu

- 4. Układ i zawartość Programu

5. Ogólne informacje o gminie

- CHARAKTERYSTYKA I DIAGNOZA STANU ŚRODOWISKA ………. 	7

1. Środowisko przyrodnicze i krajobraz ……………………………………………………….........	7

1.1. Szata roślinna

1.1.1. Zbiorowiska nieleśne

1.1.2. Lasy i łowiectwo

1.2. Świat zwierząt

1.3. Ostoje fauny i flory

1.4. Obszary i obiekty prawnie chronione

1.5. Obszary o wysokiej wartości kulturowo-krajobrazowej

2. Zasoby i jakość wód …  ………………………………………………………………………......... 	15

2.1. Wody podziemne

2.1.1. Monitoring podstawowy wód podziemnych

2.1.2. Monitoring wód podziemnych ujmowanych w celach użytkowych

2.2. Wody powierzchniowe

2.2.1. Monitoring wód powierzchniowych

2.3. Wody opadowe

2.4. Gospodarka wodno-ściekowa

2.4.1. Zaopatrzenie w wodę

2.4.2. Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków komunalnych

3. Gleby i powierzchnia ziemi …………….........................................................................................	 22

3.1. Charakterystyka gleb

3.2. Zanieczyszczenie gleb

3.3. Gleby zdegradowane

4. Budowa geologiczna i surowce mineralne ………………………………………………………..	 24

5. Powietrze atmosferyczne ………………………………………………………………………...…	 25

  - Źródła zanieczyszczeń powietrza w gminie

5.2. Stan sanitarny powietrza atmosferycznego

5.2.1. Klasyfikacja jakości powietrza w powiecie oleskim

5.2.2. Ocena bieżąca

5.3. Źródła energii odnawialnej

- Hałas ………………………………………………………………………………………………. 	32

  - Hałas drogowy

  - Hałas przemysłowy

- Promieniowanie elektromagnetyczne …………………………………………………………....	34

- POLITYKA EKOLOGICZNA GMINY ……………………………………………	35

      - Zgodność polityki ekologicznej gminy z priorytetami ekologicznymi państwa,

województwa i powiatu …………………………………………………………………………...	35

  - Priorytety ekologiczne Polski

  - Priorytety ekologiczne województwa opolskiego do roku 2014

  - Priorytety ekologiczne powiatu oleskiego do roku 2015

1.4. Priorytety ekologiczne gminy Gorzów Śląski

2. Cele i zadania środowiskowe gminy …….…………………………………………..………......... 	41

2.1. Ochrona przyrody i krajobrazu

2.1.1. Ocena stanu wyjściowego

2.1.2. Uwarunkowania prawne

2.1.3. Cele średniookresowe do 2015r.

2.2. Ochrona i zrównoważone wykorzystanie lasów

2.2.1. Ocena stanu wyjściowego

2.2.2. Uwarunkowania prawne

2.2.3. Cele średniookresowe do 2015r.

2.3. Ochrona wód powierzchniowych i podziemnych

2.3.1. Ocena stanu wyjściowego

2.3.2. Uwarunkowania prawne

2.3.3. Cele średniookresowe do 2015r.

2.4. Ochrona powierzchni ziemi i gleb

2.4.1. Ocena stanu wyjściowego

2.4.2. Uwarunkowania prawne

2.4.3. Cele średniookresowe do 2015r.

- 2.5. Ochrona powietrza atmosferycznego, w tym wzrost wykorzystania energii odnawialnej

2.5.1. Ocena stanu wyjściowego

2.5.2. Uwarunkowania prawne

2.5.3. Cele średniookresowe do 2015r.

2.6. Ochrona przed hałasem

2.6.1. Ocena stanu wyjściowego

2.6.2. Uwarunkowania prawne

2.6.3. Cele średniookresowe do 2015r.

2.7. Promieniowanie elektromagnetyczne

2.7.1. Ocena stanu wyjściowego

2.7.2. Uwarunkowania prawne

2.7.3. Cele średniookresowe do 2015r.

2.8. Poważne awarie przemysłowe oraz bezpieczeństwo chemiczne i biologiczne

2.9. Edukacja ekologiczna i dostęp do informacji o środowisku

IV. PROGRAM WYKONAWCZY …………………………………………………………	67

- Plan operacyjny na lata 2008 – 2011 …………………………………………………………... 	67

- Koszty realizacji programu ……………………………………………………………………..	69

2.1. Szacunek kosztów na lata 2008-2011

2.2. Możliwości finansowania programu

- Zarządzanie programem ochrony środowiska ………………………………………………...	70

  - Narzędzia i instrumenty realizacji programu

    - Instrumenty prawne

    - Instrumenty ekonomiczno-finansowe

3.1.3. Instrumenty społeczne

    - Instrumenty organizacyjno-planistyczne

  - Główne działania wdrażania Programu w gminie

  - Struktura zarządzania programem

  - Sprawozdawczość z realizacji programu

  - Monitorowanie i ocena realizacji programu

MATERIAŁY WYJŚCIOWE I LITERATURA

I. WSTĘP

- 1. Podstawy formalno - prawne opracowania

- Podstawą prawną opracowania jest art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska [Dz.U. z 2008r. nr 25, poz. 150 z późniejszymi zmianami] oraz art. 14 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach [Dz.U. 2007r. nr 39, poz. 251 z późniejszymi zmianami], które obligują Burmistrza Gorzowa Śląskiego do sporządzenia gminnego programu ochrony środowiska, którego część stanowi gminny plan gospodarki odpadami. Plan gospodarki odpadami sporządzono jako odrębny dokument.

Formalną podstawą opracowania jest umowa nr 342/40/2008 zawarta w dniu 17.11.2008r. między Gminą Gorzów Śląski, a Biurem Doradztwa i Analiz Finanse&Środowisko.

- Program ochrony środowiska jest sporządzany co 4 lata i uchwalany przez Radę Miejską Gorzowa Śląskiego. Z wykonania programu Burmistrz, co 2 lata sporządza raporty, które następnie będą przedstawiane Radzie Miasta. Niniejszy Program jest aktualizacją poprzedniego programu ochrony środowiska obejmującego lata 2004-2007 z perspektywą do roku 2011.

- Potrzeba aktualizacji Programu ochrony środowiska dla gminy Gorzów Śląski wynika ze zmiany przepisów o ochronie środowiska, a także z uzyskania przez Polskę członkostwa w Unii Europejskiej. Stwarza to, z jednej strony, szansę szybkiego rozwiązania wielu problemów ochrony środowiska i poprawy jakości życia mieszkańców, przykładowo poprzez możliwość korzystania ze środków finansowych UE, z drugiej strony oznacza konieczność spełnienia wymagań wynikających z Traktatu Akcesyjnego oraz osiągania celów wspólnotowej polityki ekologicznej.

- 2. Zakres opracowania

Zakres niniejszego opracowania został określony przede wszystkim w oparciu o następujące przepisy i dokumenty:

- Prawo ochrony środowiska [Dz.U. z 2008r. nr 25, poz. 150 z późniejszymi zmianami], które w art.14, ust. 1 określa wymagania, co do zawartości programów ochrony środowiska. Zgodnie z zapisami ustawy program ochrony środowiska, na podstawie aktualnego stanu środowiska, przedstawia w szczególności:

- cele ekologiczne,

- priorytety ekologiczne,

- rodzaj i harmonogram działań proekologicznych,

- środki niezbędne do osiągnięcia celów, w tym mechanizmy prawno-ekonomiczne i środki finansowe;

- Politykę ekologiczną państwa na lata 2007-2010 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2011-2014. Gminny program ochrony środowiska powinien swoją zawartością odpowiadać zapisom tego dokumentu, a więc powinien w szczególności określać:

- cele średniookresowe na 8 lat (tj. do roku 2015),

- zadania na najbliższe 4 lata (tj. 2008-2011)

- ocenę realizacji programu,

- nakłady finansowe na realizację programu.

- Wytyczne do sporządzania programów ochrony środowiska na szczeblu regionalnym i lokalnym, określające sposób i zakres uwzględniania polityki ekologicznej państwa w programach ochrony środowiska oraz ich części składowe. Według wytycznych powyższe programy powinny zawierać następujące rozdziały:

- racjonalne użytkowanie zasobów naturalnych,

- poprawa jakości środowiska,

- narzędzia i instrumenty realizacji programu

- współpraca przygraniczna

- harmonogram realizacji i nakłady na realizację programu

- kontrola realizacji programu.

Ponadto programy gminne powinny zawierać:

- zadania własne (przedsięwzięcia, które będą finansowane w całości lub w części ze środków budżetowych i pozabudżetowych będących w dyspozycji gminy),

- zadania koordynowane (przedsięwzięcia związane z ochroną środowiska i racjonalnym wykorzystaniem zasobów naturalnych, które są finansowane ze środków przedsiębiorstw oraz ze środków zewnętrznych, będących w dyspozycji organów i instytucji szczebla centralnego, bądź instytucji działających na terenie gminy, ale podległych bezpośrednio organom centralnym).

Zakres i zawartość Programu ochrony środowiska na lata 2008-2011 z perspektywą do roku 2015 jest zgodna z powyższymi ustawami i opracowaniami, poszerzając je dodatkowo o główne problemy i specyfikę gminy.

- 3. Metodyka opracowania Programu

Opracowanie Programu przebiegało w dwóch etapach:

- I etap - polegał na zgromadzeniu i analizie opracowań wyjściowych oraz dokumentów strategicznych, na których podstawie opracowano szczegółową ocenę aktualnego stanu zasobów i ochrony środowiska gminy,

- II etap – związany był z formułowaniem celów polityki ekologicznej gminy, w tym celów priorytetowych oraz programu wykonawczego do nich, cele średniookresowe gminy zostały określone zgodnie z polityką ekologiczną państwa, województwa i powiatu oleskiego, wymaganiami Unii Europejskiej oraz specyfiką regionu.

Program wykonawczy (harmonogram rzeczowo-finansowy przedsięwzięć) sformułowano przede wszystkim w oparciu o: zadania wynikające z: obowiązku ustawowego, Programu ochrony środowiska dla województwa opolskiego i powiatu oleskiego oraz Planu zagospodarowania przestrzennego województwa opolskiego, Koncepcji nowego Planu zagospodarowania przestrzennego województwa opolskiego oraz Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gorzów Śląski, a także zadań zgłoszonych przez gminę i jej jednostki organizacyjne.

W ramach prac nad Programem przeprowadzono również konsultacje społeczne przez podanie do publicznej wiadomości informacji o przystąpieniu do sporządzania programu oraz o udostępnieniu programu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do wglądu z możliwością zgłaszania uwag i wniosków - zgodnie z art. 54 ust. 2 Ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko [Dz.U. nr 199, poz. 1227].

Projekt Programu został przedstawiony Burmistrzowi Gorzowa Śląskiego, a po jego przyjęciu skierowany do zaopiniowania przez zarząd powiatu oleskiego oraz dalszemu postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Plan gospodarki odpadami będzie opiniowany dodatkowo przez Zarząd Województwa. Opiniowanie Programu jest podstawą przygotowania ostatecznej wersji Programu i skierowania jej do przyjęcia przez Radę Miejską w formie uchwały.

- 4. Układ i zawartość Programu

Układ i zawartość niniejszego Programu jest najbardziej zbliżona do dokumentu „Polityki ekologicznej państwa na lata 2007-2010 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2011-2014” oraz „Programu ochrony środowiska dla województwa opolskiego na lata 2007-2010 z perspektywą do roku 2014” i dzieli się na następujące działy:

- Wstęp – stanowi wprowadzenie do Programu, zawiera opisy podstawy prawnej opracowania, zakres i zawartość opracowania, metodykę i główne założenia oraz ogólną charakterystykę gminy;

- Charakterystyka i diagnoza stanu środowiska – zawiera charakterystykę i ocenę stanu wszystkich najważniejszych komponentów środowiska oraz ocenę jakości środowiska;

- Polityka ekologiczna gminy – zawiera priorytety i cele średniookresowe do 2015r. sformułowane na podstawie stanu wyjściowego wyróżnione dla poszczególnych zagadnień, uwarunkowania prawne i wymagania polityki ekologicznej państwa. Porównano w tym rozdziale również priorytety państwa, województwa, powiatu i gminy;

- Program wykonawczy – dział ten zawiera narzędzia i instrumenty realizacji programu wraz z określeniem struktury zarządzania programem, sprawozdawczości i monitorowania programu, a przede wszystkim harmonogram rzeczowo-finansowy zadań własnych oraz harmonogram zadań koordynowanych. Zadania te to lista przedsięwzięć ważnych w skali gminy, przewidzianych do realizacji w latach 2008-2011, z podaniem terminu realizacji, kosztów i źródeł finansowania, a także instytucji odpowiedzialnych za realizację danego przedsięwzięcia. Wyróżniono tu także sumę kosztów realizacji programu.

5. Ogólne informacje o gminie

Gmina miejsko – wiejska Gorzów Śląski położona jest w północno – wschodniej części województwa opolskiego, na wysokości od 180 do 267 m n.p.m. Najwyżej położony punkt w gminie zlokalizowany jest na południowy – zachód od miejscowości Goła, na Płaskowyżu Helenowskim, natomiast najniżej usytuowany jest obszar położony w dolinie rzeki Prosny, w rejonie miejscowości Goła. Współrzędne geograficzne wynoszą 51º szerokości geograficznej PN oraz 18º długości geograficznej E. Powierzchnia gminy wynosi 154,12 km², z czego 18,68 km² położonych jest w granicach administracyjnych miasta Gorzowa Śląskiego. Łączna powierzchnia gminy stanowi 15,81 % powierzchni powiatu oleskiego oraz 1,64 % powierzchni województwa opolskiego.

Gmina Gorzów Śląski sąsiaduje z następującymi gminami: Praszka, Olesno, Radłów, Byczyna, Kluczbork (województwo opolskie) oraz Skomlin i Łubnice (województwo łódzkie). Granice: północna, południowa i zachodnia są granicami sztucznymi, natomiast granica wschodnia gminy przebiega wzdłuż rzeki Prosny.

Siedzibą urzędu jest położone we wschodniej części gminy miasto Gorzów Śląski. W skład gminy obok miasta wchodzi 14 sołectw. Należą do nich: Uszyce, Zdziechowice, Goła, Pakoszów, Budzów, Dębina, Pawłowice, Kozłowice, Jastrzygowice, Jamy, Skrońsko, Nowa Wieś, Krzyżanowice, Kobyla Góra. Liczba miejscowości wynosi natomiast 31. Gęstość sieci osadniczej mierzona liczbą miejscowości na 100 km² powierzchni wynosi 20,13. Jest to wartość mniejsza od wskaźnika charakteryzującego powiat oleski, wynoszącego 22,89, natomiast większa od średniej dla województwa opolskiego 16,88. Liczba mieszkańców – 7 667 osób [Rocznik ...,2007]. Wiodącą funkcją w gminie, za wyjątkiem obszaru miasta jest rolnictwo. Miasto Gorzów Śląski pełni rolę usługowo-produkcyjną.

Użytki rolne stanowią ok. 70% powierzchni ogólnej gminy, z czego grunty orne zajmują ok. 86% powierzchni użytków rolnych. Jest to skutek stosunkowo wysokiej żyzności gleb. Walory rolniczej przestrzeni produkcyjnej w gminie Gorzów Śląski są dobre. Ponad 70% gruntów ornych stanowią gleby III i IV klasy bonitacyjnej.

Przez obszar gminy przebiega trasa komunikacji drogowej o znaczeniu ponadregionalnym – nr 45 granica państwa – Złoczew oraz droga wojewódzka nr 487 Byczyna – Gorzów Śląski – Olesno. Do głównych osi komunikacyjnych dowiązane są drogi powiatowe oraz drogi gminne (lokalne).

II. CHARAKTERYSTYKA I DIAGNOZA STANU ŚRODOWISKA

1. Środowisko przyrodnicze i krajobraz

Gmina Gorzów Śląski położona jest w północno zachodniej części Progu Woźnickiego i Obniżenia Liswarty-Prosny wchodzących w skład makroregionu Wyżyny Śląsko-Krakowskiej (Kondracki 1988). W podziale geobotanicznym Szafera (1977) badany teren leży w granicach Krainy Wyżyny Śląskiej należącej do Poddziału Pasa Wyżyn Środkowych.

Cały obszar gminy, w zależności od warunków glebowych, powinny porastać różnego rodzaju zbiorowiska leśne. W dolinie Prosny są to łęgi jesionowo-olszowe Circaeo-Alnetum. Doliny jej dopływów powinny być porośnięte przez podgórskie łęgi jesionowe Carici remotae-Fraxinetum lub Astrantio-Fraxinetum. Na pozostałym obszarze gminy powinny dominować „kwaśne” buczyny niżowe Luzulo pilosae-Fagetum oraz żyzne buczyny niżowe Melico-Fagetum. Miejscami obszar gminy Gorzów Śląski powinny porastać niżowo-wyżynne eutroficzne lasy jodłowe z grabem i dębem zwane „czarnym lasem” będące regionalną postacią lasów typu grądowego, niżowe dąbrowy acidofilne typu środkowoeuropejskiego Calamagrostio-Quercetum petraeae, grądy subkontynentalne Tilio-Carpinetum, świetliste dąbrowy Potentillo albae-Quercetum oraz kontynentalne bory mieszane Pino-Quercetum.

Obecny charakter roślinności to efekt przekształceń środowiska przez gospodarkę człowieka. Większość lasów została zastąpiona przez użytki rolne (ponad 70% pow.gminy) i tereny zabudowane ze specyficzną roślinnością synantropijną i obcego pochodzenia, a tereny podmokłe w większości odwodniono. Obecnie, jedynie południowa (lasy liściaste i dolina Prosny) oraz północna (dolina Prosny) część gminy posiada znaczącą wartość przyrodniczo-krajobrazową. Tereny te jednak (za wyjątkiem użytków ekologicznych w dolinie Prosny) nie są objęte ochroną prawną w żadnej formie. Według koncepcji regionalnej dolina Prosny i Piaski wyróżniona została jako kwalifikująca się do ochrony prawnej jako obszar chronionego krajobrazu, podobnie jak fragment Borów Stobrawsko-Turawskich w południowej części gminy. Natomiast bogate gatunkowo lasy liściaste wraz z terenami  urozmaiconymi krajobrazowo zaproponowano do ochrony prawnej w formie zespołów przyrodniczo-krajobrazowych.

Fot.1 Oczko wodne w Skrońsku – ostoja fauny 			A.T

Stan środowiska przyrodniczego gminy Gorzów Śląski nie został do tej pory szczegółowo rozpoznany. Wstępna inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza dla terenu gminy została przeprowadzona w ramach inwentaryzacji przyrodniczej dla terenu LDG Górna Prosna.

1.1. Szata roślinna

Gmina Gorzów Śląska jako część Śląska, jednego z najbardziej uprzemysłowionych i najintensywniej zagospodarowanych regionów Polski, na skutek intensyfikacji rolnictwa, wielkoobszarowych melioracji odwadniających, rozwoju infrastruktury transportowej i technicznej, wprowadzania obcych, ekspansywnych gatunków oraz urbanizacji utraciło w ostatnich 200 latach znaczną część różnorodności florystycznej.

Szata roślinna gminy wykazuje znaczną synantropizację. Na terenie gminy dominują zbiorowiska nieleśne (ponad 70%), przede wszystkim segetalne - w zdecydowanej większości związane z gruntami ornymi (ponad 85% pow. użytków rolnych). Zbiorowiska łąk i pastwisk pokrywają stosunkowo niewielkie powierzchnie – zajmują ok. 7% powierzchni gminy. Największe kompleksy zbiorowisk półnaturalnych - łąk i pastwisk występują w dolinie Prosny i Piaski.

Pomimo znaczących przekształceń południowa część gminy (dolina Prosny i kompleksy leśne), w szczególności w okolicach: Skrońska, Pawłowic i Jam oraz północna część gminy (dolina Prosny w okolicach Uszyc, Zdziechowic i Krzyżanowic) zachowała charakter zbliżony do naturalnego. Występują tu większe kompleksy lasów, w tym łęgowych i grądów, stawy, łąki oraz tereny podmokłe. Występuje tu szereg gatunków i zbiorowisk rzadko spotykanych w innych częściach gminy.

1.1.1. Zbiorowiska nieleśne

Wśród ekosystemów nieleśnych największy obszar zajmują tereny najbardziej przekształcone przez człowieka – tereny upraw rolnych. W związku, z czym bogato reprezentowana jest grupa zbiorowisk chwastów pól uprawnych, okrajków, terenów wydeptywanych i ruderalnych. Grupa zespołów segetalnych, czyli chwastów towarzyszących uprawom rolnym, zarówno zbożowym, jak i okopowym z klasy Stellarietea mediae, zajmuje największy obszar. Wśród terenów uprawnych stwierdza się występowanie fragmentarycznie wykształconych zbiorowisk segetalnych z klasy Secalietea, tj. towarzyszących uprawom zbożowym. Zbiorowiska chwastów towarzyszące uprawom roślin zbożowych i okopowych zajmują znaczące powierzchnie i stanowią ważny element krajobrazu. Są to jednak zbiorowiska pospolite, które nie przedstawiają znaczącej wartości przyrodniczej.

Grupa zbiorowisk roślinnych o charakterze antropogenicznym z klas Artemisietea vulgaris jest równie na tym terenie bogato reprezentowana. Zbiorowiska te związane są z terenami zmienionymi przez człowieka - drogami polnymi i ich okrajkami, śmietniskami, okrajkami i miejscami wydeptywanymi. Są to również zbiorowiska o bardzo małych walorach przyrodniczych.

Zbiorowiska wodne w zależności od warunków siedliskowych przedstawiają różne postacie organizacji - od dobrze wykształconych fitocenoz, skupiających większość gatunków charakterystycznych, do agregacji jednogatunkowych, trudnych do identyfikacji. Prosna, nieliczne zbiorniki wodne oraz strumienie i rowy melioracyjne stanowią dogodne siedliska dla rozwoju zbiorowisk wodnych, które reprezentowane są na terenie gminy Gorzów Śląski przez nieliczne fitocenozy z klasy Lemnetea i Potamogetonetea. Do najbardziej interesujących, ze względu na rzadkość występowania w skali regionu, zespołów wodnych na tym terenie należą: zespół żabiścieku pływającego Hydrocharitetum morsus-ranae stwierdzony w starorzeczach Prosny koło Gorzowa Śl. i Piasków, zespół włosienicznika tarczowatego Ranunculetum peltati, który został stwierdzony w Prośnie koło Piasków, zespół z dominacją rzęśli hakowatej Ranunculo-Callitrichetum hamulatae występujący w wielu miejscach w Prośnie oraz zespół z dominacją podwodnej formy potocznika wąskolistnego Ranunculo-Sietum erecto-submersi stwierdzony również w kilku miejscach w Prośnie. W stawach hodowlanych w Zdziechowicach oraz koło Jam występuje bardzo rzadki w Polsce szuwar sitowia korzenioczepnego Scirpetum radicantis. Znany w Polsce tylko z kilku stanowisk (Spałek, Nowak 2003, Spałek 2005). Gatunek charakterystyczny tego zespołu - sitowie korzenioczepne Scirpus radicans w Polsce notowany jest dosyć rzadko w dolinie Odry i Wisły. Zespół ten w wielu krajach europejskich należy do grupy zbiorowisk zagrożonych wymarciem.

W dolinach Prosny i innych większych strumieni, na terenach nie zalesionych i nie zajętych pod uprawę roli występują także różnego rodzaju zbiorowiska szuwarowe oraz wilgotnych łąk i turzycowisk. Nieco wyższe położenia w stosunku do siedlisk szuwaru właściwego, zajmują szuwary wielkoturzyowe. Są to naturalne lub antropogeniczne zbiorowiska wysokich roślin bagiennych, często wytwarzających pokłady tzw. torfu turzycowego. Do najpospolitszych zbiorowisk tego typu należy zespół kosaćca żółtego Iridetum pseudacori zajmującego strefy przybrzeżne małych zbiorników, a także rowy i wilgotne obniżenia terenu na całym badanym terenie, zespół turzycy błotnej Caricetum acutiformis występujący pospolicie w różnych typach siedlisk wilgotnych i mokrych, a także zespół turzycy dzióbkowatej Caricetum rostratae, zespół turzycy zaostrzonej Caricetum gracilis i zespół turzycy sztywnej Caricetum gracilis. Największe ich powierzchnie stwierdzono na podmokłych łąkach w dolinie Prosny oraz w dolinie strumienia koło Skrońska.

Seminaturalne i antropogeniczne zbiorowiska żyznych łąk kośnych z klasy Molinio-Arrhenatheretea na obszarze gminy Gorzów śląski są spotykane dosyć rzadko. Najczęściej są jednak bardzo często fragmentarycznie wykształcone i zubożałe pod względem florystycznym. Łąki świeże z rzędu Arrhenatheretalia są najczęściej spotykanymi zbiorowiskami łąkowymi na tym obszarze. Występują na wyższych terasach doliny Prosny i użytkowane są jako łąki kośne lub kośno - pastwiskowe. Są to zbiorowiska bardzo ubogie pod względem florystycznym. Łąki wilgotne z rzędu Molinietalia występują na niższych terasach Prosny, na siedliskach łęgów i grądów niskich. Intensyfikacja rolnictwa spowodowała zmiany w składzie i strukturze tych zespołów, dlatego też są najczęściej dosyć ubogie w gatunki i zajmują małe powierzchnie. Dobrze wykształcone płaty tych łąk występują m.in. koło Zdziechowic i Uszyc. Do najczęściej spotykanych i najlepiej wykształconych należą płaty należące do zespołu sitowia leśnego Scirpetum sylvatici oraz zespołu wiązówki błotnej i bodziszka błotnego Filipendulo-Geranietum, które wykształcają się nad brzegami rowów melioracyjnych i strumieni oraz w miejscach silnie podmokłych.

Większość zbiorowisk łąkowych, zwłaszcza wrażliwych na zmiany wilgotnościowe, należy na tym terenie do potencjalnie zagrożonych. Zaprzestanie wykaszania lub zmiana sposobu ich użytkowania oraz melioracja jest przyczyną zarastania wielu łąk łanami trzcinnika piaskowego Calamagrostis epigejos, różnymi gatunkami nawłoci Solidago sp. oraz wrotyczem pospolitym Tanacetum vulgare.  W okolicach Skrońska spotykane jest zbiorowisko łąk wilgotnych należące do zespołu ostrożenia łąkowego Cirsietum rivularis. Najczęściej tworzy on małe powierzchniowo fitocenozy w miejscach podmokłych. Gatunkiem dominującym w płatach jest ostrożeń łąkowy Cirsium rivulare. W dolinie Prosny, zwłaszcza w okolicach Uszyc, spotykane są łąki ostrożeniowe Angelico-Cirsietum oleracei, w których dominuje ostrożeń warzywny Cirsium oleraceum. W lokalnych zagłębieniach kompleksów łąkowych, na zabagnionych glebach glejowych występuje dosyć pospolicie zespół sitowia leśnego Scirpetum silvatici. Na wyższych terasach zanotowano także płaty łąk wyczyńcowych Alopecuretum pratensis i łąk owsicowych Lolio-Cynosuretum służących najczęściej jako jednokośne łąki lub pastwiska m.in. w okolicach Kozłowic i Krzyżowic. Na zasobnych w azot wilgotnych glebach w dolinie Prosny i nieckach zbiorników wodnych, w miejscach okresowo zalewanych rozwijają się murawy zalewowe z charakterystycznym pięciornikiem gęsim Potentilla anserina i rozłogowym Potentilla repens, sitem ścieśnionym Juncus compressus i tojeścią rozesłaną Lysimachia nummularia, m.in. Krzyżowicach i Wygiełdowie.

Na skrajach borów sosnowych i ich prześwietleniach bardzo rzadko wykształciły się na niewielkich powierzchniach fragmentarycznie wykształcone suche wrzosowiska Calluno-Genistetum z klasy Nardo-Callunetea, które ze względu na zalesianie i eutrofizację siedliska z roku na rok zmniejszają areał swego występowania. W strefie kontaktowej różnych typów biocenoz leśnych i zadrzewieniowych wykształcają się zbiorowiska okrajkowe. W ich skład wchodzą światłolubne gatunki takie jak rzepik pospolity Agrimonia eupatoria i cieciorka pstra Coronilla varia, które tworzą fragmentarycznie wykształcony zespół z dominacją rzepika pospolitego Trifolio-Agrimonietum. Zbiorowisko to spotykane jest rzadko m.in. w okolicach Jastzygowic i Krzyżanowic.

1.1.2. Lasy i łowiectwo

W gminie Gorzów Śląski, przy zasobach gleb o stosunkowo wysokiej jakości i znaczącym przekształceniu terenu gminy, lasy zajmują ok. 22,1% powierzchni (3 478 ha), co jest wskaźnikiem niższym niż średnia wojewódzka (26,4%) i powiatowa (35,1%). [Rocznik Statystyczny, 2007]. Najsłabiej zalesiona jest północna część gminy (okolice Zdziechowic i Uszyc) oraz tereny na południowy-zachód od miasta Gorzów Śląski. Tereny o większej lesistości znajdują się w środkowej części gminy.

Tabela 1. Powierzchnia gruntów leśnych w gminie Gorzów Śląski na tle powiatu i województwa

| Gmina | Powierzchnia gruntów leśnych | Lesistość [%] |
| --- | --- | --- |
|  | ogółem [ha] |  |
| Gorzów Śląski w tym miasto | 3 478 316 | 22,1 |
| Powiat oleski | 34 982 | 35,1 |
| Województwo opolskie | 255 506 | 26,4 |

Źródło: Rocznik Statystyczny, Opole 2007,

W związku ze stosunkowo dobrą zasobnością gleb powinny dominować tu lasy liściaste. Obecnie jednak największe powierzchnie zajmują lasy iglaste o charakterze sztucznie nasadzonych monokultur sosnowych. Mają one najczęściej niewielką wartość przyrodniczą, gdyż są to przeważnie zbiorowiska wtórne, ze sztucznie nasadzoną sosną na siedliskach grądu lub dąbrowy. W bardzo ubogim pod względem florystycznym runie tych lasów dominują różne gatunki jeżyn Rubus sp. div. oraz trzcinnik piaskowy Calamagrostis epigejos, szczególnie bujnie rozwijające się w partiach nadmiernie prześwietlonych.

Według regionalizacji przyrodniczo – leśnej Tramplera, lasy w gminie położone są praktycznie w całości w Krainie Małopolskiej, w Dzielnicy Wyżyny Woźnicko-Wieluńskiej. Większość lasów jest własnością skarbu państwa, którymi zarządzają Lasy Państwowe. Wchodzą one w skład 2 nadleśnictw:

- Olesno (niewielki fragment obrębu Olesno);

- Kluczbork, zajmuje większość obszaru gminy (część obrębu Gorzów Śląski).

Dominującymi siedliskami w gminie są siedliska lasowe. Zdecydowanie przeważa tu las mieszany świeży i wilgotny, stanowiący około 80 % powierzchni leśnej w gminie). Znacznie już mniejsze fragmenty zajmuje bór mieszany świeży i wilgotny oraz las świeży i wilgotny. Najmniejszy udział w strukturze siedlisk ma bór świeży, ols i ols jesionowy. Najżyźniejsze siedliska występują w okolicy Kozłowic oraz w dolinie Prosny. Natomiast siedliska najuboższe boru świeżego i borów mieszanych stwierdzono w okolicy Piaseczna oraz koło Uszyc.

Struktura gatunkowa drzewostanów jest tu bardzo mało zróżnicowana. Zdecydowanie dominującym gatunkiem drzewa jest sosna, która zajmuje około 80% powierzchni leśnej w gminie. Pozostała część powierzchni przypada głównie na: dęby, brzozy i buki. Na niewielkich powierzchniach występują także: olchy, modrzewie, świerki, graby i topole. Pod względem struktury wiekowej drzewostany wykazują znaczne zróżnicowanie i zrównoważenie. Najliczniej reprezentowane są raczej młode drzewostany (do 60 lat), ale znaczny udział mają także te ponad 60-letnie.

Zbiorowiska leśne tworzą w gminie Gorzów Śląski pięć zwartych kompleksów. Największy kompleks lasów rozciąga się w centralnej części gminy między Budzowem i Gołą. Kolejne masywy leśne położone są na północny-wschód o południowy wschód od Uszyc. W południowo-wschodniej części gminy znajduje się masyw leśny koło Jastrzygowic. Piąty kompleks leśny położony jest w południowej jej części koło Piasecznej. W północnej części gminy w dolinie Prosny oraz miejscami w południowej dominują lasy liściaste. Natomiast na pozostałym terenie występują lasy iglaste, które są sztucznie nasadzonymi monokulturami sosnowymi. Mają one najczęściej niewielką wartość przyrodniczą, gdyż są to przeważnie zbiorowiska wtórne, ze sztucznie nasadzoną sosną na siedliskach grądu lub dąbrowy. W bardzo ubogim pod względem florystycznym runie tych lasów dominują różne gatunki jeżyn Rubus sp. div. oraz trzcinnik piaskowy Calamagrostis epigejos, szczególnie bujnie rozwijające się w partiach nadmiernie prześwietlonych. W niewielu miejscach, zwłaszcza w oddziałach leśnych ze starszym drzewostanem, występują dobrze wykształcone suboceaniczne bory świeże Leucobryo-Pinetum z licznymi gatunkami borowymi w runie.

Lasy liściaste występują już na mniejszych powierzchniach. Należy do nich m.in. łęg jesionowo-olszowy Circaeo-Alnetum, którego płaty obserwowano w dolinie Prosny na północny wschód i zachód od Uszyc. Niewielkie jego powierzchnie występują również w lokalnych obniżeniach terenu i nad brzegami strumieni na rozproszonych stanowiskach na obszarze całej gminy. W dolinie Prosny na północny zachód występuje płaty olsu porzeczkowego Carici elongatae-Alnetum, rzadkiego zbiorowiska leśnego wykształcającego się w miejscach zabagnionych, ze stagnacją wody, charakteryzującego się  dominacją olszy czarnej Alnus glutinosa w drzewostanie i kępkową strukturą runa. W okolicach Skrońska wykształciły się interesujące fitocenozy górskiego i podgórskiego zespołu z panującym lepiężnikiem białym Petasitetum albi, należącym do klasy wysokogórskich ziołorośli i traworosli Betulo-Adenostyletea.

Do zbiorowisk zaroślowych na omawianym terenie należą zarośla tarniny Rhamno-Cornetum sanguinei występujące dosyć często na skrajach zadrzewień, miedzach i obrzeżach dróg polnych. Natomiast wzdłuż brzegów Prosny i jej dopływów występują łozowiska z przewagą wierzby szarej Salicetum pentandro-cinereae oraz wikliny nadrzeczne Salicetum triandro-viminalis.

Najczęściej spotykanym na tym terenie jest łęg jesionowo-olszowy Fraxino-Alnetum, w drzewostanie którego dominuje olsza czarna Alnus glutinosa. Występuje on przede wszystkim w dolinie Prosny, jej dopływach i nad brzegami zbiorników wodnych, m.in. koło Uszyc i Skrońska.

Pozostałe typy łęgów występują już na mniejszych powierzchniach. Należą do nich: podgórski łęg jesionowy Carici remotae-Fraxinetum, który zajmuje obecnie niewielkie powierzchnie, m.in. w okolicach Skrońska, bardzo rzadki w tej części Śląska łęg jarzmiankowy Astrantio-Fraxinetum, w którego runie dominuje jarzmianka większa Astrantia major, stwierdzony w dolinie niewielkiego cieku koło Skrońska, nadrzeczny łęg wierzbowy Salicetum albo-fragilis występujący obecnie bardzo rzadko, a o jego dawnym liczniejszym tu występowaniu świadczą spotykane dosyć często pojedyncze wierzby: biała Salix alba i krucha S. fragilis (m.in. w dolinie Prosny i Wyderki), łęg jesionowo-wiązowy Ficario-Ulmetum minoris, który zajmuje obecnie niewielkie powierzchnie w dolinie cieku koło Jam oraz nadrzeczna olszyna górska Alnetum incanae, w drzewostanie której dominuje olsza szara Alnus incana, stwierdzona w dolinie cieku wypływajacego ze źródła koło Skrońska. W dolinie Prosny w okolicach Uszyc występuje ols porzeczkowy Ribeso nigri-Alnetum, który należy do rzadkich zbiorowisk leśnych wykształcających się w miejscach zabagnionych, ze stagnacją wody, charakteryzujących się dominacją olszy czarnej Alnus glutinosa w drzewostanie i kępkową strukturą runa.

Spośród pozostałych typów lasów liściastych na terenie Górnej Prosny spotykane są kwaśne buczyny niżowe Luzulo pilosae-Fagetum, które zostały stwierdzone koło Tęczynowa, Skrońska i Jastrzygowic oraz żyzne buczyny niżowe Galio odorati-Fagetum, występujace na niewielkich powierzchniach na południowy zachód od Skrońska. W okolicach Pakoszowa, Skrońska, Kozłowic (Siwe Osiedle), Pawłowic występują grądy subkontynentalne Tilio cordatae-Carpinetum betuli, które w większości przypadków należą do zbiorowisk zubożałych pod względem florystycznym, fragmentarycznie wykształconych i pozbawionych gatunków charakterystycznych. W kompleksie leśnym pomiędzy Skrońskiem, a Ligotą Oleską stwierdzono występowanie niewielkich pod względem powierzchni płatów środkowoeuropejskiego acydofilnego lasu dębowego Calamagrostio arundinaceae-Quercetum petraeae.

Lasy o charakterze borów sosnowych i borów mieszanych zajmują na omawianym terenie największą powierzchnię. Jednak w niewielu miejscach, zwłaszcza w oddziałach leśnych ze starszym drzewostanem położonym na wydmach w okolicach Piasecznej, występują dobrze wykształcone suboceaniczne bory świeże Leucobryo-Pinetum z licznymi gatunkami borowymi. Najczęściej jednak spotykane są tu zbiorowiska wtórne, ze sztucznie nasadzoną sosną na siedliskach grądowych i buczyn, które mają niewielką wartość przyrodniczą. W bardzo ubogim pod względem florystycznym runie tych lasów dominują różne gatunki jeżyn Rubus sp. oraz trzcinnik piaskowy Calamagrostis epigejos, szczególnie bujnie rozwijające się w partiach nadmiernie prześwietlonych. W miejscach wilgotnych lub zagłębieniach międzywydmowych, m.in. w okolicach Piasecznej, stwierdzono występowanie fitocenoz nawiązujących składem florystycznym do śródlądowego boru wilgotnego Molinio-Pinetum.

Głównymi zagrożeniami dla lasów są: nielegalna wycinka, umyślne podkładanie ognia, pożary powstające w wyniku nieostrożności lub wskutek przerzutów ognia z gruntów nieleśnych (wynik wypalania ściernisk, traw na łąkach, w przydrożnych rowach czy nieużytkach), niekontrolowany ruch turystyczny. Na kondycję lasów niekorzystnie oddziałują stałe czynniki (abiotyczne) kształtujące bilans wodny, takie jak deficyt opadów czy powtarzające się długotrwale susze podczas sezonu wegetacyjnego, prowadzące do obniżania się poziomu wód gruntowych.

Zagrożenia biotyczne wywołują masowe pojawianie się szkodników owadzich (szczególnie owadów liściożernych w drzewostanach iglastych oraz szkodników wtórnych sosny i świerka), a także chorób infekcyjnych. Uszkodzenia drzewostanów wskutek oddziaływania emisji przemysłowych, są niewielkie.

1.2. Świat zwierząt

Obszar gminy Gorzów Śląski charakteryzuje się znacznym przekształceniem ekosystemów, w związku z prowadzoną intensywną gospodarką rolną. Znaczne zróżnicowanie siedlisk występuje w południowej i północnej części gminy, gdzie można spotkać większe nagromadzenie gatunków chronionych i rzadkich. Na pozostałym obszarze, gdzie zdecydowanie dominują grunty orne występują głównie gatunki pospolite, związane z ekosystemami rolniczymi oraz z siedliskami ludzkimi. Znacząco pozytywną rolę w występowaniu i składzie fauny odgrywają zadrzewienia śródpolne, kompleksy leśne, stawy i większe powierzchnie łąk.

Różnorodność fauny środkowej części gminy jest ograniczona głównie ze względu na intensywną gospodarkę rolną. Okres wzrostu zbóż sprzyja występowaniu organizmów preferujących tego typu siedliska, w szczególności należących do gatunków z rzędu pająków (Araneida), motyli (Lepidoptera), dwuskrzydłych (Diptera), błonkówek (Hymenoptera).

Wśród zwierząt bezkręgowych występujących na terenie gminy na uwagę zasługuje rzadki gatunek chronionego pająka - tygrzyk paskowany Argyope bruenichi. Występuje on w kilku miejscach na wilgotnych, ale nasłonecznionych łąkach. Na obszarze gminy występują również rzadkie i chronione gatunki owadów. Do objętych ochroną, a stosunkowo często spotykanych należą biegacze: ogrodowy Carabus arvensis, wręgaty Carabus cancellatus i granulowaty Carabus granulatus, spotykane na obszarze całej gminy. Pospolicie występują tu też chronione trzmiele. Szczególnie często spotykany jest trzmiel ziemny Bombus terrestris. W miejscach otwartych, nasłonecznionych spotkać można pazia królowej Papilio machaon. Z gromady mięczaków na obszarze gminy występuje tylko jeden gatunek chroniony - ślimak winniczek Helix pomatia. Gatunek objęty ochroną gatunkową dopiero od 1995 r. Spotykany jest dosyć często w miejscach wilgotnych, szczególnie w parkach i w niewielkich fragmentach lasów liściastych.

Grupa zwierząt kręgowych posiada również swoich przedstawicieli, których spotkać można na terenie gminy. Występują tu liczne gatunki płazów i gadów, w szczególności w dolinie Prosny i w otoczeniu stawów. Spotkać tu można traszkę zwyczajną Triturus vulgaris, żabę trawną Rana temporaria, żabę wodną Rana esculenta, ropuchę szarą Bufo bufo, ropuchę zieloną Bufo viridis, kumaka nizinnego Bombina bombina oraz coraz rzadszą rzekotkę drzewną Hyla arborea. Spośród gromady gadów na terenie tym występują trzy gatunki jaszczurek: jaszczurka zwinka Lacerta agilis, jaszczurka żyworodna L. vivipara i padalec zwyczajny Anguis fragilis. Można tu również spotkać węże: zaskrońca Natrix natrix oraz żmiję zygzakowatą Vipera berus. Z wielu gatunków ptaków lęgowych, spotykanych w tej gminie, do najbardziej interesujących zaliczyć należy derkacza Crex crex (G.Śl.-V), gatunek zagrożony w skali światowej, który gnieździ się na podmokłych łąkach w dolinie Prosny. W masywie leśnym w centralnej części gminy ma swoje stanowiska lęgowe sokół pustułka Falco tinnunculus, myszołów Buteo buteo i dzięcioł czarny Dryocopus martius (G.Śl.-R). Na suchych łąkach i nieużytkach w centralnej części gminy występuje kląskawka Saxicola torquata (G.Śl.-R) i pokląskwa Saxicola ruberta (G.Śl.-R). W dolinie Prosny stwierdzono również występowanie świerszczaka Locustella naevia.

Spośród wielu gatunków ssaków występujących na terenie gminy do bardziej interesujących należy zaliczyć m.in. ryjówkę aksamitną Sorex araneus, tchórza zwyczajnego Mustela putorius oraz łasicę łaskę Mustela nivalis (G.Śl.-V). Występują tu również gatunki nietoperzy, z których najczęściej spotykanym jest gacek brunatny Plecotus auritus (G.Śl.-V).

1.3. Ostoje fauny i flory

Pomimo znaczącego przekształcenia terenów świat roślin i zwierząt gminy Gorzów Śląski jest zróżnicowany i można wyróżnić obszary o stosunkowo dużej bioróżnorodności. Obecne są tutaj różnorodne siedliska oraz zespoły faunistyczne zasiedlające skrajnie odmienne ekosystemy, jak np. ekosystemy leśne, łąkowe, wodne, szuwarowe, agrocenozy i urbicenozy.

Walory faunistyczne i florystyczne gminy koncentrują się w określonych miejscach. Obszary takie, na których dochodzi do nagromadzenia walorów przyrodniczych w postaci: stanowisk rzadkich, zagrożonych, chronionych gatunków zwierząt i roślin lub zbliżonych do naturalnych zespołów nazywamy ostojami. Obszarami o wysokiej bioróżnorodności jest przede wszystkim południowa i północna część gminy, gdzie występuje mozaika pól, łąk, w tym wilgotnych i bagiennych, zadrzewień oraz większe kompleksy leśne.

Funkcje ostoi generalnie pełnią tereny w dolinie Prosny oraz jej najbliższym sąsiedztwie, a także lasy liściaste. Obszary te, wyznaczono do objęcia ochroną prawną w formie obszaru chronionego krajobrazu i zespołów przyrodniczo-krajobrazowych.

Jedną z najcenniejszych przyrodniczo części gminy to fragment lasów i łąk podmokłych w okolicy Skrońska – proponowany rezerwat przyrody oraz fragment buczyn w okolicy Jastrzygowic. Obszary te stanowią tereny o rzadkich w regionie walorach krajobrazowych. Pod względem florystycznym jest to obszar o dużym zróżnicowaniu siedlisk i bogactwie zbiorowisk, a także o cennych w skali województwa walorach faunistycznych.

Innym cennym przyrodniczo obszarem jest dolina i rzeka Prosna, w szczególności na odcinku Uszyce - Krzyżanowice, w obrębie, którym występują zagrożone zbiorowiska roślinne.

1.4. Obszary i obiekty prawnie chronione

Obszary o znaczących walorach przyrodniczych objęte ochroną prawną zajmują w gminie Gorzów Śląski 19,3 ha, co stanowi około 0,1% powierzchni gminy, co jest wielkością niezwykle niską, w porównaniu ze średnią dla województwa (27,1%) i powiatu oleskiego (8,6%).

Obszary i obiekty chronione o znaczeniu lokalnym w gminie Gorzów Śląski to:

- użytek ekologiczny (1),

- pomniki przyrody (4),

- parki (4), obiekty cenne przyrodniczo i krajobrazowo, w tym 3 objęte ochroną konserwatorską.

Obszary chronione – użytek ekologiczny, położony jest w północno-zachodniej części gminy, na terenie sołectwa Uszyce, w dolinie Prosny.

Użytki ekologiczne

Na obszarze gminy znajduje się jeden użytek ekologiczny. Zajmuje on 19,3 ha powierzchni. Użytek ten uznano za prawnie chroniony już w 1996r. [Rozporządzenie Wojewody Częstochowskiego nr 33/96 z dnia 23 grudnia 1996r.].  Obecnie obowiązującym aktem prawnym jest Rozporządzenie nr 0151/P/9/2003 Wojewody Opolskiego z dnia 8 grudnia 2003r.

Tabela nr 2. Charakterystyka użytku ekologicznego na obszarze gminy

| L.p | Użytek ekologiczny | Powierzchnia [ha] | Lokalizacja | Gmina |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Starorzecze Prosny (1) (śródleśne bagno będące zarastającym starorzeczem rzeki Prosny) | 19,3 | Nadleśnictwo Kluczbork, Obręb Gorzów Śl. Leśnictwo Tęczynów, oddz.26A | Gorzów Śląski |
| Razem |  | 19,3 |  |  |

Źródło: Rozporządzenie Wojewody Opolskiego 0151/P/9/2003 z dnia 8 grudnia 2003r. w sprawie

uznania za użytki ekologiczne [Dz.Urz.Woj.Op. nr 109, poz.2304].

Pomniki przyrody

Na obszarze gminy Gorzów Śląski znajdują się także inne obiekty przyrodnicze prawnie chronione - pomniki przyrody ożywionej. Ochroną objęto 4 drzewa pomnikowe. Pomniki przyrody reprezentują głównie sędziwe drzewa, okazałych rozmiarów i pięknym pokroju.

Wśród pomników przyrody na obszarze gminy, ewenementem wśród opolskich pomników przyrody ożywionej jest 4-metrowy okaz kłokoczki południowej w Gorzowie Śląskim. Jest to jedyny krzew - pomnik przyrody w województwie.

Tabela nr 3 . Pomniki przyrody na obszarze gminy Gorzów Śląski

| L.p. | Nr rejestru wojewódzkiego/gminnego | Pomnik przyrody | Lokalizacja | Gmina |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 54 | Dwie sosny pospolite zrośnięte ze sobą (Pinus sylvestris) | Nowa Wieś Nadl. Kluczbork Obręb Gorzów Śl., oddz.86c | Gorzów Śl. |
| 2. | 327 | Platan klonolistny (platanus acerifolia) | Gorzów Śląski dz. 1032 | Gorzów Śl. |
| 3. | 451 | Kłokoczka południowa (Staphylea pinnata) | Gorzów Śląski, dz. 44 | Gorzów Śl. |
| 4. | 452 | Dąb szypułkowy (Quercus robur) | Kozłowice, wzdłuż drogi Kozłowice – Gorzów Śląski | Gorzów Śl. |

Źródło: 1-12   Załącznik nr 1 do Rozporządzenia Wojewody Opolskiego nr P/1/2000 z dnia 3 stycznia  	2000r. [Dz.Urz.Woj.Cz. nr 2, poz.6]

Parki

Spośród obiektów cennych kulturowo, a posiadających również duże walory przyrodnicze i krajobrazowe objęto ochroną parki uznane za zabytki kultury. W gminie Gorzów Śląski znajdują się 3 takie parki, w miejscowości: Uszyce, Budzów, Jamy. Ponadto park miejski posiada również miasto Gorzów Śląski.

1.5. Obszary o wysokiej wartości kulturowo-krajobrazowej

Walory dziedzictwa przyrodniczego są często powiązane z dziedzictwem kulturowym i zasługują na wspólną ochronę. Krajobraz kulturowy jest jednym z najważniejszych składników dziedzictwa kulturowego, a jego ochrona jest najistotniejszym czynnikiem kształtowania tożsamości i osobowości mieszkańców.

W gminie dominują obszary otwarte. Jednostki osadnicze, stanowią stosunkowo zwarte zespoły zabudowy i przeważnie harmonijnie wpisują się w krajobraz. Wiele wsi w gminie Gorzów Śląski posiada formy (sylwety) o wysokich walorach krajobrazowych, o stosunkowo dobrze zachowanych układach urbanistycznych i z licznymi zabytkami. Niestety duża część zabytkowej zabudowy wsi jest zdewastowana oraz wymaga natychmiastowych działań remontowo-ochronnych. Krajobraz gminy jest zróżnicowany, na dużym obszarze o urozmaiconej rzeźbie terenu i w dużej części atrakcyjny, z wieloma wyróżniającymi się elementami, które wymagałyby szczególnej ochrony.

Fot.2 Aleja drzew w Pawłowicach Gorzowskich			         A.T.

Ponadto gmina Gorzów Śląski jest stosunkowo bogata pod względem występowania elementów wzbogacających krajobraz tzn. szpalerów przydrożnych, kęp śródpolnych, zieleni towarzyszącej itp. Najbardziej atrakcyjna pod względem krajobrazowym jest północna i południowa część gminy.

Wojewoda opolski opracował dokument „Ochrona i Konserwacja Zabytkowego Krajobrazu Kulturowego Województwa Opolskiego”, na którego podstawie określono m.in. obszary o predyspozycjach parków kulturowych. W obrębie gminy Gorzów Śląski w dużej części znajduje się fragment takiego obszaru - „Krajobraz osadniczy doliny Prosny”.

2. Zasoby i jakość wód

2.1. Wody podziemne

Zasoby wód podziemnych są nierównomiernie rozmieszczone w przestrzeni województwa opolskiego. Nagromadzenie struktur wodonośnych występuje w środkowej części województwa. Do wód podziemnych zalicza się wody występujące pod powierzchnią ziemi w wolnych przestrzeniach skał skorupy ziemskiej. Gromadząc się w poszczególnych utworach wodonośnych tworzą poszczególne poziomy wód. Wody podziemne na obszarze gminy Gorzów Śląski reprezentowane są przez wody przypowierzchniowe, gruntowe i wody wgłębne. Wody przypowierzchniowe występują na terenie całej gminy w strefach lokalnych obniżeń terenowych (lokalne podmokłości, torfowiska) oraz zalegają w podłożu utworów nieprzepuszczalnych, na głębokości od 0,1 do 0,5 m. Na obszarze gminy poziom wód gruntowych wykazuje lokalne zróżnicowanie, zależne od rzeźby terenu i jego budowy geologicznej.

Poziom czwartorzędowy występujący w dolinie Prosny zaliczony został według klasyfikacji A. Kleczkowskiego jako czwartorzędowa dolina kopalna rzeki Prosny (GZWP nr 311) do obszarów wysokiej ochrony (ONO). Wody czwartorzędowe cechują się średnią klasą jakości, a woda wymaga szerokiego uzdatniania. Wydajność poziomu czwartorzędowego waha się w granicach od kilku do kilkunastu m³/h w dolinach rzecznych do ok. 50 m³/h w obrębie wysoczyzny. Odnawialność wód czwartorzędowych dochodzi do 200 m³/24h/km2, przy wodoprzewodności 100 – 500 m³/dobę. Najpłycej poziom wód gruntowych występuje w dolinach rzecznych, gdzie spotykany jest już na głębokości 0,5 – 1,5 m ppt. Poziom ten wykształcony jest w utworach piaszczysto – żwirowych teras zalewowych i osadach den dolinnych cieków wodnych, lokalnie przykrytych madą. Zasilanie poziomu odbywa się z opadów lub drenażu cieku. Bardzo dobra przepuszczalność gruntu skutkuje bowiem dużą wrażliwością na oddziaływanie zanieczyszczeń z powierzchni ziemi.  Z uwagi na budowę geologiczną terenu, gdzie duży udział mają grunty o wysokiej i średniej przepuszczalności istnieje ryzyko degradacji jakościowej wód czwartorzędowych. Badania fizykochemiczne wskazują na występowanie podwyższonych zawartości żelaza i manganu (oksydacja w strefie aeracji wód jurajskich) oraz azotanów (zanieczyszczenia ściekami, gnojówką, nawozami) w wodach czwartorzędowych.

Główny użytkowy poziom wodonośny na terenie gminy ukształtowany jest w utworach jury dolnej (lias). Wody występują w piaszczysto – piaskowcowych i żwirowych partiach osadów dolnojurajskich, w szczególności w środkowej, zachodniej i południowo – zachodniej części gminy. Poziom wodonośny  występuje na głębokościach od 2 do 10 m w obrębie Płaskowyżu Helenowskiego do około 20 – 50 m w części południowej i około 50 – 100 m w części środkowej i północnej. Wydajność poziomu kształtuje się natomiast w przedziale od kilku (w Uszycach 2,4 m³/h) do ok. 100 m³/h (Uszyce – Caritas, Zdziechowice – Ośrodek Zdrowia). Zwierciadło wody stabilizuje się w zależności od ukształtowania powierzchni terenu. Poziom użytkowy jest w całości izolowany przed zanieczyszczeniami z powierzchni terenu.

Zgodnie z Raportem o stanie zagospodarowania przestrzennego województwa opolskiego część gminy Gorzów Śląski leży na obszarze najwyższej ochrony (ONO) w odniesieniu do GZWP 311 i 324 oraz na obszarze wysokiej ochrony (OWO) w odniesieniu do GZWP 325. Szacunkowe zasoby dyspozycyjne przedmiotowych zbiorników przedstawia poniższa tabela.

Tabela 4. Zasoby dyspozycyjne GZWP 311, 324, 325

| Numer zbiornika | Nazwa zbiornika | Wiek utworów | Szacunkowe zasoby dyspozycyjne tys. m3/dobę | Średnia głębokość ujęć m |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 311 | Zbiornik rzeki Prosna | QDK | 128 | 30 |
| 324 | Dolina kopalna Kluczbork | QK | 20 | 20 |
| 325 | Zbiornik Częstochowa (W) | J2 | 120 | 80 |

Źródło: Raport o stanie zagospodarowania przestrzennego województwa opolskiego

Występujący we wschodniej i północno – wschodniej części gminy poziom środkowojurajski zaliczony został do Głównych Zbiorników Wód Podziemnych (zbiornik Częstochowa W – GZWP 325) rozwinięty w piaskowcach, piaskach i żwirach warstw kościeliskich doggeru. Wody mają charakter warstwowo – szczelinowy, występują pod ciśnieniem na znacznych głębokościach (ok. 15 – 50 m). Wodoprzewodność wynosi 100 – 500 m³/dobę, wydajność pojedynczej studni od 20 do 120 m³/h, a odnawialność wód jurajskich do 20 m³/dobę. Według Kleczkowskiego zbiornik jurajski zaliczony został do Obszarów Wysokiej Ochrony (OWO). Woda cechuje się dobrą klasą jakości, wymaga jednak uzdatniania z uwagi na zawyżony poziom Fe i Mn. Na terenie gminy Gorzów Śląski z uwagi na niewielkie rozprzestrzenienie, poziom ten nie ma większego znaczenia użytkowego.

2.1.1. Monitoring podstawowy wód podziemnych

Na terenie gminy Gorzów Śląski WIOŚ Opole nie prowadził monitoringu wód podziemnych. Najbliższy otwór badawczy (618) znajdował się w Kluczborku – Chocianowicach, a dotyczył GZWP 324. Według badań przeprowadzonych w roku 2005 przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Opolu, próbki wód pobrane z ww. otworu badawczego uzyskały po analizie II klasę czystości, przekroczone natomiast zostały standardy jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie manganu.

Tabela 5. Wyniki badań jakości wody z otworu badawczego 618 kontrolowanego w 2005 i 2006 r.,

| Nr otworu | Miejscowość | GZWP | Klasa |  | Klasyfikacja [przekroczone wskaźniki] |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2005 r. | 2006 r. | 2005 r. | 2006 r. |
| 618 | Kluczbork - Chocianowice | 324 | II |  | Mangan | - |
| Punkt monitoringowy w 2006 r. wg podziału na (JCWP) |  |  |  |  |  |  |
| 618 | Kluczbork - Chocianowice | 93 (JCWP) | - | II | - | Brak przekroczeń |

Źródło: „Stan środowiska w województwie opolskim w latach 2005-2006” klasa I – wody o bardzo dobrej jakości, klasa II- wody dobrej jakości, klasa III – wody zadowalającej jakości, klasa IV – wody niezadowalającej jakości, klasa V- wody złej jakości

Wody z badanego otworu (618)  odpowiadały w roku 2005 II klasie czystości, co czyniło z nich wody o dobrej jakości, czyli takie, w których wartości wskaźników jakości wody nie wskazują oddziaływania antropogenicznego. W roku 2006 program monitoringu dostosowany został do wymogów stawianych przez Ramową Dyrektywę Wodną (RDW) 2000/60/WE, w związku z czym na bazie istniejącej sieci utworzono nową sieć monitoringową spełniającą wymogi RDW. Zmianie uległ przede wszystkim przedmiot monitoringu, z użytkowych poziomów wód podziemnych na wyznaczone jednolite części wód podziemnych (JCWP). Badania prowadzone wg nowych zasad w roku 2006, również pozwoliły na zaliczenie wód do II klasy czystości, tak, więc można wysnuć wniosek, że wobec niezmienności czystości wód GZWP 311 na terenie Kluczborka, przypuszczalnie zawartość zanieczyszczeń jest porównywalna do wód na terenie gminy Gorzów Śląski.

2.1.2. Monitoring wód podziemnych ujmowanych w celach użytkowych

Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Opolu przeprowadził ostatnie badania jakości wód podziemnych Opolszczyzny w 2004r. Siecią monitoringową objęto m.in.: 3 ujęcia położone na terenie gminy Gorzów Śląski (poniższa tabela). Wody z ujęcia Gola odpowiadały w pełni kryteriom normatywnym klasy pierwszej, nieco niższe wyniki ocen charakteryzowały wyniki oznaczeń dla wód z ujęć w Uszycach i Gorzowie Śląskim. Jeśli chodzi o zawartość azotanów to odpowiadała ona wodom klasie pierwszej, jednak w pozostałych przypadkach wartość przynajmniej jednego wskaźnika przekraczała wymogi normatywne klasy III.

Tabela 6. Wyniki badań jakości ujmowanych wód podziemnych Gorzowa Śląskiego

| Lp. | Ujęcie | Najwyższe wartości oznaczeń (mg/dm3) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Amoniak | Azotyny | Azotany | Żelazo | Mangan |
| 1 | Gorzów Śląski | 0,40 | 0,010 | 0,47 | 1,20 | 0,25 |
| 2 | Uszyce | 0,05 | 0,003 | 5,37 | 0,12 | 0,05 |
| 3 | Gola | 0,05 | 0,001 | 9,77 | 0,04 | 0,05 |
| 4 | Pakoszów | bd. | bd. | bd. | bd. | bd. |

Źródło: WIOŚ Stan Środowiska w Województwie Opolskim w roku 2004, 2005,Opole.

2.2. Wody powierzchniowe

Gmina Gorzów Śląski leży w całości w dorzeczu rzeki Odry. Przez teren gminy przebiega dział wodny II rzędu pomiędzy dorzeczami Odry i Warty. Fragment terenu w południowo – zachodniej części gminy położony jest w zlewni rzeki Stobrawy, stanowiącej dopływ III rzędu Odry. Pozostała część gminy odwadniana jest przez rzekę Prosnę. Jest to rzeka III-rzędu, stanowiąca lewy dopływ Warty. Źródła Prosny znajdują się w okolicy Wolęcina (gmina Radłów). Rzeka uchodzi do Warty w dolinie Pyzdrskiej (poza terenem opracowania). Całkowita długość rzeki wynosi 216,8 km. Za wyjątkiem odcinka źródliskowego (do Pomykowa) rzeka jest uregulowana. Poza terenami źródliskowymi, szerokość doliny Prosny wynosi maksymalnie 1 km, przeciętnie jednak szerokość kształtuje się w okolicy 300 – 400 m. Sama rzeka ma szerokość ok. 5-7 m, przy głębokości ok. 0,3-1,2 m i przepływie ok. 0,25-1,5 m3/s. Średni spadek rzeki wynosi ok.1,5%. Jest to rzeka o gruntowodeszczowo-śnieżnym ustroju zasilania, co klasyfikuje ją do rzek o zmiennym przepływie, z niżówkami letnio-jesiennymi oraz wezbraniami w okresie roztopów wiosennych. Zagrożenie powodzią jest jednak niewielkie i dotyczy głównie łąk położonych w dolinie.

Kluczowe znaczenie dla terenu gminy, ale także dla województwa opolskiego ma ochrona zasobów i jakości wód w zlewni chronionej rzeki Prosny – wyznaczonej jako jedna z 4 strategicznych zlewni w województwie.

Uzupełnieniem systemu hydrograficznego gminy są małe, krótkie, słabowodne cieki stanowiące o zróżnicowaniu przestrzennym gęstości sieci rzecznej, najwyższej w dolinie rzeki Prosny (0,75 – 1,25 km/km2) i nieznacznie zmniejszającej się w kierunku zachodnim, osiągając najniższe wartości w obrębie kompleksów leśnych rejonu Goła – Budzów (0,50 – 0,75 km/km2). Rzeczka Piaska, dopływ Prosny o długości ok. 12 km, to niewielka rzeczka o charakterze zbliżonym do naturalnego, w jej dolince występuje wiele elementów wzbogacających krajobraz tj. zabagnienia, trzcinowiska itp. Dopływem Prosny o bardzo interesującym przebiegu jest Potok Skroński. Na odcinku źródliskowym tworzy liczne, niewielkie wodospady, które wraz z otaczającym bogatym lasem dębowo-grabowym i bukowym stanowią o wysokiej atrakcyjności krajobrazu. Ponadto do cieków podstawowych zaliczana jest rzeka Pawłowiczanka.

Na terenie gminy brak jest naturalnych zbiorników wodnych, za wyjątkiem starorzeczy w dolinie Prosny. Występują tu jedynie małe stawy oraz zbiorniki poeksploatacyjne, wypełnione wodą rowy przeciwczołgowe oraz zbiorniki o innej genezie.

2.2.1. Monitoring wód powierzchniowych

W okresie 2005 – 2006 Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Opolu realizował zadania monitoringowe w zakresie wód powierzchniowych dostosowując program badań do wymogów Ramowej Dyrektyw Wodnej oraz uwzględniając sposób użytkowania wód w oparciu o wykazy sporządzone przez Regionalne Zarządy Gospodarki Wodnej. Państwowy monitoring środowiska przewiduje prowadzenie badań analitycznych pozwalających na ocenę właściwości kontrolowanych wód w zakresie: substancji organicznych, składników zasolenia, ilości niesionych zawiesin, substancji biogennych i wskaźników biologicznych. Celem wykonywania badań monitoringowych wód jest stworzenie podstaw do podejmowania działań na rzecz poprawy ich stanu oraz ochrony przed zanieczyszczeniami, w tym przed eutrofizacją. Na terenie powiatu oleskiego program badań monitoringu w 2005 r. nie uwzględniał wód z tego terenu. Natomiast w roku 2006 dokonano oceny ogólnej jakości wód w zakresie wskaźników zgodnych z rozporządzeniem Ministra Środowiska z 11 lutego 2004 r. [Dz. U. nr 32, poz. 284] w przekroju pomiarowym Prosna – Przedmość.

Monitoring podstawowy

W roku 2006 monitoring podstawowy realizowany najbliżej gminy Gorzów Śląski obejmował punkt pomiarowy Prosna – Przedmość na 190,4 km, w gminie Praszka. Wody rzeki Prosny badane w ww. punkcie zaliczono do IV klasy czystości, natomiast czynnikiem determinującym taki stan były azotany.

Tabela 7. Średnie roczne wartości wskaźników eutrofizacji

| L.p. | Nazwa rzeki – nazwa punktu | km | Fosfor ogólny mg/dm3 | Azot ogólny mg/dm3 | Azot amonowy mg/dm3 | Azotany mg/dm3 | Chlorofil „a” µ/dm3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Prosna – Przedmość | 190,4 | 0,168 | 5,128 | 4,213 | 18,639 | 2,9 |

Źródło: „Stan środowiska w województwie opolskim w latach 2005 - 2006”, 2007, Opole.

W 2006 roku WIOŚ przeprowadził ogółem badania jakości wód powierzchniowych na terenie województwa opolskiego w 48 punktach pomiarowo-kontrolnych. W odniesieniu do gminy Gorzów Śląski stan wód rzeki Prosny najpełniej obrazują badania przeprowadzone w punkcie pomiarowym w Praszce, jednak z uwagi na fakt, że zostały one przeprowadzone tylko w roku 2006 trudno jest wyciągnąć bezpośrednie wnioski w zakresie tendencji spadku bądź wzrostu zanieczyszczenia wód w tym rejonie. Podobna sytuacja miała miejsce w odniesieniu do jeszcze niektórych rzek województwa opolskiego, bowiem z uwagi na różne punkty pomiarowo – kontrolne włączane do sieci monitoringowej przez WIOŚ w latach 2005 – 2006 bezpośrednie porównanie stanu wód w przedmiotowych latach jest niemożliwe, można natomiast dokonać pełniejszej analizy wyników w oparciu o szerszy zakres przeprowadzonych badań. Należy także dodać, że wody badane w 2006 wykazały eutroficzny charakter.

2.3. Wody opadowe

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska jest koordynatorem monitoringu wód opadowych, natomiast nadzór merytoryczny nad jego realizacją prowadzi Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Oddział we Wrocławiu. Celem monitoringu jest określenie w skali kraju rozkładu ładunków zanieczyszczeń wprowadzanych z mokrym opadem do podłoża w ujęciu przestrzennym i czasowym. Spośród 25 stacji monitoringowych służących do oceny jakości wód opadowych, żadna nie jest zlokalizowana na terenie województwa opolskiego, a stosunkowo najbliższe to stacje we Wrocławiu i na Śnieżce (woj. dolnośląskie), w Raciborzu i Katowicach (woj. śląskie) oraz w Kaliszu (woj. wielkopolskie) i Sulejowie (woj. łódzkie). Ostatnie badania rozkładu ładunków zanieczyszczeń wprowadzanych z mokrym opadem do podłoża dla województwa opolskiego, były wykonywane w latach 2000 i 2001. Wyniki tych badań dla powiatu oleskiego przedstawiają się następująco:

Tabela 8. Zanieczyszczenie wód opadowych powiatu oleskiego w roku 2004 i 2005

| Mierzony parametr | Ła (kg · ha-1 · rok-1) |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2004 | 2005 |
| Siarczany | 23,5 | 19,7 |
| Chlorki | 9,51 | 10,54 |
| Azotyny i azotany | 3,95 | 3,85 |
| Azot amonowy | 5,09 | 4,76 |
| Azot ogólny | 13,5 | 15,1 |
| Fosfor ogólny | 0,24 | 0,25 |
| Sód | 3,49 | 3,88 |
| Potas | 3,72 | 3,60 |
| Wapń | 6,81 | 5,27 |
| Magnez | 0,99 | 0,66 |
| Cynk | 0,45 | 0,59 |
| Miedź | 67,7 | 108,1 |
| Żelazo | 0,33 | 0,27 |
| Ołów | 47,1 | 30,1 |
| Kadm | 5,86 | 6,64 |
| Mangan | 59,9 | 40,6 |
| Nikiel | 13,1 | 10,0 |
| Chrom | 4,3 | 3,9 |

Źródło: „Komunikat WIOŚ 5/W/07 na podstawie badań IMGW”.

W badanych latach najniższą depozycją zanieczyszczeń charakteryzowały się opady obejmujące tereny północnej i północno – wschodniej części województwa. Powiat oleski wyróżniał się w 2004 r. największymi wielkościami ładunków jednostkowych: cynku, miedzi, kadmu i chromu, przy relatywnie dużych również wartościach siarczanów, chlorków, potasu i żelaza (zajmował odpowiednio drugie i trzecie miejsca rankingowe).

Należy jednocześnie dodać, że w roku 2005 zanotowano korzystną tendencję spadku zanieczyszczeń w wodach opadowych w odniesieniu do prawie wszystkich substancji.

2.4. Gospodarka wodno-ściekowa

2.4.1. Zaopatrzenie w wodę

Obszar gminy Gorzów Śląski jest praktycznie w całości zwodociągowany (100%). Liczba osób korzystająca z sieci wodociągowej w gminie Gorzów Śląski to 6 590, co stanowi 86% ogółu ludności gminy (dane: GUS 2007 r.), natomiast średnie zużycie wody na jednego mieszkańca na rok, wynosi 23,6 m3.

Długość czynnej sieci rozdzielczej wynosi 104,5 km. Siecią objęte są wszystkie miejscowości w gminie. Gminna sieć wodociągowa zaopatruje w wodę również wsie Szyszków i Wygiełdów należące do gminy Praszka.

Tabela 9. Stan ewidencyjny sieci wodociągowej

| Sieć wodociągowa | Długość sieci | Przyłącza wodociągowe |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Zakłady komunalne | Połączenia prowadzące do budynków mieszkalnych Razem |
|  |  | km | szt. |
| Gmina Gorzów Śląski, w tym miasto | 104,5 21,2 | 104,5 | 1 333 395 |

Źródło: GUS 2007 r.

Do obiektów zaopatrujących gminę w wodę należą 3 Stacje Ujęć Wody (SUW). Zlokalizowane są w miejscowościach:

- Gorzów Śląski;

- Uszyce;

- Goła.

Łączna wydajność gminnych SUW w pełni zaspokaja aktualne zapotrzebowanie.

Tabela 10. Wydajność poszczególnych SUW.

| Lokalizacja SUW | Wydajność SUW w m³ / dobę |
| --- | --- |
| Gorzów Śląski | 60 |
| Uszyce | 60 |
| Goła | 40 |

.

Ryc. 1. Stopień zwodociągowania terenu województwa opolskiego

Źródło: Raport o stanie zagospodarowania przestrzennego województwa opolskiego, 2006 r.

Strefy ochronne ujęć wody

Na terenie gminy Gorzów Śląski wyznaczono jedynie bezpośrednie strefy ochronne ujęć wód podziemnych, z których gmina zaopatrywana jest w wodę pitną:

- ujęcie Gorzów Śląski – składające się z zespołu trzech studni, w tym dwóch czynnych, które czerpią wodę z poziomu jurajskiego; wydajność eksploatacyjna ujęcia wynosi 40 m³/h, natomiast wydajność maksymalna według pozwolenia wodnoprawnego to 60 m³/h;

- ujęcie Uszyce – składające się z zespołu dwóch czynnych studni, które czerpią wodę z poziomu jurajskiego; wydajność eksploatacyjna ujęcia wynosi 20 m³/h, natomiast wydajność maksymalna według pozwolenia wodnoprawnego to 60 m³/h;

- ujęcie Goła – składające się z zespołu dwóch czynnych studni, które czerpią wodę z poziomu jurajskiego; wydajność eksploatacyjna studni nr 1 wynosi 7 m³/h, a studni nr 2 5,7 m³/h; natomiast wydajność maksymalna całego ujęcia według pozwolenia wodnoprawnego to 40 m³/h.

2.4.2. Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków komunalnych

Obecnie w gminie Gorzów Śląski skanalizowane są cztery miejscowości: Gorzów Śląski, Jamy, Kozłowice i Pawłowice. Istnieją jednak plany budowy sieci kanalizacyjnej na terenie wszystkich sołectw gminy, w pierwszej kolejności w Jastrzygowicach. Na terenach, które nie zostaną objęte zbiorczym systemem kanalizacyjnym planuje się wybudowanie przydomowych oczyszczalni ścieków. Długość sieci kanalizacyjnej wynosi 33,8 km, korzysta z niej ok. 2 471 osób. W 2008r. ścieki w ilości 84 323 m3 odprowadzono kolektorem sanitarnym na oczyszczalnię ścieków w Praszce.

Tabela 11. Stan ewidencyjny kanalizacji sanitarnej w Gorzowie Śląskim w roku 2006, 2007

| Miejscowość | Oczyszczalnie [szt.] | Przepompownie [szt.] | Dł. czynnej Sieci kanalizacyjnej [km] | Przyłącza do budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania | Ludność korzystająca z sieci kanalizacyjnej |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | w mieście | ogółem |
| Gorzów Śląski 2006 2007 | - - | 11 11 | 33,8 33,8 | 563 573 | 1 737 | 2 471 |

Źródło: GUS 2006, dane Zakładu Komunalnego w Gorzowie Śląskim z 2007r.

Obszary peryferyjne miasta wymagają modernizacji i rozbudowy sieci, brak jest też zorganizowanego systemu odprowadzenia ścieków na większości obszarów wiejskich gminy. Gmina Gorzów Śląski posiada kolektor sanitarny z punktem zlewnym w Gorzowie, tłoczącym ścieki do oczyszczalni biologiczno – mechanicznej w Praszce. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (uwzględniając wymagania zawarte w dyrektywie 91/271/EWG w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych), nałożyła na aglomeracje o równoważnej liczbie mieszkańców powyżej 2000 (RLM) obowiązek wyposażenia ich w sieci kanalizacyjne dla ścieków komunalnych zakończone oczyszczalniami ścieków. Oczyszczalnia ścieków w Praszce ma przepustowość 250 m3/h tj. 2500 m3/dobę. W roku 2006 w oczyszczalni ścieków w Praszce wytworzono 31 Mg suchej masy osadów ściekowych, z czego 11 ton zostało zdeponowane na składowisku odpadów, natomiast pozostała część została wykorzystana pod uprawę i produkcję pasz.

3. Gleby i powierzchnia ziemi

Właściwości gleb jako jednego z podstawowych elementów środowiska przyrodniczego decydują przed wszystkim o przydatności rolniczej. Wśród czynników antropogenicznych istotny wpływ na zanieczyszczenia gleb mają emisje gazowe i pyłowe ze źródeł energetycznych, przemysłowych i motoryzacyjnych oraz zbyt intensywna gospodarka rolna.

3.1. Charakterystyka gleb

W gminie Gorzów Śląski użytki rolne zajmują ogólna powierzchnię 10 846 ha, z czego 9 436 ha przypada na grunty orne, 35 ha na sady, 1 072 na łąki, natomiast pastwiska zajmują 303 ha. Pozostałe nieużytki i grunty zajmują powierzchnię 1 038 ha. Gleby gminy wykształciły się z utworów pochodzenia czwartorzędowego wodnolodowcowego (wytworzone z glin zwałowych lekkich, średnich i ciężkich ), aluwialnego (wytworzone z piasków gliniastych) oraz z utworów pochodzenia jurajskiego (piasków i piaskowców). Doliny rzeczne zajęte są przez gleby hydrogeniczne: torfy, gleby mułowo – torfowe oraz mady. Na terenie Gminy Gorzów Śląski występują głównie takie typy gleb jak:

- gleby brunatne;

- gleby bielicowe;

- czarne ziemie;

- hydrogeniczne (torfy, gleby mułowo – torfowe, mady).

Tabela nr 12. Klasy bonitacyjne gruntów ornych na obszarze gminy Gorzów Śląski

| Gmina | Klasy bonitacyjne gruntów ornych [%] |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III | IV | V | VI |
| Gorzów Śląski | - | 0,01 | 9,0 | 63,3 | 20,5 | 7,2 |

3.2.  Zanieczyszczenie gleb

Procentowy udział gleb zanieczyszczonych  kadmem w ogólnych użytkach rolnych powiatu oleskiego to wyniósł on 25,5 i jest to jedna z wyższych wartości w odniesieniu do całego województwa. Gleby zanieczyszczone miedzią w powiecie oleskim stanowiły 1,5%, co plasowało powiat na 7 miejscu w województwie. Największy procentowy udział gleb w skali województwa 
osiągnęły gleby powiatowe zanieczyszczone niklem, wyniósł on bowiem 13,9%, a także ołowiem 8,8%  (drugie miejsce w skali Opolszczyzny). Natomiast gleby zanieczyszczone cynkiem stanowiły 11,7% ogólnej liczby użytków rolnych. Średnia zawartość metali ciężkich w glebach osiągnęła wartości porównywalne ze średnimi wojewódzkimi,  natomiast w przypadku kadmu i ołowiu wartości te były zbliżone do najwyższych i wyniosły odpowiednio: 0,51 i 24,8 ppm.

Tabela 13. Zanieczyszczenie gleb metalami ciężkimi w powiatach województwa opolskiego

| Powiaty | Udział gleb zanieczyszczonych w powierzchni użytków rolnych ogółem [%] |  |  |  |  | Średnia zawartość metali ciężkich w glebach [ppm] |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | kadm [Cd] | miedź [Cu] | nikiel [Ni] | ołów [Pb] | cynk [Zn] | kadm [Cd] | miedź [Cu] | nikiel [Ni] | ołów [Pb] | cynk [Zn] |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| brzeski | 10,5 | 2,5 | 4,9 | 2,5 | 5,6 | 0,32 | 10,5 | 10,6 | 22,2 | 45,4 |
| głubczycki | 7,7 | 0,0 | 0,0 | 0,7 | 10,5 | 0,43 | 13,3 | 15,8 | 23,8 | 65,8 |
| kędzierzyńsko-kozielski | 11,5 | 2,1 | 3,1 | 2,1 | 12,5 | 0,42 | 12,00 | 13,5 | 24,2 | 64,5 |
|  | 7,5 | 0,7 | 2,0 | 2,7 | 2,7 | 0,25 | 6,3 | 7,2 | 18,9 | 35,9 |
| krapkowicki | 36,1 | 2,4 | 7,2 | 9,6 | 18,1 | 0,46 | 10,3 | 10,9 | 23,0 | 57,0 |
| namysłowski | 10,8 | 0,0 | 3,1 | 2,3 | 4,6 | 0,22 | 6,9 | 7,1 | 17,0 | 33,0 |
| nyski | 8,3 | 1,7 | 2,9 | 0,0 | 5,8 | 0,34 | 11,1 | 13,2 | 21,7 | 49,6 |
| oleski | 25,5 | 1,5 | 13,9 | 8,8 | 11,7 | 0,51 | 6,9 | 8,1 | 24,8 | 43,6 |
| opolski | 27,5 | 1,4 | 8,1 | 4,7 | 9,0 | 0,35 | 9,1 | 9,0 | 21,3 | 40,8 |
| prudnicki | 10,7 | 3,3 | 0,0 | 2,5 | 8,3 | 0,48 | 14,3 | 14,4 | 26,0 | 71,3 |
| strzelecki | 50,0 | 2,7 | 6,5 | 8,3 | 25,0 | 0,52 | 10,1 | 8,6 | 28,3 | 59,1 |
| m.Opole | 57,5 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 21,4 | 0,50 | 14,3 | 9,9 | 27,9 | 64,1 |

Źródło: Okręgowa Stacja Chemiczno – Rolniczej (OSChR) w Opolu, 2005 r.

Odczyn gleb województwa opolskiego w rozbiciu na powiaty badany był przez Okręgową Stację Chemiczno – Rolniczą na przestrzeni lat 2000 – 2004. W tabeli zestawiono wyniki badań, z których odczytać można, że powiat oleski posiada duże powierzchnie gleb kwaśnych.

Tabela 14. Odczyn gleb województwa opolskiego w latach 2000 – 2004 w % pow. użytków rolnych.

Źródło: Okręgowa Stacja Chemiczno – Rolniczej (OSChR) w Opolu, 2005 r.

Gmina Gorzów Śląski plasuje się na  drugim miejscu pod względem jakości środowiska przyrodniczego, na tle pozostałych gmin powiatu oleskiego. Na taki wynik z pewnością wpłynęły słabe jakościowo gleby. Właściwości fizykochemiczne gleb gminy Gorzów Śląski odzwierciedlają specyfikę gleb całego powiatu oleskiego, w którym przeważają gleby bardzo kwaśne i  kwaśne, wobec praktycznego braku gleb o odczynie zasadowym. Rodzi to z kolei konieczność wapnowania gleb, celem poprawy właściwości fizykochemicznych i biologicznych gleby, co z kolei wpływa na tworzenie żyzności gleby i efektywne wykorzystanie nawożenia.

3.3. Gleby zdegradowane

W całym powiecie oleskim suma powierzchni gruntów zdegradowanych i zdewastowanych w roku 2006 wynosiła zaledwie 17 ha, co jest znikomą częścią w odniesieniu do całego województwa. Jednocześnie należy zaznaczyć, że powyższa suma zawiera grunty zdegradowane, bowiem nie odnotowano wystąpienia na tym terenie gruntów zdewastowanych.

4. Budowa geologiczna i surowce mineralne

Gmina Gorzów Śląski leży na pograniczu dwóch jednostek geologicznych: monokliny przedsudeckiej i monokliny śląsko – krakowskiej. Podłoże geologiczne terenu gminy stanowią utwory jury i trzeciorzędu, które przykryte są od powierzchni zmiennej miąższości warstwą utworów czwartorzędowych zarówno plejstoceńskich i holoceńskich.

Osady mezozoiczne zapadające łagodnie w kierunku północno – wschodnim reprezentowane są przez utwory jury dolnej występujące pod czwartorzędem lub na powierzchni, prawie na całym obszarze gminy. Są to piaski i słabo spojone piaskowce o miąższości 30 – 50 m. Utwory jury dolnej na powierzchni lub płytko pod powierzchnią zalegają w miejscowościach Czerwone Osiedle, Siwe Osiedle, Folwark Buczak, Pawłowice Gorzowskie, Zofiówka, Goła, na południe od Uszyc. Na przeważającej części obszaru gminy utwory jury dolnej przykryte są osadami czwartorzędowymi, jedynie w części północnej (powyżej Uszyc) zalegają warstwy trzeciorzędowe (piaski, żwiry, iły, iły margliste o miąższości do 30 m). Jedynie na niewielkich fragmentach terenu pod utworami czwartorzędowymi występują osady triasu dolnego (rejon Piaseczna) reprezentowane przez iły i iłowce oraz utwory jury środkowej (rejon Zdziechowic), wykształcone w postaci piasków i piaskowców. Nad utworami piaszczystymi zalegają warstwy iłów, mułków i mułowców o miąższości 30 – 80 m.

Miąższość osadów czwartorzędowych waha się od 0 m na obszarach wychodni jurajskich do około 60 m w dolinie Prosny. Osady czwartorzędowe na obszarach pozadolinnych występują w południowej i północno – wschodniej części gminy Wykształcone są w postaci glin zwałowych, piasków i żwirów    wodnolodowcowych stadiału maksymalnego zlodowacenia środkowopolskiego oraz piasków i żwirów moreny czołowej, glin zwałowych, piasków i żwirów lodowcowych oraz kemów stadiału warciańskiego zlodowacenia środkowopolskiego. W obrębie terenów przydolinnych cieków wodnych osady czwartorzędowe wykształcone są w postaci piasków i żwirów wodnolodowcowych teras nadzalewowych wieku plejstoceńskiego, teras zalewowych wieku holoceńskiego, piasków i glin deluwialnych oraz torfów w dolinie Prosny.

W budowie geologicznej gminy Gorzów Śląski przeważają w szczególności utwory  piaszczyste  i  piaszczysto – żwirowe genezy lodowcowej, a także piaskowce, mułowce, iłowce środkowojurajskie, dało to podstawę do prowadzenia eksploatacji surowców mineralnych dla potrzeb lokalnej gospodarki. Utwory te od wielu lat stanowiły i stanowią bazę surowcową dla eksploatacji kruszywa naturalnego oraz bazę eksploatacyjną dla celów przemysłowych surowca ilastego ceramiki budowlanej

Na terenie gminy Gorzów Śląski występują 3 udokumentowane złoża kopalin. Złoże w Krzyżanowicach (piasków i żwirów) o zasobach geologicznych w ilości 944 tys. ton jest obecnie wyłączone z wydobycia i nieeksploatowane, jednak nawet w okresie wydobywczym nie posiadało ono priorytetowego znaczenia, natomiast złoże surowców ilastych ceramiki budowlanej Czerwone Osiedle oraz Czerwone Osiedle 1 o łącznych zasobach geologicznych 8725 tys. ton jest aktualnie eksploatowane przez lokalne przedsiębiorstwo na potrzeby przemysłowe. Wydobywany surowiec ilasty, zaliczany jest do surowców o znaczeniu podstawowym, w jego skład wchodzą iły liasowe (dolna jura) oraz piaski schudzające.

Tabela 15. Ilość i zasoby złóż w gminie Gorzów Śląski na tle powiatu i województwa

| Gmina | Ilość złóż |  |
| --- | --- | --- |
|  | ogółem | w tym eksploatowanych |
| Gorzów Śląski | 3 | 2 |
| Powiat Oleski | 28 | 8 |
| Województwo opolskie | 211 | 75 |

Źródło: Diagnoza stanu środowiska naturalnego w woj. opolskim [UM, 2007 r.]

Tabela 16. Wykaz udokumentowanych  złóż kopalin na terenie gminy

| Lp. | # Nazwa złoża | Kopalina | Stan |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Krzyżanowice | Piaski i żwiry | Nieeksploatowane |
| 2. | Czerwone Osiedle | Surowce ilaste ceramiki budowlanej | Eksploatowane |
| 3. | Czerwone Osiedle 1 | Surowce ilaste ceramiki budowlanej | Eksploatowane |

Źródło: UM 2007 r.

Tabela 17. Ilość zasobów geologicznych złóż gminy

| Lp. | # Nazwa złoża | # Zasoby geologiczne [tys. ton] | # Gmina |
| --- | --- | --- | --- |
| Piaski i żwiry |  |  |  |
| 1. | Krzyżanowice | 944 | Gorzów Śląski |
| Surowce ilaste ceramiki budowlanej |  |  |  |
| 2. | Czerwone Osiedle | 8 649 | Gorzów Śląski |
| 3. | Czerwone Osiedle 1 | 76 | Gorzów Śląski |

Źródło: UM 2007

5. Powietrze atmosferyczne

W latach 2005-2006 WIOŚ prowadził pomiary jakości powietrza w oparciu o 56 stacji pomiarowych. Monitoring jakości powietrza nie obejmował gminy Gorzów Śląski. Najbliższa stacja pomiarowa Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej znajdowała się w Praszce na ul. Mickiewicza

5.1. Źródła zanieczyszczeń powietrza w gminie

Gmina Gorzów Śląski położona jest z dala od dużych, przemysłowych aglomeracji miejskich. W najbliższym sąsiedztwie gminy znajduje się jedynie niewielkie, słabo uprzemysłowione miasto Praszka. Na terenie gminy Gorzów Śląski nie ma dużych zakładów przemysłowych. Jedynymi większymi zakładami zlokalizowanymi na terenie gminy są:

- "Cerpol - Kozłowice" - to przedsiębiorstwo wielobranżowe należące do CRH- jednego z największych w świecie koncernów działających w branży materiałów budowlanych,

- Spółka przemysłowo- handlowa "Armagor" producent armatury ogólnego zastosowania oraz armatury do urządzeń centralnego ogrzewania,

- Firma "Kowsky" Sp. z o.o. Producent wysokiej jakości pomocniczego sprzętu ortopedycznego,

- "Alto" Sp. z o.o. specjalizuje się w produkcji przędzy na bazie akrylu hiszpańskiego,

- "Astal" jest zakładem montażowym- dostawca oraz monter konstrukcji stalowych.

W związku z powyższym poziom emisji w gminie wyznacza głównie emisja niska oraz emisja komunikacyjna, a także napływ zanieczyszczeń z zewnątrz, z większych aglomeracji miejskich i przemysłowych (powiat opolski, kędzierzyńsko-kozielski, krapkowicki oraz Górnośląski Okręg Przemysłowy).

### Emisja niska

Emisja niska obejmuje emisję ze źródeł niezorganizowanych, do których zalicza się głównie paleniska domowe, małe kotłownie, warsztaty rzemieślnicze i rolnicze. Wielkość tej emisji jest trudna do oszacowania. Na terenach o rozwiniętej sieci ciepłowniczej wynosi od kilku do kilkunastu procent, natomiast na obszarach, których nie obejmują centralne systemy ciepłownicze, zwłaszcza na obszarach wiejskich, do kilkudziesięciu procent.

Jednym z czynników ograniczającym niską emisję jest gazyfikacja terenów. Roczne zużycie gazu sieciowego w gospodarstwach domowych gminy Gorzów Śląski ujęto w poniższej tabeli:

Tabela 18. Zużycie gazu sieciowego w gminie Gorzów Śląski

| Wyszczególnienie | Sieć gazowa rozdzielcza w km |  | Połączenia prowadzące do budynków mieszkalnych |  | Odbiorcy gazu sieciowego (gospodarstwa domowe tys.) | Zużycie gazu sieciowego |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | stan w dniu 31 XII 2006 |  |  |  |  | tys. m3/rok |
| Gorzów Śląski | 10, 919 | 9 |  | 2 |  | 53,6 |
| Powiat oleski | 123,9 | 1005 |  | 2,4 |  | 17,9 |
| Województwo opolskie | 2097,9 | 33 905 |  | 153,9 |  | 63,8 |

Źródło: „Rocznik statystyczny województwa opolskiego 2007”

Procent ludności korzystający z instalacji gazowej nie jest duży, ale zużycie gazu w gospodarstwach domowych przypadające na jednego mieszkańca wynosi 53,6 m3/rok i jest ponad dwukrotnie wyższe niż w powiecie oleskim ogółem.

Tabela 19. Wskaźnik zgazyfikowania jednostek osadniczych w gminie Gorzów Śląski

| ##### Powiat gmina | Zużycie gazu na 1 mieszkańca | Ludność korzystająca z dostępu do gazu sieciowego | Wskaźnik dostępności ludności do gazu sieciowego |
| --- | --- | --- | --- |
|  | [ m3 ] | [ osoba ] | [ % ] |
| Gorzów Śląski | 7,0 | bd | bd |
| Powiat oleski | 17,9 | 7 128 | 10 |
| Województwo opolskie | 63,8 | 430 721 | 41,3 |

Źródło: „Rocznik statystyczny województwa opolskiego 2007”

##### Emisja komunikacyjna

Obok energetyki do największych źródeł zanieczyszczenia powietrza zaliczana jest komunikacja. W wyniku spalania paliw w silnikach samochodowych do atmosfery przedostają się zanieczyszczenia gazowe: tlenki azotu, tlenek węgla, dwutlenek węgla i węglowodory (szczególnie benzen) oraz pyły zawierające m.in. związki ołowiu, kadmu, niklu i miedzi.

W gminie Gorzów Śląski nie prowadzono dotychczas szczegółowych badań związanych z określeniem udziału emisji pochodzącej z ruchu samochodowego w całkowitym zanieczyszczeniu powietrza. Generalnie oddziaływanie ruchu samochodowego na środowisko ma tendencje rosnącą. W ostatnich latach nastąpił dynamiczny wzrost liczby pojazdów poruszających się na drogach.

Głównym liniowym źródłem emisji zanieczyszczeń w gminie jest przede wszystkim droga krajowa nr 42 relacji Kamienna – Rudniki oraz droga wojewódzka nr 487. Pozostałe drogi – powiatowe i gminne, z uwagi na niewielkie natężenie ruchu stanowią niewielkie źródło emisji zanieczyszczeń (sieć dróg została szczegółowo scharakteryzowana w rozdziale nr 6 „Hałas”).

  - Stan sanitarny powietrza atmosferycznego

Na stan zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego największy wpływ mają przede wszystkim lokalne źródła emisji, będące składową tzw.: niskiej emisji, do których zalicza się  przede wszystkim  zanieczyszczenia z indywidualnych systemów grzewczych i kotłowni oraz zakładów działających na terenie gminy, a także z napływu zanieczyszczeń zewnętrznych, przenoszonych w ramach ogólnej cyrkulacji atmosferycznej.  W latach 2005-2006  nie prowadzono pomiarów stanu zanieczyszczenia powietrza w gminie Gorzów Śląski, natomiast badania obejmowały cały powiat oleski. Pomiar stężeń zanieczyszczeń powietrza w powiecie oleskim prowadzony był w ramach monitoringu na bazie stacji pomiarowych Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej (WSSE) zlokalizowanych w Oleśnie (3 stacje, w tym 1 manualna, 2 pasywne) oraz Dobrodzieniu (1) i Praszce (1).

5.2.1. Klasyfikacja jakości powietrza w powiecie oleskim

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu dokonuje corocznej klasyfikacji jakości powietrza w poszczególnych strefach. Podstawę klasyfikacji stref w oparciu o wyniki rocznej oceny jakości powietrza stanowi m.in.: dopuszczalny poziom substancji w powietrzu. Oceny dokonuje się z uwzględnieniem dwóch grup kryteriów:

- ustanowionych ze względu na ochronę zdrowia ludzi,

- ustanowionych ze względu na ochronę roślin.

W poniższych tabelach podano rozmieszczenie stacji pomiarowych monitoringu powietrza w powiecie oleskim oraz wyniki pomiarów monitorowanych substancji na przestrzeni lat 2005-2006.

Tabela 20. Rozmieszczenie stacji pomiarowych w powiecie oleskim w latach 2005- 2006

| lp. | Gmina | Ochrona zdrowia ludzkiego |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | benzen | NO2 | SO2 | Pb | O3 | CO | pył |
| 1 | Olesno, ul. Solny Rynek (pomiar manualny) |  |  |  |  |  |  | x |
| 2 | Olesno, ul. Solny Rynek (pomiar pasywny) |  | x | x |  |  |  |  |
| 3 | Olesno, ul. E. Kani (pomiar pasywny) |  | x | x |  |  |  |  |
| 4 | Dobrodzień, ul. Powstańców (pomiar pasywny) |  | x | x |  |  |  |  |
| 5 | Praszka, ul. Mickiewicza (pomiar pasywny) |  | x | x |  |  |  |  |

Źródło: WIOŚ Opole, 2007

Tabela nr 21. Wyniki pomiarów monitorowanych substancji w latach 2005 – 2006 [średnie roczne stężenie]

| lp. | Gmina | Benzen [µg/m3] |  | NO2 [µg/m3] |  | SO2 [µg/m3] |  | Pył PM10 [µg/m3] |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2005 | 2006 | 2005 | 2006 | 2005 | 2006 | 2005 | 2006 |
| 1 | Olesno, ul. Solny Rynek (pomiar manualny) |  |  |  |  |  |  | 48,8 | 61,0 |
| 2 | Olesno, ul. Solny Rynek (pomiar pasywny) |  |  | 25,0 | 23,9 | 12,2 | 8,6 |  |  |
| 3 | Olesno, ul. E. Kani (pomiar pasywny) |  |  | 18,9 | 18,0 | 13,6 | 10,7 |  |  |
| 4 | Dobrodzień, ul. Powstańców (pomiar pasywny) |  |  | 13,8 | 13,3 | 15,0 | 12,1 |  |  |
| 5 | Praszka, ul. Mickiewicza (pomiar pasywny) |  |  | 24,8 | 24,3 | 9,5 | 6,7 |  |  |

Źródło: WIOŚ Opole, 2007

Wyniki pomiarów wykazują wyraźnie negatywną tendencję wzrostową w odniesieniu do stężenia pyłu zawieszonego PM 10, w przeciwieństwie do stężenia dwutlenku siarki i azotu,  którego średnie roczne stężenie uległo zmniejszeniu w odniesieniu do roku poprzedniego.

5.2.2. Ocena bieżąca

Ocena jakości powietrza została sporządzona w roku 2007 przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, była to druga pięcioletnia ocena obejmująca lata 2002 – 2006. Dokonana została w oparciu o nowy system klasyfikacji stref. Klasyfikację dla kryterium ochrony zdrowia przeprowadzono w oparciu o następujące założenia:

- klasa 3a – poziom stężenia substancji zanieczyszczającej jest wyższy od górnego progu oszacowania;

- klasa 3b - poziom stężenia substancji zanieczyszczającej jest równocześnie wyższy od górnego progu oszacowania i od poziomu dopuszczalnego;

- klasa 2 – strefa na obszarze, której poziom substancji zawiera się pomiędzy górnym a dolnym progiem oszacowania;

- klasa 1b – strefa na obszarze, której poziom substancji nie przekracza dolnego progu oszacowania;

- klasa 1c – strefa na obszarze, której poziom ozonu nie przekracza dolnego progu oszacowania.

Kryterium „ochrona roślin” klasyfikowano opierając się na poniższych założeniach:

- klasa 3R – poziom substancji zanieczyszczającej jest wyższy od górnego progu oszacowania;

- klasa 2R – Stefana obszarze, której poziom substancji zawiera się pomiędzy górnym, a dolnym progiem oszacowania;

- klasa 1R – strefa na obszarze, której poziom substancji nie przekracza dolnego progu oszacowania.

Klasyfikację stref w ramach drugiej oceny pięcioletniej przeprowadzono w zmienionym układzie stref. Dla zanieczyszczeń gazowych pozostawiono dotychczasowy układ tzn.: jednostką ocenianą był powiat, natomiast nowy układ zastosowano w przypadku zanieczyszczeń pyłowych (klasyfikację przeprowadza się w strefach scalających kilka powiatów) oraz dla ozonu (gdzie strefę stanowi obszar całego województwa).

Na podstawie oceny pięcioletniej dla kryterium ochrony zdrowia Gorzów Śląski sklasyfikowano w strefie 1b, czyli takiej, w której poziom substancji zanieczyszczającej nie wykracza poza dolny próg oszacowania (w tej klasie bierze się od uwagę zanieczyszczenia gazowe takie jak: C6H6, SO2, CO, NO2). Dla takiej strefy wystarczające jest modelowanie matematyczne oraz pomiary wskaźnikowe. Biorąc pod uwagę zanieczyszczenia pyłem PM10 to Gorzów Śląski znalazł się w strefie 3b (oceny dokonano dla strefy namysłowsko - oleskiej, do której zaliczono cały powiat oleski), w tej strefie poziom stężenia substancji zanieczyszczającej jest równocześnie wyższy od górnego progu oszacowania i od poziomu dopuszczalnego. W związku z czym obowiązkowe i priorytetowe jest w niej prowadzenie pomiarów wysokiej jakości. Pod względem ozonu, cale województwo opolskie zaliczono do strefy 3b, czyli podobnie jak w przypadku zanieczyszczenia pyłem PM10, priorytetem na tym obszarze jest ciągły wysokojakościowy pomiar zanieczyszczenia.

Jeśli chodzi o kryterium ochrony roślin, to powiat oleski sklasyfikowano w strefie R1 zarówno pod względem zanieczyszczenia NOx jak i SO2, co oznacza, że w tej strefie poziom zanieczyszczeń jest na tyle niski, że nie przekracza dolnego progu oszacowania. Powiat oleski uzyskał dobre wyniki jeśli chodzi również o pomiary roczne (lata 2005 i 2006), gdyż w przypadku dla kryterium ochrony roślin zaliczony został do klasy A, co równoznaczne jest, że poziom stężenia substancji zanieczyszczającej nie przekracza wartości dopuszczalnych i nie jest wymagane prowadzenie działań na rzecz poprawy jakości powietrza.

Należy jednak pamiętać, że na podstawie ocen rocznych dla kryterium ochrony zdrowia powiat oleski sklasyfikowano w roku 2005 w strefie A, natomiast w roku następnym zaliczono go do strefy C, w której poziom przynajmniej jednej substancji przekracza wartość dopuszczalną powiększoną o margines tolerancji i dla tych stref marszałek województwa opracowuje Program Ochrony Powietrza.

Dla powiatu oleskiego nastąpiło przekroczenie wskaźnika jakim było stężenie PM 10. Aby poprawić istniejący stan należy skupić się przede wszystkim na ograniczeniu imisji zanieczyszczeń komunikacyjnych (NOx, CO, SO2, ołów, pył zawieszony, węglowodory), a także ograniczać tzw.: niską emisje, której źródłem są przede wszystkim gospodarstwa domowe.

Tabela 22. Porównanie wyników pomiarów  zanieczyszczenia powietrza w powiecie oleskim [lata 2002-2006]

| Kod powiatu | 4.16.23.08 |
| --- | --- |
| Powierzchnia powiatu [km2] | 974 |
| Ilość stacji pomiarowych | 0 (w roku 2002) 5 (w latach 2005-2006) |
| Oznaczane zanieczyszczenia w roku 2002, 2005 i 2006 |  |
| Emisja roczna pyłu BS | 73 ton/rok |
| Emisja roczna dwutlenku siarki | 96 ton/rok |
| Emisja roczna dwutlenku azotu | 48 ton/rok |
| Klasa strefy (ochrona zdrowia) wg oceny bieżącej za rok 2002 | III b |
| Klasa strefy (ochrona roślin) wg oceny bieżącej za rok 2002 | III b |
| Klasa strefy (ochrona zdrowia) wg oceny za rok 2005 | A SO2, NO2, PM10, Pb, C6H6, CO, O3 |
| Klasa strefy (ochrona roślin) wg oceny za rok 2006 | A SO2, NOx, O3 |
| Klasa strefy (ochrona zdrowia) wg oceny za rok 2006 | C SO2, NO2, PM10, Pb, C6H6, CO, O3 |
| Klasa strefy (ochrona roślin) wg oceny za rok 2006 | A SO2, NOx, O3 |

Źródło: „Stan środowiska w województwie opolskim w roku 2002 i 2007”

  - Źródła energii odnawialnej

Odnawialne źródła energii są źródłami wykorzystującymi w procesie przetwarzania nie zakumulowaną energię w rozmaitych postaciach, w szczególności energię rzek, wiatru, biomasy, energię promieniowania słonecznego. Energetyczne surowce, jak gaz ziemny, ropa naftowa, węgiel, są nieodnawialne, a ich zasoby kurczą się w zastraszającym tempie. Ceny tych źródeł energii stale rosną i za kilka lat będą wielokrotnie wyższe niż obecnie. Spalanie tradycyjnych surowców energetycznych w elektrowniach, zakładach przemysłowych, kotłach grzewczych i pojazdach powoduje m.in. efekt cieplarniany i niszczenie ozonowej warstwy atmosfery i z tego powodu jest główną przyczyną degradacji środowiska naturalnego. Konieczne jest, zatem poszukiwanie i wykorzystywanie takich źródeł energii, które nie będą obciążały środowiska naturalnego.

Odnawialne źródła energii nie zużywają się w procesie ich użytkowania, a ich wykorzystanie nie zubaża przyszłych pokoleń w zasoby energetyczne i walory środowiska naturalnego. Racjonalne wykorzystanie energii ze źródeł jest jednym z istotnych komponentów zrównoważonego rozwoju przynoszącym wymierne efekty ekologiczno-energetyczne.

Ilościowe oszacowanie wykorzystania energii odnawialnej w Polsce, w tym na obszarze województwa opolskiego i gminy Gorzów Śląski jest trudne, ponieważ informacje na ten temat dostępne są jedynie za pośrednictwem specjalnych badań ankietowych. Wielkość udziału energii odnawialnej w bilansie paliwowo-energetycznym kraju, szacowana jest przez różne instytucje krajowe, takie jak: Główny Urząd Statystyczny, informacje ministerialne, Europejskie Centrum Energii Odnawialnej. Wartości podawane przez te instytucje nie są zgodne, co jest także przyczyną trudności w oszacowaniu prawidłowego wykorzystania energii odnawialnej.

Tabela 23.       Moc zainstalowana instalacji OZE wytwarzających energię elektryczną w Polsce

w oparciu  o ważną   na dzień 31 grudnia 2007 r. koncesję

| Rodzaj źródła OZE | Moc zainstalowana [MW] | Liczba instalacji [szt.] |
| --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) |
| Elektrownie na biomasę | 255,390 | 7 |
| Elektrownie na biogaz | 45,699 | 87 |
| Elektrownie wiatrowe | 287,909 | 160 |
| Łącznie | 1523,777 | 948 |

Źródło: Urząd Regulacji Energetyki

Ryc. 2. Moc instalacji OZE Polsce w roku 2007

Źródło: Urząd Regulacji Energetyki

Obecnie w województwie opolskim w strukturze wytwarzania energii OZE pierwsze miejsce zajmuje energia wodna (ok.28,7%) oraz energia wytwarzana z biomasy (więcej niż połowa OZE).

Rys. 3. Wykorzystanie w woj. opolskim (OZE) do produkcji ciepła i energii elektrycznej

Źródło: UMWO  2008 r.

W województwie opolskim pracuje 31 elektrowni wodnych w których wytwarza się 77,8 GWh/rok. Największe obiekty wybudowano na rzece Odrze oraz Nysie Kłodzkiej. Przewiduje się inwestycje w około 20 nowych obiektach, co spowoduje wzrost produkcji energii o koło 86 GWh /rok. Na terenie gminy Gorzów Śląski nie funkcjonuje żadna elektrownia wodna, a zgodnie z założeniami strategii wykorzystania odnawialnych źródeł energii w województwie opolskim nie przewiduje się także budowy elektrowni wodnej w najbliższych latach.

Jeśli chodzi o energię wiatrową to aktualnie wielkość produkcji energii elektrycznej na Opolszczyźnie wynosi 0,9 GWh, przy mocy nominalnej generatorów 0,45 MW. W perspektywie roku 2010, projektowany przyrost mocy o ok. 140-160 MW i strumienia energii na poziomie 256 GWh/ rok. Najbardziej zaawansowane inwestycje to fermy wiatrowe w Kamienniku i Walcach, obok istniejącej już elektrowni wiatrowej w Jemielnicy.

W gminie Gorzów Śląski największe możliwości wykorzystania energii odnawialnej generuje wykorzystanie biopaliwa. Bliskoznacznym pojęciem jest biomasa, często niesłusznie używana zamiennie z biopaliwem. Biomasa jest bowiem surowcem do uzyskania biopaliwa, w pewnych przypadkach jest rzeczywiście biopaliwem (np. słoma). Na terenie gminy Gorzów Śląski jak i całego powiatu oleskiego istnieją dogodne warunki pod uprawę roślin energetycznych. Na terenie gminy produkuje się także rocznie znaczne ilości słomy oraz siana. Słoma jest częściowo wykorzystywana jako ściółka i pasza w hodowli zwierząt oraz do nawożenia pól. Znaczna część nadwyżek wypalana jest na polach, co powoduje poważne zagrożenia dla środowiska i zdrowia mieszkańców. Nadwyżki słomy mogą być wykorzystane dla celów energetycznych, przynosząc dodatkowe dochody lub oszczędności gospodarstwom rolnym. Obecnie słoma na cele energetyczne wykorzystywana jest w niewielkim stopniu.

Tabela 24. Możliwości energetycznego wykorzystania słomy w gminie Gorzów Śląski

| Gmina | Grunty orne [ha] | Grunty orne możliwe do wykorzystania [ha] | Ilość energii możliwa do wykorzystania w ciągu jednego roku [ GJ ] |
| --- | --- | --- | --- |
| Gmina Gorzów Śląski | 9 436 | 815 | 6 586 |
| Ogółem województwo | 479 025 | 71 854 | 1 239 333 |

Źródło: Obliczenia własne na podstawie ,,Studium rozwoju systemów energetycznych w województwie opolskim do roku 2015, Energoprojekt Katowice S.A., „Rocznik statystyczny województwa opolskiego, 2007”

Na obszarze gminy Gorzów Śląski lasy stanowią ok. 22,1% powierzchni i zajmują około 3 478 ha. Szacuje się, że w lasach pozostaje bardzo duża ilość odpadów drzewnych mających istotny wpływ na wytworzenie energii odnawialnej. Odpady drewna można pozyskiwać w wyniku prowadzonej gospodarki leśnej, z zakładów przeróbki drewna oraz uprawy roślin energetycznych.

Uprawa specjalnych roślin energetycznych – szybko rosnących roślin drzewiastych, głównie z gatunku wierzby (Salix vinimalis) – daje możliwość wykorzystania mało urodzajnych lub skażonych gleb pod uprawę, co stwarza możliwości wdrażania alternatywnej produkcji rolnej. Zaletą upraw energetycznych jest jednorodność dostarczanego materiału, a ostatecznie uzyskanego w ten sposób biopaliwa.

Tabela 25. Potencjał energetyczny upraw roślin energetycznych w gminie Gorzów Śląski

| Gmina | Grunty słabej jakości i nieużytki [ ha ] | Grunty możliwe do wykorzystania [ ha ] | Średnia ilość energii możliwa do wykorzystania w ciągu jednego roku [GJ ] |
| --- | --- | --- | --- |
| Gmina Gorzów Śląski | 2 613 | 500 | 29 111 |
| Ogółem województwo | 106 359 | 20 828 | 1 166 370 |

Źródło: Obliczenia własne na podstawie ,,Studium rozwoju systemów energetycznych w województwie opolskim do roku 2015, Energoprojekt Katowice S.A., „Rocznik statystyczny województwa opolskiego, 2003”

- Hałas

Zagadnienie hałasu zewnętrznego na obszarze gminy Gorzów Śląski, ale także całego województwa opolskiego stanowi istotny problem, lecz dotychczas kompleksowo nierozpoznany.

W zależności od pochodzenia hałasu rozróżniamy kategorie hałasu takie jak:

- hałas komunikacyjny (komunikacja samochodowa, kolejowa i lotnicza oraz obiekty z nią związane),

- hałas przemysłowy (zakłady przemysłowe, rzemieślnicze i usługowe emitujące hałas do środowiska),

- hałas komunalny (obiekty publiczne związane z hałaśliwą działalnością np. stadiony, tereny zabaw itp., transport dostawczy, urządzenia oczyszczania miasta i maszyny budowlane).

Podstawowym wskaźnikiem oceny zanieczyszczenia środowiska hałasem jest wskaźnik tzw. równoważny poziomu dźwięku – LAeq , który jest uśrednionym poziomem dźwięku w funkcji czasu. Stanowi on wartość porównawczą z dopuszczalnym poziomem hałasu, określonym dla wyróżnionego przeznaczenia terenu.

Na terenie województwa opolskiego monitoring stanu akustycznego w środowisku prowadzi Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Opolu. Według ustawy Prawo ochrony środowiska pomiary hałasu w najbliższych latach będą również prowadzone przez zarządców dróg i linii kolejowych oraz niektóre starostwa.

  - Hałas drogowy

Do najbardziej uciążliwych źródeł hałasu w środowisku należy komunikacja drogowa, która emituje około 80 % wszystkich hałasów rozprzestrzeniających się na terenach osadniczych. Na poziom hałasu drogowego mają przede wszystkim wpływ: natężenia ruchu komunikacyjnego, udział transportu ciężkiego w strumieniu ruchu, prędkość ruchu pojazdów, stan techniczny pojazdów, odległość zabudowy mieszkaniowej, stan i rodzaj nawierzchni, płynność ruchu i sposób eksploatacji pojazdów.

Głównym elementem układu komunikacyjnego o znaczeniu krajowym w gminie Gorzów Śląski jest droga krajowa nr 45 o największym natężeniu ruchu i krzyżująca się z nią na terenie miasta Gorzów Śląski droga wojewódzka nr 487. Pozostałe drogi powiatowe i gminne tworzą układ uzupełniający o lokalnym znaczeniu transportowym i lokalnym i niewielkim oddziaływaniu hałasu. Uciążliwość komunikacyjną odczuwają głównie mieszkańcy miasta Gorzowa Śląskiego.

W roku 2000 oraz 2005 punkty pomiarowe średniego dobowego ruchu pojazdów  zlokalizowane były na trasie Byczyna - Gorzów Śląski oraz Gorzów Śląski – Olesno. W pierwszym przypadku ilość pojazdów przejeżdżających na dobę wyniosła nieco powyżej 1100 i była stała w obu badanych latach. Natomiast w przypadku punktu pomiarowego Gorzów Śląski – Olesno ilość samochodów wyniosła ponad 2100 na dobę i w ciągu 5 lat wzrosła do ponad 4100 pojazdów na dobę.

W roku 2005 w trakcie Generalnego Pomiaru Ruchu dokonano pomiaru hałasu przy drogach krajowych województwa opolskiego, jednym ze zlokalizowanych najbliżej gminy punktów pomiarowych, (wobec którego nie wprost można odnieść dane do gminy) był punkt pomiarowy na drodze nr 11 Olesno. Równoważony poziom hałasu dla ww. punktu pomiarowego wyniósł w porze dnia 67,8 dB, natomiast w porze nocy 64,9 dB, przy średniej prędkości pojazdów 61 km/h (w ciągu dnia) i 58 km/h (w nocy). Dla obu pór nastąpiło przekroczenie poziomu dopuszczalnego o niecałe 10 dB. Jednak z uwagi na znaczna odległość punktu pomiarowego od gminy dane te mogą być brane pod uwagę jedynie na zasadzie porównawczo - szacunkowej. W porównaniu z wynikami dla reszty punktów pomiarowych rozmieszczonych w województwie opolskim należy podkreślić, że wskaźniki hałasu dla drogi nr 11oscylują wokół średniego poziomu wyników. Co nie zmienia faktu, że maja znaczący  wpływ na pogorszenie klimatu akustycznego.

Tabela 26. Wyniki pomiarów hałasu w roku 2005 na drodze nr 11 w Oleśnie

| Nr drogi lokalizacja | Równoważny poziom hałasu LAeg[dB] | Natężenie ruchu pojazdów [poj./h] | Średnia ważona prędkość pojazdów [km/h] |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr 11 Olesno | Pora dnia: 67,8 | Pora dnia: 6948 | Pora dnia: 61 |
|  | Pora nocy: 64,9 | Pora nocy: 998 | Pora nocy: 58 |

Źródło: GDDKiA 2005/WIOŚ 2007

Natomiast na drogach powiatowych i gminnych, ze względu na niewielkie natężenie ruchu, poziom hałasu nie będzie przekraczał ustawowych norm, a pogorszenie klimatu akustycznego ma charakter jedynie lokalny.

  - Hałas przemysłowy

Hałas przemysłowy, obok hałasu komunikacyjnego decyduje o ogólnym poziomie uciążliwości akustycznej na rozpatrywanym terenie. Z uwagi na lokalny charakter hałasu przemysłowego źródła te mają charakter drugorzędny.

Uciążliwość akustyczna obiektów przemysłowych oceniana jest na podstawie pomiarów. Pomiary hałasu wykonywane są przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w związku ze skargami mieszkańców lub zgodnie z przyjętym wcześniej planem kontroli zakładów. W przypadku ponownego stwierdzenia przekroczeń wartości normatywnej, Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska nalicza kary pieniężne odpowiednią decyzją. Dla zakładów rzemieślniczych i usługowych na terenie miasta nie były ustalane dopuszczalne poziomy hałasu, co świadczy o tym, że praca tych zakładów nie była przyczyną skarg mieszkańców i nie powodowała emisji ponadnormatywnego hałasu.

Najczęstsze problemy związane z hałasem w gminie Gorzów Śląski to:

- brak zieleni izolacyjnej i innych zabezpieczeń przed hałasem komunikacyjnym,

- podwyższony poziom hałasu przy najbliższej zabudowie miasta Gorzów Śląski w sąsiedztwie trasy krajowej nr 42 i wojewódzkiej nr 487.

7. Promieniowanie elektromagnetyczne

Obecnie, za jedno z poważniejszych zagrożeń środowiska uważa się promieniowanie elektromagnetyczne niejonizujące (wysokiej częstotliwości). Promieniowanie to powstaje w wyniku działania urządzeń elektrycznych w miejscu pracy, w domu, urządzeń elektromedycznych do badań diagnostycznych i zabiegów fizykochemicznych, stacji nadawczych, telekomunikacyjnych (używane dwie częstotliwości: 860-900 MHz oraz 1800-2200 MHz, moc ok.2W), radiolokacyjnych i radionawigacyjnych, urządzeń przemysłowych i gospodarstwa domowego (kuchenki mikrofalowe o przeciętnej mocy rzędu 1 kW – 2 kW) oraz systemów przesyłowych energii elektrycznej.

Zagadnienia ochrony ludzi i środowiska przed niejonizującym promieniowaniem elektromagnetycznym są uregulowane przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, prawa budowlanego, prawa ochrony środowiska, zagospodarowania przestrzennego i przepisami sanitarnymi.

Źródłem promieniowania elektromagnetycznego niejonizującego są fale elektromagnetyczne wysokiej częstotliwości (30 kHz - 300GHz). Emitują one zarówno fale o częstotliwości 300MHz-300GHz (1m-1mm) nazywane mikrofalami oraz fale o częstotliwości 30kHz-300MHz (10 km -1m) nazywane falami radiowymi. Najbardziej szkodliwe źródła pól elektromagnetycznych zanieczyszczające środowisko stanowią źródła liniowe w postaci linii elektroenergetycznych o napięciu znamionowym 110 kV, 220 kV i 400 kV oraz związane z nimi stacje elektroenergetyczne wysokich napięć.

Głównymi źródłami promieniowania niejonizującego w środowisku na terenie gminy Gorzów Śląski są:

- urządzenia emitujące pola elektromagnetyczne w zakładach oraz urządzenia będące w dyspozycji wojska, policji czy straży pożarnej,

- radiostacje amatorskie i stacje bazowe trunkingowej sieci łączności radiotelefonicznej,

- cywilne stacje radiowe,

- linia elektroenergetyczna wysokich napięć 400 kV relacji Pasikurowice – Trębaczew

- linia wysokiego napięcia 110 kV relacji Praszka– Kluczbork

Ryc. 4. Linie energetyczne wysokich napięć na terenie Gorzowa Śląskiego

Źródło: UMWO 2007 r.

III. POLITYKA EKOLOGICZNA GMINY GORZÓW ŚLĄSKI

- Zgodność polityki ekologicznej gminy z priorytetami ekologicznymi państwa, województwa i powiatu

Opracowania celów strategicznych i strategii wdrożeniowych „Programu ochrony środowiska dla gminy Gorzów Śląski na lata 2008 – 2011 perspektywą do roku 2015” dokonano na bazie dokumentów sporządzonych:

- na szczeblu krajowym, w szczególności „Polityka ekologiczna państwa na lata 2007 - 2010” oraz "Program wykonawczy do II Polityki ekologicznej państwa na lata 2002 - 2010",

- na szczeblu wojewódzkim, a w szczególności „Program ochrony środowiska województwa opolskiego na lata 2007 – 2010 z perspektywą do roku 2014,

- na szczeblu powiatowym, a w szczególności „Program Ochrony Środowiska wraz z Planem Gospodarki Odpadami dla Powiatu Oleskiego”.

Cele szczegółowe i priorytetowe dla gminy powstały w oparciu o specyfikę środowiska w gminie Gorzów Śląski, tym samym wyznaczają one główne obszary zainteresowań i problemów dla niniejszego opracowania. Ważna jest także zgodność niniejszej polityki gminnej z prawodawstwem polskim oraz dokumentami strategicznymi gminnego tj. przede wszystkim ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gorzów Śląski”.

Polityka ekologiczna państwa

Program ochrony środowiska województwa opolskiego

Strategia rozwoju województwa opolskiego

Plan zagospodarowania przestrzennego województwa opolskiego

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy

Strategia rozwoju

gminy

Wieloletni Plan Inwestycyjny

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA

GMINY GORZÓW ŚLASKI

Strategia rozwoju

powiatu oleskiego

Program ochrony środowiska powiatu oleskiego

Programy sektorowe (plan gospodarki odpadami itd.)

Kraj,

województwo

Powiat

Gmina

Rys. 5.	Relacje programu ochrony środowiska gminy Gorzów Śląski do opracowań strategicznych, programowych i planistycznych.

Podstawą określenia celów szczegółowych i priorytetowych dla gminy jest także specyfika środowiska w gminie Gorzów Śląski wyznaczająca główne obszary zainteresowań i problemów dla niniejszego opracowania. Ważna jest także zgodność niniejszej polityki gminnej z prawodawstwem polskim oraz dokumentami strategicznymi szczebla gminnego tj. przede wszystkim ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gorzów Śląski”.

1.1. Priorytety ekologiczne Polski

Polityka ekologiczna Polski opiera się na konstytucyjnej zasadzie zrównoważonego rozwoju, dlatego jej zalecenia muszą być uwzględniane we wszystkich dokumentach strategicznych oraz programach, których realizacja może mieć wpływ na stan środowiska.

Aktualna  „Polityka ekologiczna Państwa na lata 2007-2010 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2011-2014" w stosunku do poprzedniej wersji wprowadza zmiany głównie w zakresie:

- dodania rozdziału zawierającego wstępną diagnozę rozwoju polityki ekologicznej,

- dodania rozdziału zawierającego priorytety i cele polityki ekologicznej na lata 2007- 2010,

Polityka ochrony klimatu uzyskała w najnowszej aktualizacji jeden z najwyższych priorytetów, a problemy z nią związane nabrały istotnego znaczenia nie tylko dla ochrony środowiska, ale również dla działalności gospodarczej i społecznej. Wobec powyższego w Polityce Ekologicznej wyodrębniony został nowy rozdział obejmujący problematykę ochrony klimatu, uwzględniono tam bowiem w szerszym zakresie zapisy Protokołu z Kioto. Poza generalną zasadą zrównoważonego rozwoju polityka ekologiczna państwa określa również szereg zasad szczegółowych, a wśród nich m.in.:

- zasadę prewencji i przezorności., która wykorzystuje przede wszystkim: planowanie przestrzenne jako zapobieganie potencjalnym konfliktom na styku kilku płaszczyzn, w szczególności działalności gospodarczej, życia społeczności lokalnej i przyrody, stosowanie najlepszych dostępnych technik (BAT) jako zapobieganie powstawaniu zanieczyszczeń, zintegrowane podejście do ograniczania i likwidacji zanieczyszczeń i zagrożeń, recykling materiałów, surowców, energii, wody, pro-środowiskowe systemy zarządzania procesami produkcji i usług m.in. ISO 14 000 i EMAS;

- regionalizowanie ogólnokrajowych narzędzi polityki ekologicznej, skoordynowanie polityki regionalnej z regionalnymi ekosystemami w Europie (m.in. doliny rzeczne i obszary wodno-błotne, szczególnie w strefach przygranicznych);

- zasadę uspołecznienia - oznaczająca stworzenie warunków do udziału obywateli w procesie kształtowania modelu zrównoważonego rozwoju wynikających przede wszystkim z „Konwencji w sprawie dostępu do informacji, udziału społeczeństwa w podejmowaniu decyzji i dostępu do procedur sądowych w sprawach dotyczących środowiska”,

- zasadę „zanieczyszczający płaci” oznaczający pełną odpowiedzialność sprawcy, odpowiedzialność tą powinni ponosić wszyscy użytkujący środowisko, także konsumenci;

- zasadę subsydiarności- oznaczającą stopniowe przekazywanie części kompetencji i uprawnień decyzyjnych dotyczących ochrony środowiska na właściwy szczebel regionalny lub lokalny (wojewódzki, powiatowy, gminny), tak, aby był on rozwiązywany na najniższym szczeblu, na którym może zostać skutecznie i efektywnie rozwiązany,

- zasadę skuteczności ekologicznej i efektywności ekonomicznej oznaczający minimalizację nakładów na jednostkę uzyskanego efektu.

1.2. Priorytety ekologiczne województwa opolskiego do roku 2014

Priorytety ekologiczne województwa opolskiego zostały określone szczegółowo w opracowaniu „Program ochrony środowiska dla województwa opolskiego na lata 2007 -2010 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2014”:

- Ochrona wód i gospodarka wodna, pomimo zauważalnej poprawy jakości wód powierzchniowych, ich stan jest wciąż niezadowalający. Ochrona wód przed zanieczyszczeniami i nadmierną eksploatacją oraz zabezpieczenie środowiska przed zagrożeniami związanymi z wodą (powódź, susza), wymagają realizacji szeregu przedsięwzięć inwestycyjnych i pozainwestycyjnych. Główne kierunki działań w tym zakresie, w perspektywie do 2014 roku to:

- kształtowanie i racjonalizacja wykorzystania zasobów wodnych (w tym zagospodarowanie wód kopalnianych, ochrona GZWP nr 333, 335, kontynuacja rozwiązań związanych z wprowadzaniem zamkniętych obiegów wody w przemyśle, wodooszczędnych technologii produkcji, modernizacja systemów zaopatrzenia w wodę miast, ukierunkowanych  na zmniejszenie strat wody, budowa zbiorników małej retencji  (wg zaktualizowanego Programu Budowy Zbiorników Małej Retencji oraz odbudowa retencji glebowo – gruntowej),

- ochrona przed powodzią (w tym  modernizacja i budowa obwałowań, budowa polderów, przebudowa i udrożnienie koryt rzecznych, budowa i modernizacja jazów i śluz, zapobieganie lokalizacji zabudowy na terenach zalewowych, ochrona obszarów wodno-błotnych, zalesianie wododziałów) opracowanie Studium ochrony przeciwpowodziowej, ustalającego granice zasięgu wód powodziowych o określonym prawdopodobieństwie występowania oraz kierunki ochrony przed powodzią,

- w zakresie zarządzania wodami (w tym opracowanie planów gospodarowania wodami, współpraca transgraniczna z Republiką Czeską, analiza stanu zasobów wodnych w regionie wodnym, opracowanie warunków korzystania z wód regionu wodnego, prowadzenie katastru wodnego, pozwolenia zintegrowane i wodnoprawne, kontrola gospodarowania wodami )

- w zakresie zaopatrzenia w wodę (w tym dokończenie budowy sieci wodociągowych, budowa zastępczych ujęć wody oraz budowa i modernizacja stacji uzdatniana wody i sieci wodociągowych)

- w zakresie gospodarki ściekowej (w tym realizacja programu budowy, rozbudowy, modernizacji systemów kanalizacyjnych z oczyszczalniami ścieków, likwidacja zrzutu ścieków nieoczyszczonych, obniżenie ładunków zanieczyszczeń w ściekach przemysłowych (w tym w szczególności zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego), budowa podczyszczalni w zakładach przemysłowych, rozbudowa systemu monitoringu jakości wód kontrola, budowa zbiorników na gnojowicę i gnojówkę w sektorze rolnym, kontrola oraz likwidacja obiektów produkcyjnych o niezrównoważonych technologiach w rolnictwie (np. fermy wielkoprzemysłowe)

- Ochrona powierzchni ziemi przed odpadami. Działania w tym zakresie ukierunkowane będą na zapobieganie powstawaniu odpadów oraz zwiększenie gospodarczego wykorzystania odpadów wytworzonych oraz stworzenie systemowych rozwiązań w zakresie zagospodarowania odpadów. Rozwiązanie tego problemu wymaga wsparcia ze strony samorządu województwa, ponieważ na szczeblu lokalnym możliwości wprowadzenia systemowych rozwiązań są minimalne. Zgodnie z "Planem Gospodarki Odpadami województwa opolskiego" głównym celami do 2014 roku jest:

- minimalizacja ilości wytwarzanych odpadów,

- wprowadzenie systemowej gospodarki odpadami komunalnymi, zapewniającej osiągnięcie ustalonych dla województwa limitów i poziomów odzysku,

- utworzenie 5 – 6 regionalnych składowisk odpadów oraz 2 –3 zakładów segregacji i przerobu odpadów komunalnych,

- wprowadzenie nowoczesnego systemu unieszkodliwiania i gospodarczego wykorzystania odpadów powstających w sektorze gospodarczym,

- pełne zagospodarowanie odpadów niebezpiecznych.

- Ochrona powietrza przed zanieczyszczeniami i środowiska człowieka przed hałasem. Wymaga to przede wszystkim kontynuacji działań realizowanych dotychczas dla poprawy jakości powietrza, zwłaszcza intensyfikacji działań ukierunkowanych na proekologiczne rozwiązania systemu transportu. Główne kierunki działań to:

- zmniejszenie emisji komunikacyjnej, zwłaszcza na obszarach zurbanizowanych (Opole, Strzelce Opolskie, Kędzierzyn – Koźle, Nysa, Brzeg, Praszka, Gorzów Śląski, Ozimek),

- zmniejszenie niskiej emisji zanieczyszczeń w miastach i na terenach wiejskich,

- kontynuacja ograniczania emisji przemysłowych w tym w szczególności w zakładach mogących znacząco oddziaływać na środowisko (wg nomenklatury GUS zakładów szczególnie uciążliwych dla czystości powietrza),

- zmniejszenie negatywnego oddziaływania hałasu na człowieka i środowisko.

- Ochrona dziedzictwa przyrodniczego i racjonalne użytkowanie zasobów przyrody. Dotyczy to przede wszystkim nowego podejścia do ochrony przyrody, uwzględniającego europejskie wymogi w tym zakresie. Istotnymi zagadnieniami jest również ochrona i zrównoważony rozwój lasów. Główne kierunki to:

  - wdrożenie systemu NATURA 2000,

  - optymalizacja sieci obszarów chronionych, zapewniająca spójność ekologiczną województwa oraz ochronę różnorodności biologicznej, w tym pobudzenie aktywności samorządów

  - realizacja programu rolno-środowiskowego

  - realizacja wojewódzkiego programu zwiększania lesistości, w tym zalesianie gruntów nieprzydatnych do produkcji rolniczej lub zdegradowanych

- Ochrona powierzchni ziemi i środowiska glebowego. Dotyczy to przede wszystkim działań rekultywacyjnych i rewitalizacyjnych na obszarach zdegradowanych wskutek eksploatacji surowców mineralnych oraz ochrony gleb. Główne kierunki to:

  - bieżąca rekultywacja wyrobisk poeksploatacyjnych

  - rewitalizacja terenów dawnych wyrobisk górniczych

  - zalesianie gruntów rolniczo nieprzydatnych do produkcji rolnej lub zdegradowanych.

1.3. Priorytety ekologiczne powiatu oleskiego do roku 2015

Priorytety ekologiczne powiatu oleskiego oraz przypisane im cele określa projekt „Programu ochrony środowiska dla powiatu oleskiego” [2008]:

- Ochrona zasobów wód powierzchniowych, poprawa ich jakości i zapobieganie zanieczyszczeniom

- ograniczenie zanieczyszczeń rolniczych (chemizacja, gnojowica),

- poprawę systemu odwadniania dróg powiatowych,

- systematyczny monitoring jakości wód powierzchniowych,

- zwiększenie retencji wód powierzchniowych (głównie w dolinie rzeki Prosny i Stobrawy),

- dociążenie istniejących oczyszczalni ścieków,

- 	budowę urządzeń podczyszczających wody opadowe i roztopowe wprowadzane siecią kanalizacyjną do odbiorników powierzchniowych,

- 	stopniowe wyposażanie gospodarstw wiejskich w zabudowie rozproszonej w indywidualne systemu oczyszczania - przydomowe oczyszczalnie ścieków,

- opracowanie warunków korzystania z wód dorzecza dla poszczególnych zlewni,

- zmniejszenie wodochłonności produkcji przemysłowej oraz wprowadzanie zamkniętych obiegów wody,

- budowę i modernizacja sieci kanalizacyjnej;

- Ochrona wód podziemnych i racjonalne ich użytkowanie oraz ochrona gleb i powierzchni ziemi

- 	ochronę ujęć wody pitnej i eliminację czynników zagrożenia dla jakości wód podziemnych (ochrona głównych zbiorników wód podziemnych GZWP 327 „Lubliniec-Młynków”, GZWP 325 „Zbiornik Częstochowa”, GZWP 324 „Dolina Kopalna Kluczborka”, GZWP 335 „Krapkowice-Strzelce Opolskie” i GZWP 311 „Dolina Kopalna Pratwy”),

-	racjonalną gospodarkę wodami podziemnymi,

-	zmniejszenie wodochłonności gospodarki,

- 	zagospodarowanie gleb w sposób, który odpowiada w pełni ich przyrodniczym walorom 
i klasie bonitacyjnej,

-	rekultywację nieczynnych składowisk,

-  opracowanie całościowego bilansu wodno-gospodarczego powiatu,

-  budowę i modernizacja sieci wodociągowych;

- Minimalizacja ilości powstających odpadów, wzrost odzysku i recyklingu i bezpieczne składowanie pozostałych odpadów

-	zapewnienie odzysku i unieszkodliwiania odpadów,

-	 bezpieczne składowanie odpadów,

- 	zbiórkę odpadów od wszystkich wytwarzających,

- 	wydzielanie odpadów wielkogabarytowych, niebezpiecznych i innych ze strumienia odpadów komunalnych;

- Ochrona różnorodności biologicznej oraz ochrona lasów

-   utrzymanie istniejących i powołanie nowych obszarów i obiektów prawnie chronionej

przyrody i krajobrazu, w tym ustanowienie ostoi przyrody Europejskiej Sieci Ekologicznej

NATURA 2000,

-  eliminowanie lub ograniczanie aktualnych i potencjalnych zagrożeń dla zachowania różnorodności biologicznej,

-   wzmocnienie służb ochrony przyrody oraz wspieranie działalności ochrony przyrody 
i krajobrazu organizacji pozarządowych i ruchów społecznych,

-   opracowanie planów ochrony obszarów chronionych na terenie powiatu,

-   opracowanie planu zabiegów konserwacyjnych i pielęgnacyjnych pomników przyrody,

-   opracowanie powiatowej „czerwonej listy” zbiorowisk roślinnych i biotopów wymagających specjalnej troski,

-   wdrożenie procedur lokalizacyjnych chroniących tereny cenne przyrodniczo przed przeinwestowaniem,

- 	ścisłe przestrzeganie i wprowadzenie zasad w planach zagospodarowania przestrzennego selektywnego dostępu do terenów wyjątkowo cennych przyrodniczo,

-    opracowanie regionalnej listy gatunków zagrożonych wyginięciem oraz wdrożenie regionalnego programu ochrony tych gatunków,

- 	ograniczanie nielegalnego pozyskiwania drewna,

- 	ochronę lasów lęgowych,

- 	systematyczny monitoring stanu „zdrowotnego” lasów,

-   opracowanie i wdrożenie programu rolno-środowiskowego,

-   systematyczny rozwój rolnictwa ekologicznego agroturystyki;

- Ochrona powietrza i ochrona przed hałasem

-    systematyczną poprawę jakości powietrza i klimatu akustycznego, w szczególności na terenach miejskich,

-    modernizację dróg i nawierzchni dróg na terenie powiatu,

- 	opracowanie map akustycznych i ewentualnych programów naprawczych, wzdłuż głównych dróg i linii kolejowych powiatu,

- Systemowe monitorowanie stanu środowiska

-    wprowadzanie nowych technik i doskonalenie istniejących, pozwalających analizować zmiany zachodzące w środowisku i oceniać zagrożenia w środowisku

-    monitorowanie poszczególnych komponentów środowiska,

- Kształtowanie świadomości i edukacja społeczeństwa w ochronie środowiska

-   wydawanie i opracowywanie broszur, ulotek, książek, tablic, itp.

-   akcje szkoleniowe i propagandowe, konkursy ekologiczne.

-   tworzenie i budowa ścieżek edukacyjnych,

-   działania wspierające edukację ekologiczną.

1.4. Priorytety ekologiczne gminy Gorzów Śląski

Strategicznym celem w zakresie ochrony środowiska dla gminy Gorzów Śląski jest zachowanie zrównoważonego rozwoju gospodarczego i społecznego z celami ochrony środowiska.

Jednym z najważniejszych działań prewencyjnych i wzmacniających ochronę poszczególnych elementów środowiska oraz doskonalących harmonijny, zrównoważony rozwój na terenie gminy jest proces i procedury związane z planowaniem przestrzennym.

Podstawowym zadaniem w zakresie ekologizacji planowania przestrzennego jest opracowywanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, biorących pod uwagę długofalowe potrzeby zrównoważonego rozwoju oraz uwzględniające treść opracowań ekofizjograficznych i programów ochrony środowiska o zasięgu regionalnym i lokalnym.

Nie bez znaczenia dla gminy Gorzów Śląski jest także współpraca z sąsiadującymi gminami polegająca na rozwiązywaniu najważniejszych problemów, w zakresie ochrony i racjonalnego wykorzystania środowiska. Przedmiotowa współpraca powinna dotyczyć głównie:

-    ochrony zlewni Prosny i wód podziemnych (GZWP 311 i 325) (budowa sieci kanalizacyjnej oraz przeciwdziałaniem spływowi zanieczyszczeń z pól),

-   ochrony cennych przyrodniczo obszarów oraz struktur pełniących funkcje łącznikowe (dolina Prosny i Piaski, lasy),

- wykorzystanie walorów przyrodniczych i krajobrazowych dla celów turystyczno-rekreacyjnych (w szczególności dolina Prosny i południowa część gminy).

Priorytety ekologiczne gminy Gorzów Śląski to:

- 	ochrona i wzrost różnorodności biologicznej i krajobrazowej oraz stworzenie systemu obszarów chronionych, a także ich wykorzystanie w rozwoju społeczno-gospodarczym gminy (budowa i promocja tras turystycznych, rowerowych i edukacyjnych),

- 	ochrona i zwiększenie powierzchni lasów, zadrzewień i zakrzaczeń, w tym ochrona gleb przed erozją,

- 	ochrona zasobów wód podziemnych i poprawa jakości wód powierzchniowych (kontynuacja budowy kanalizacji, promocja przydomowych oczyszczalni ścieków na terenach o rozproszonej zabudowie, a także zmniejszenie spływu powierzchniowego z pól (m. in. wdrażanie i upowszechnianie dobrej praktyki rolniczej),

- 	utrzymanie czystości i podniesienie estetyki terenów wiejskim, w tym rewaloryzacja zabytkowej zabudowy i zespołów podworskich,

- 	ochrona naturalnej rzeźby terenu, ochrona powierzchni ziemi przed odpadami,

- 	zmniejszenie niskiej emisji zanieczyszczeń, w tym kontynuacja gazyfikacji, promocja źródeł niskoemisyjnych i wykorzystania odnawialnych źródeł energii (przede wszystkim wykorzystujących odpady drzewne, słomę, energię słoneczną),

- 	ochrona przed hałasem, w tym przede wszystkim prewencyjna (odpowiednie lokalizowanie funkcji mieszkaniowej i usługowej) oraz modernizacja drogi krajowej nr 45 (obwodnica miasta Praszka i Gorzów Śląski),

- 	podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców i promocja walorów kulturowo-krajobrazowych gminy (w szczególności część północna i południowa gminy).

2. Cele i zadania środowiskowe gminy Gorzów Śląski

W oparciu o szczegółową diagnozę stanu środowiska, uwarunkowania zewnętrzne i wewnętrzne polityki ochrony środowiska oraz wymagania w zakresie jakości środowiska i racjonalnego użytkowania zasobów naturalnych (określone stosownymi ustawami, aktami wykonawczymi i rozporządzeniami, planami implementacyjnymi dyrektyw UE) – w niniejszym rozdziale przedstawiono komponenty środowiska bądź uciążliwości wraz z głównymi priorytetowymi kierunkami działań (celami średniookresowymi) zmierzającymi do systematycznej poprawy jakości środowiska i racjonalnego użytkowania zasobów przyrody.

Wśród wymienionych celów znalazły się te, które powinny być realizowane na terenie gminy Gorzów Śląski dla poprawy lub utrzymania dobrego stanu środowiska przyrodniczego poprzez działania realizowane zarówno przez gminę, jak i inne podmioty lub/i instytucje.

2.1. Ochrona przyrody i krajobrazu

2.1.1. Ocena stanu wyjściowego

Gmina Gorzów Śląski jako część Śląska, jednego z najbardziej uprzemysłowionych i najintensywniej zagospodarowanych regionów Polski, na skutek intensyfikacji rolnictwa, wielkoobszarowych melioracji odwadniających, rozwoju infrastruktury transportowej i technicznej, wprowadzania obcych, ekspansywnych gatunków oraz urbanizacji utraciła w ostatnich 200 latach znaczną część różnorodności biologicznej.

Szata roślinna gminy wykazuje znaczną synantropizację. Na terenie gminy dominują zbiorowiska nieleśne (ponad 70%), przede wszystkim segetalne - w zdecydowanej większości związane z gruntami ornymi (ponad 85% pow. użytków rolnych). Zbiorowiska łąk i pastwisk pokrywają stosunkowo niewielkie powierzchnie – zajmują ok. 7% powierzchni gminy. Największe kompleksy zbiorowisk półnaturalnych - łąk i pastwisk występują w dolinie Prosny i Piaski.

Obszar gminy jest zróżnicowany pod względem przyrodniczym – część środkowa gminy jest intensywnie użytkowana rolniczo z niewielką ilością lasów, zadrzewień, łąk i terenów podmokłych. Natomiast południowa część gminy, mimo znacznych przekształceń (dolina Prosny i kompleksy leśne), w szczególności w okolicach: Skrońska, Pawłowic i Jam oraz północna część gminy (dolina Prosny w okolicach Uszyc, Zdziechowic i Krzyżanowic) zachowała charakter zbliżony do naturalnego. Występują tu większe kompleksy lasów, w tym łęgowych i grądów, stawy, łąki oraz tereny podmokłe. Występuje tu szereg gatunków i zbiorowisk rzadko spotykanych w innych częściach gminy. W związku, z czym środowisko przyrodnicze gminy wymaga:

- podjęcia działań na rzecz wzbogacenia bioróżnorodności (część środkowa gminy),

- ochrony walorów przyrodniczych (część południowa i północna).

Obszary o znaczących walorach przyrodniczych objęte ochroną prawną zajmują w gminie Gorzów Śląski jedynie 19,3 ha, co stanowi około 0,1% powierzchni gminy, co jest wielkością niezwykle niską, w porównaniu ze średnią dla województwa (27,1%) i powiatu oleskiego (8,6%). Na terenie gminy znajdują się obszary cenne pod względem przyrodniczym wymagające szczególnej ochrony obszarowej bądź indywidualnej. Jedną z najcenniejszych przyrodniczo części gminy to fragment lasów i łąk podmokłych w okolicy Skrońska – proponowany rezerwat przyrody oraz fragment buczyn w okolicy Jastrzygowic. Obszary te stanowią tereny o rzadkich w regionie walorach krajobrazowych. Pod względem florystycznym jest to obszar o dużym zróżnicowaniu siedlisk i bogactwie zbiorowisk, a także o cennych w skali województwa walorach faunistycznych. Innym cennym przyrodniczo obszarem jest dolina i rzeka Prosna, w szczególności na odcinku Uszyce - Krzyżanowice, w obrębie, którym występują zagrożone zbiorowiska roślinne.

Fot. 3. Wzniesienie w Pawłowicach – potencjalny punkt widokowy     	         A.T.

Obszar gminy Gorzów Śląski charakteryzuje się także wysokimi walorami kulturowo-krajobrazowymi. Wiele wsi posiada formy (sylwety) o wysokich walorach krajobrazowych, o stosunkowo dobrze zachowanych układach urbanistycznych i z licznymi zabytkami. Niestety duża część zabytkowej zabudowy wsi jest zdewastowana oraz wymaga natychmiastowych działań remontowo-ochronnych.

2.1.2. Uwarunkowania prawne

Ochrona przyrody i krajobrazu realizowana jest przede wszystkim w oparciu o następujące przepisy prawne:

- ustawę z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody [Dz.U. nr 92, poz. 880 z póź.zm.] wraz z przepisami wykonawczymi,

- ustawę z 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska [Dz.U. z 2008r. nr 25, poz. 150 z późniejszymi zmianami],

- ustawę z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [Dz.U. nr 80, poz. 717 z póź.zm.],

- ustawę z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko [Dz.U. nr 199, poz. 1227].

Szczególnego znaczenia dla obowiązujących w Polsce przepisów i działań w zakresie ochrony przyrody i krajobrazu, posiadają funkcjonujące w Unii Europejskiej podstawowe regulacje prawne, które stały się podstawą do wyznaczanie ostoi Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000:

- Dyrektywa 92/43/WE w sprawie ochrony siedlisk naturalnych oraz dzikiej fauny i flory,

- Dyrektywa 79/409/EWG w sprawie ochrony dzikich ptaków

oraz ratyfikowane przez Polskę:

- Konwencja o różnorodności biologicznej (1995r.),

- Konwencja krajobrazowa (2004r.),

- Ramowa Konwencja o ochronie i zrównoważonym rozwoju Karpat (2006r.)

2.1.3. Cele średniookresowe do 2015r.

Podstawowym celem polityki ekologicznej państwa w obszarze ochrony przyrody i krajobrazu jest zahamowanie strat różnorodności biologicznej na poziomie wewnątrzgatunkowym (genetycznym), gatunkowym i ponadgatunkowym (ekosystemowym i krajobrazu). Strategiczne cele wojewódzkie są zgodne z założeniami polityki państwa w tym zakresie.

Podstawowym dokumentem, który określi szczegółowe działania na rzecz różnorodności biologicznej będzie „Krajowa strategia ochrony i umiarkowanego użytkowania różnorodności biologicznej” na lata 2007 – 1013 oraz "Strategia ochrony obszarów wodno-błotnych w Polsce” wraz z planem działań na lata 2006-2013. W niniejszym Programie przy formułowaniu celów i zadań z zakresu różnorodności biologicznej i krajobrazowej, oprócz Polityki ekologicznej państwa, wzięto pod uwagę projekty powyższych dokumentów.

Strategicznymi celami zakładanymi do osiągnięcia na terenie województwa opolskiego w zakresie ochrony przyrody i krajobrazu są:

- wdrażanie sieci przyrodniczej Natura 2000,

- zabezpieczenie cennych przyrodniczo i krajobrazowo obszarów poprzez objęcie ich różnymi formami ochrony przyrody,

- stworzenie takich warunków i zasad prowadzenia działalności gospodarczej i rozwoju osadnictwa, aby różnorodność biologiczna i krajobrazowa ulegała stopniowemu wzbogaceniu, w szczególności dla ochrony lub przywrócenia bioróżnorodności obszarów wodno-błotnych.

Strategiczny cel średniookresowy w zakresie ochrony przyrody i krajobrazu dla gminy Gorzów Śląski:

Ochrona i wzbogacenie różnorodności biologicznej i krajobrazowej oraz doskonalenie systemu obszarów chronionych, a także ich wykorzystanie w rozwoju społeczno-gospodarczym gminy

Cele cząstkowe w zakresie ochrony przyrody i krajobrazu to:

- objęcie różnymi formami prawnej ochrony przyrody najcenniejsze zasoby przyrody w gminie

Ponieważ tylko minimalny fragment gminy podlega ochronie prawnej (0,1%) w formie użytku ekologicznego, należy jak najszybciej dążyć do zapewnienia ochrony prawnej obszarom i obiektom cennym przyrodniczo, ważnych z punktu widzenia zapewnienia ochrony różnorodności i spójności ekologicznej w gminie, ale dotychczas nie objętych żadną formą ochrony lub wymagającą szczególnej ochrony dla zachowania walorów.

Na terenie gminy Gorzów Śląski znajduje się obszar priorytetowo wymagający ochrony, gdzie występują siedliska chronione i zagrożone wyginięciem w skali europejskiej, wyróżnione w Programie ochrony środowiska dla województwa opolskiego [2008]:

Tabela nr 28.

| L.p. | Nazwa obszaru | Typ siedliska |
| --- | --- | --- |
| 1. | Skrońsko | Lasy liściaste |

Obszar ten zaproponowano [Inwentaryzacja …, 2007] do ochrony rezerwatowej, podobnie jak fragment buczyn koło Jastrzygowic.

Rezerwat „Źródliska k/Skrońska”

Proponowany rezerwat położony jest w gminie Gorzów Śląski na południe od wsi Skrońsk. Są to dwa, dobrze zachowane kompleksy leśne o charakterze naturalnym, położone obok siebie. Część rzadkich zbiorowisk roślinnych położona jest w strefie źródliskowej Skrońskiego Potoku w głębokim wąwozie. Lasy te wyróżniono jako siedliska chronione i zagrożone wyginięciem w skali europejskiej, gdzie oprócz rzadkich zbiorowisk leśnych występuje szereg zagrożonych wyginięciem gatunków roślin: skrzyp olbrzymi Equisetum telmateia, kukułka szerokolistna Dactyloriza majalis, kruszczyk szerokolistny Epipactis helleborine, wawrzynek wilczełyko Daphne mezereum, bluszcz pospolity Hedera helix, jarzmianka większa Astrantia major. Dwa kompleksy leśne, na które składa się proponowany rezerwat, dla skuteczniejszej ochrony powinny zostać połączone przez zalesienie terenu.

Fot.4.  Skrzyp olbrzymi                 K.S

Siedliska chronione to: kwaśna buczyna niżowa Luzulo pilosae-Fagetum, łęg jesionowo-olszowy Fraxino-Alnetum, podgórski łęg jesionowy Carici remotae-Fraxinetum oraz bardzo rzadki w tej części Śląska łęg jarzmiankowy Astrantio-Fraxinetum.

Rezerwat „Buczyny k/Jastrzygowic”

Proponowany rezerwat położony jest w gminie Gorzów Śląski na południowy-zachód od wsi Jastrzygowice. Do ochrony zaproponowano dobrze zachowany kompleks leśny o charakterze naturalnym. Lasy wyróżniono jako siedliska chronione: podgórski łęg jesionowy Carici remotae-Fraxinetum oraz dobrze wykształcona kwaśna buczyna niżowa Luzulo pilosae-Fagetum. Obszar ten charakteryzuje się urozmaiconym ukształtowaniem terenu, występują tu także ciekawe źródła. Z roślin objętych ochroną zanotowano: kopytnik pospolity Asarum europaeum, bluszcz pospolity Hedera helix i przytulia wonna Galium odoratum.

Fot.5. Kwaśna buczyna niżowa koło Jastrzygowic      K.S

Ponadto w powyższym opracowania zaproponowano do ochrony:

Zespół przyrodniczo-krajobrazowy „Wąwozy i źródliska k/Skrońska”

Proponowany do ochrony zespół przyrodniczo-krajobrazowy położony jest w gminie Gorzów Śląski i Radłów oraz Olesno. Jest to jeden z najcenniejszych przyrodniczo i krajobrazowo terenów na obszarze Górnej Prosny. Obejmuje on górny odcinek Skrońskiego Potoku i rzeczki Piaska wraz ze źródliskami, a także Górę Pawłowicką o wysokości względnej ok. 50m – doskonały punkt widokowy na Gorzów Śląski i Praszkę. Obszar o bardzo urozmaiconej rzeźbie terenu (wąwozy, jary, zbocza o dużych spadkach) porastają w znacznej części rzadkie i chronione zbiorowiska leśne o charakterze naturalnym, buczyny, grądy i łęgi, w tym  bardzo rzadki w tej części Śląska łęg jarzmiankowy Astrantio-Fraxinetum, w którego runie dominuje jarzmianka większa Astrantia major. W obrębie proponowanego zespołu znajduje się wieś Skrońsko położona na zboczach doliny Skrońskiego Potoku oraz pamiątka z okresu II wojny światowej  - głęboki lej po wybuchy rakiety V-2.

Fot.6. Strumień w kompleksie leśnym koło Skrońska           K.S

Użytek ekologiczny „Siwe Osiedle”

Proponowany do ochrony użytek ekologiczny położony jest w gminie Gorzów Śląski. Do objęcia ochroną proponuje się niewielki kompleks lasu liściastego o charakterze naturalnym, na stromym zboczu na południe od miejscowości Siwe Osiedle. Występuje tu chronione zbiorowisko grądu subkontynentalnego Tilio cordatae-Carpinetum betuli.

Użytek ekologiczny „Źródlisko”

Proponowany do ochrony użytek ekologiczny położony jest w gminie Gorzów Śląski. Do objęcia ochroną proponuje się niewielki fragment podmokłej łąki stanowiącej obszar źródliskowy. Występuje tu rzadkie zbiorowisko łąk wilgotnych należące do zespołu ostrożenia łąkowego Cirsietum rivularis. Teren wymaga ochrony czynnej.

W projekcie Koncepcji Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Opolskiego [2008r.] wyróżniono do ochrony także:

Obszar Chronionego Krajobrazu „Dolina Prosny”

Proponowany Obszar przebiega w większości wzdłuż doliny rzeki Prosny i położony jest w gminie Byczyna, Praszka, Gorzów Śląski, Radłów i Rudniki. Ideą jego wyznaczenia jest ochrona cennych walorów przyrodniczych korytarza ekologicznego rzeki Prosny oraz uzupełnienie obszaru już chronionego na terenie województwa łódzkiego. W granicach proponowanego obszaru znalazła się dolina Prosny od terenów przy Kuźnicy Żytniowskiej do granicy województwa, powyżej wsi Kostów w gminie Byczyna oraz dolina rzeczki Piaski (lewobrzeżnego dopływu Prosny) i kompleks leśny między Lachowskimi, a Sołtysami. Dodatkowym uzasadnieniem, poza walorami przyrodniczo-krajobrazowymi, dla ochrony tego obszaru jest jego rola w krajowym systemie ekologicznym (korytarz ekologiczny o znaczeniu międzyregionalnym).

Obszar Chronionego Krajobrazu „Wzniesienia Kozłowicko-Jaworzańskie”

Obejmujący południową część gminy z krajobrazem rolnym ze zróżnicowaną rzeźbą terenu i dobrze wyrażoną strefą marginalną zlodowacenia Warty.

- ochrona i renaturyzacja ekosystemów wodno-błotnych o kluczowym znaczeniu dla zachowania bioróżnorodności

Należy dążyć do zapewnienia ochrony lub przywrócenia stanu naturalnego w dolinach rzek, w szczególności w dolinie rzeki Prosny i Piaski (renaturyzacja) oraz Stroński Potok (ochrona) – ważnych z punktu widzenia zapewnienia spójności ekologicznej gminy, stanowiących siedlisko cennych gatunków roślin i zwierząt.

- ochrona przed zainwestowaniem terenów występowania chronionych i zagrożonych siedlisk i gatunków

Najważniejszym narzędziem pomocnym w ochronie zagrożonych siedlisk przed zainwestowaniem jest obecnie procedura uchwalania planów miejscowych, która dzięki opracowaniom ekofizjograficznym pozwala wyróżnić obszary występowania rzadkich gatunków roślin i zwierząt.

- utrzymanie lub przywrócenie tradycyjnego, urozmaiconego krajobrazu kulturowego

Ochrona wartościowych elementów przyrody w powiązaniu z ochroną krajobrazu staje się coraz ważniejsza ze względu na stale zwiększającą się presję działalności rolniczej i dysharmonijnej zabudowy terenu i zainwestowania. W szczególności ochroną należy objąć obszar proponowanych form ochrony przyrody oraz wyznaczyć strefy ochrony zespołów urbanistycznych, ze względu na ich wartości kulturowe lub krajobrazowe.

- przywrócenie różnorodnego użytkowania gruntów, wprowadzanie zadrzewień i zakrzaczeń, wsparcie i rozwój rolnictwa ekologicznego, w szczególności na terenach o intensywnej gospodarce rolnej lub/i niewielkim udziale elementów wzbogacających krajobraz (środkowa cześć gminy),

- ochrona i rewaloryzacja elementów środowiska przyrodniczo-kulturowego dotycząca w szczególności parków podworskich (Uszyce, Budzów, Jamy), parków miejskich (miasto Gorzów Śląski), zieleni cmentarzy, alei przydrożnych oraz ochrona i wzbogacenie układów zieleni wiejskiej;

- promocja i rozwój tras rowerowych i ścieżek dydaktycznych, w szczególności w powiązaniu z gminami działającymi razem w ramach Lokalnej Grupy Działania „Górna Prosna” oraz gminami sąsiadującymi należącymi do województwa łódzkiego, a także wykorzystanie walorów i obiektów przyrodniczo-krajobrazowych dla rozwoju turystyki na obszarze gminy (np. zespoły parkowo-dworskie, dolina Prosny, dolina Strońskiego Potoku itp.)

2.2. Ochrona i zrównoważone wykorzystanie lasów

2.2.1. Stan wyjściowy

W gminie Gorzów Śląski, przy zasobach gleb o stosunkowo wysokiej jakości i znaczącym przekształceniu terenu gminy, lasy zajmują ok. 22,1% powierzchni (3 478 ha), co jest wskaźnikiem niższym niż średnia wojewódzka (26,4%) i powiatowa (35,1%). Najsłabiej zalesiona jest północna część gminy (okolice Zdziechowic i Uszyc) oraz tereny na południowy-zachód od miasta Gorzów Śląski. Tereny o większej lesistości znajdują się w środkowej części gminy.

W związku ze stosunkowo dobrą zasobnością gleb powinny dominować tu lasy liściaste. Obecnie jednak największe powierzchnie zajmują lasy iglaste o charakterze sztucznie nasadzonych monokultur sosnowych. Mają one najczęściej niewielką wartość przyrodniczą, gdyż są to przeważnie zbiorowiska wtórne, ze sztucznie nasadzoną sosną na siedliskach grądu lub dąbrowy. Najcenniejsze fragmenty lasów cennych przyrodniczo występują w okolicy Strońska, Jastrzygowic i doliny Prosny. Większość lasów jest własnością skarbu państwa, którymi zarządzają Lasy Państwowe. Wchodzą one w skład 2 nadleśnictw:

- Olesno (niewielki fragment obrębu Olesno);

- Kluczbork, zajmuje większość obszaru gminy (część obrębu Gorzów Śląski).

Głównymi zagrożeniami dla lasów są: nielegalna wycinka, umyślne podkładanie ognia, pożary powstające w wyniku nieostrożności lub wskutek przerzutów ognia z gruntów nieleśnych (wynik wypalania ściernisk, traw na łąkach, w przydrożnych rowach czy nieużytkach), niekontrolowany ruch turystyczny. Na kondycję lasów niekorzystnie oddziałują stałe czynniki (abiotyczne) kształtujące bilans wodny, takie jak deficyt opadów czy powtarzające się długotrwale susze podczas sezonu wegetacyjnego, prowadzące do obniżania się poziomu wód gruntowych.

Zagrożenia biotyczne wywołują masowe pojawianie się szkodników owadzich (szczególnie owadów liściożernych w drzewostanach iglastych oraz szkodników wtórnych sosny i świerka), a także chorób infekcyjnych. Uszkodzenia drzewostanów wskutek oddziaływania emisji przemysłowych, są niewielkie.

2.2.2. Uwarunkowania prawne

Ochrona i racjonalne wykorzystanie lasów oraz użytkowanie łowieckie realizowane jest przede wszystkim w oparciu o następujące przepisy prawne:

- ustawa z dnia 28 września 1991r. o lasach [Dz.U. z 2005r. nr 45, poz. 435 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o lasach] wraz z przepisami wykonawczymi,

- ustawa z dnia 13 października 1995r. Prawo Łowieckie [Dz.U. z 2005r. t.j. nr 127, poz. 1066] wraz z przepisami wykonawczymi,

- ustawa z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych [Dz.U. z 2004r. nr 121, poz. 1266] z późniejszymi zmianami,

- ustawa z dnia 14 lutego 2003 r. o zmianie ustawy o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia oraz ustawy - Prawo ochrony środowiska [Dz.U. nr 46, poz. 392 z późniejszymi zmianami],

2.2.3. Cele średniookresowe do 2015r.

Polityka ekologiczna państwa dużą wagę przywiązuje do wzrostu lesistości oraz do wzmacniania modelu racjonalnego użytkowania zasobów poprzez kształtowanie właściwej struktury lasów, gatunkowej i wiekowej, i ich wykorzystanie w sposób i tempie zapewniającym trwałe zachowanie ich bogactwa biologicznego, wysokiej produktywności oraz potencjału regeneracyjnego. Krajowy Program Zwiększania Lesistości przewiduje do roku 2020 osiągnięcie 30% lesistości Polski. Dokumentem strategicznym państwa, wymaganym w polityce środowiskowej i rolnej UE, postulowanym przez Strategię Leśną UE, będzie Narodowy Program Leśny (NPL).

Strategicznymi celami zakładanymi do osiągnięcia na terenie województwa opolskiego w zakresie ochrony i racjonalnego wykorzystania lasów, w tym łowiectwa są:

- zwiększenie lesistości województwa,

- stworzenie takich warunków i zasad prowadzenia działalności gospodarczej w lasach, aby funkcje ekologiczne (ochronne) i społeczne mogły być w pełni rozwijane.

Wzbogacanie i racjonalne użytkowanie zasobów leśnych jest jednym z najważniejszych działań na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa ekologicznego kraju i poszczególnych województw. Wojewódzki Program Zwiększenia Lesistości zakłada do roku 2010 zwiększenie lesistości do poziomu 26,7%, przy obecnym poziomie 26,4%. Zakładana średnia krajowa do 2020 wynosi 30%.

Większość lasów w województwie znajduje się pod wpływem znaczącego oddziaływania przemysłu, co uzasadnia konieczność przebudowy drzewostanów. Znaczące walory przyrodnicze lasów Opolszczyzny wymuszają kompleksową ochronę ekosystemów leśnych wraz z ich florą i fauną,  również renaturalizację lasów i ochronę cennych siedlisk, a także rozwijanie funkcji edukacyjnych i turystycznych.

Zwiększenie lesistości uzasadnione jest przede wszystkim potrzebą większego wykorzystania funkcji lasów w:

- retencjonowaniu i łagodzeniu ekstremalnych stanów przepływu wód powierzchniowych i gruntowych,

- przeciwdziałaniu degradacji i erozji gleb oraz stepowieniu krajobrazu,

- wiązaniu  CO2  i  gazów  przemysłowych z powietrza, wody i gleby oraz neutralizacji ich negatywnego działania,

- korzystnej modyfikacji warunków hydrologicznych i topoklimatycznych na terenach rolniczych,

- zachowaniu zasobów genowych flory i fauny oraz przywracaniu różnorodności biologicznej i naturalności krajobrazu,

- tworzeniu możliwości wypoczynku dla ludności oraz poprawy warunków życia na terenach zurbanizowanych.

Strategiczny cel średniookresowy w zakresie ochrony lasów dla gminy Gorzów Śląski:

Ochrona i zwiększanie powierzchni lasów

Cele cząstkowe w zakresie ochrony lasów to:

- zwiększenie lesistości gminy

Obecna lesistość gminy jest na niższym poziomie niż średnia wojewódzka i powiatowa, a rozmieszczenie lasów w gminie jest nierównomierne. Jednym z najważniejszych kierunków działań dotyczących przyrody ożywionej w gminie powinno być powiększenie powierzchni terenów leśnych (powiększanie kompleksów oraz ich powiązanie). Biorąc pod uwagę potencjalne możliwości zalesieniowe w gminie (około 27% gleb w gminie jest gorszej jakości – V i VI klasa bonitacyjna) wskaźnik lesistości powinien być sukcesywnie podwyższany w nadchodzącym latach.

Lokalizacja zalesień i zadrzewień powinna przebiegać zgodnie z planami zagospodarowania przestrzennego i granicą polno-leśną. Wyłączone spod zalesienia powinny być obszary nieleśne – siedliska zagrożonych gatunków roślin – głównie łąki wilgotne i bagienne. Priorytetem w ustalaniu zalesień w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego powinna być konieczność zapewnienia ciągłości i przestrzennej spójności obszarów leśnych oraz przeciwdziałanie erozji wietrznej i wodnej, głównie gleb położonych na zboczach o znacznych spadkach. Drugim priorytetem w wyznaczaniu obszarów do zalesienia jest położenie części gminy na wododziale między zlewnią Stobrawy, a zlewnią Prosny.

- ochrona terenów leśnych cennych przyrodniczo oraz wykorzystanie ich do edukacji ekologicznej,  w szczególności poprzez zachowanie w stanie naturalnym kompleksu leśnego w Skrońsku, Jastrzygowicach oraz tworzenie ścieżek przyrodniczo-edukacyjnych itp.

- zwiększanie ilości i powierzchni zadrzewień i zakrzaczeń, w szczególności na tereniach zagrożonych erozją oraz na terenach intensywnej gospodarki rolnej,

- różnicowanie struktury gatunkowej i wiekowej lasów (zalesienia i przebudowa), przebudowa wszędzie tam gdzie żyzność siedliska nie odpowiada składowi gatunkowemu drzewostanów, w przypadku gminy Gorzów Śląski w lasach o zawyżonym udziale drzew iglastych, w szczególności w kompleksie między Budzowem, a Gołą;

- ochrona i odtwarzanie zieleni dolin rzecznych, w szczególności w dolinie Prosny, Skrońskiego Potoku  i Piaski.

2.3. Ochrona wód powierzchniowych i podziemnych

2.3.1. Stan wyjściowy

W obrębie gminy Gorzów Śląski przebiegają ważne struktury wodonośne. Około 25% powierzchni gminy leży w obrębie Głównych Zbiorników Wód Podziemnych (GZWP): nr 311 (Zbiornik rzeki Prosna), nr 324 (Dolina Kopalna Kluczborka) i nr 325 (Zbiornik Częstochowa). Ponadto prawie cały obszar gminy leży w obrębie wyznaczonej do ochrony zlewni rzeki Prosny – jednej z czterech w województwie.

Budowa geologiczna na części obszaru gminy sprzyja migracji zanieczyszczeń, której źródłem są głównie nieszczelne szamba i intensywna gospodarka rolna. Z uwagi na budowę geologiczną terenu, gdzie duży udział mają grunty o wysokiej i średniej przepuszczalności istnieje ryzyko degradacji jakościowej wód czwartorzędowych. Badania fizykochemiczne wskazują na występowanie podwyższonych zawartości żelaza i manganu (oksydacja w strefie aeracji wód jurajskich) oraz azotanów (zanieczyszczenia ściekami, gnojówką, nawozami) w wodach czwartorzędowych. Wody ujmowane do celów użytkowych w 2004 r., za wyjątkiem ujęcia Gola, charakteryzowały się podwyższoną zawartością niektórych wskaźników.

Gmina Gorzów Śląski leży w całości w dorzeczu rzeki Odry. Przez teren gminy przebiega dział wodny II rzędu pomiędzy dorzeczami Odry i Warty. Fragment terenu w południowo – zachodniej części gminy położony jest w zlewni rzeki Stobrawy, stanowiącej dopływ III rzędu Odry. Pozostała część gminy odwadniana jest przez rzekę Prosnę wraz z jej dopływami.

Na terenie gminy Gorzów Śląski program badań monitoringu wód powierzchniowych w ramach monitoringu podstawowego nie jest realizowany. Pomiary jakości wód rzeki Prosny realizowane w 2006 r. były prowadzone poza obszarem gminy – miejscowość Przedmość, gmina Praszka. Wody rzeki Prosny zaliczono do IV klasy czystości, natomiast czynnikiem determinującym taki stan były azotany.

Istotnym źródłem zanieczyszczenia, wód powierzchniowych i podziemnych są spływy obszarowe z pól oraz przedostawanie się zanieczyszczeń z nieszczelnych szamb, wylewanie na pola zawartości szamb i gnojowicy. Stopień skanalizowania gminy nie nadąża za zwodociągowaniem obszaru (gmina w 100% zwodociągowana). Na obszarze gminy zorganizowany system odprowadzenia ścieków obejmuje tylko miasto Gorzów Śląski (w znacznej części) oraz wsie Jamy, Kozłowice i Pawłowice. Istnieją jednak plany budowy sieci kanalizacyjnej na terenie wszystkich sołectw gminy, w pierwszej kolejności w Jastrzygowicach. Na terenach, które nie zostaną objęte zbiorczym systemem kanalizacyjnym planuje się wybudowanie przydomowych oczyszczalni ścieków.

2.3.2. Uwarunkowania prawne

- Ochrona i racjonalne wykorzystanie zasobów wodnych realizowane jest przede wszystkim w oparciu o następujące przepisy prawne:

- ustawę z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne [Dz.U. 2005r. nr 239, poz 2019 z póź.zm.] wraz z przepisami wykonawczymi

- ustawę z 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska [Dz.U. 2008 r. Nr 25 poz. 150 z późn. zm.]

- ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków [Dz.U. 2006r. t.j. nr 123, poz.858] wraz z przepisami wykonawczymi.

Powyższe ustawy oraz przepisy wykonawcze do tych ustaw transponują Dyrektywy Unii Europejskiej, wśród których do najważniejszych należą:

- dyrektywy określające standardy jakości wód

- 75/440/EWG dotycząca jakości wód powierzchniowych ujmowanych do produkcji wody do picia,

- 76/160/EWG  dotycząca jakości wód przeznaczonych dla celów rekreacyjnych

- 78/659/EWG dotycząca jakości wód niezbędnych dla życia ryb,

- 98/83/EC   dotycząca jakości wody do picia

- dyrektywy określające normatywy dla ścieków

- 91/676/EWG dotycząca oczyszczania ścieków komunalnych,

- 91/676/EWG dotycząca ochrony wód przed azotanami pochodzenia rolniczego,

- 76/464/EWG w sprawie zanieczyszczenia spowodowanego przez niektóre niebezpieczne substancje odprowadzane do środowiska wodnego Wspólnoty.

Najważniejszym aktem prawnym z punktu widzenia ochrony wód i gospodarowania nimi jest Prawo Wodne z dnia 18 lipca 2001r. (Dz.U. 2005r. nr 239, poz. 2019 z póź. zm.), które reguluje gospodarowanie wodami zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju.

2.3.3. Cele średniookresowe do 2015r.

Założeniem Polityki ekologicznej państwa jest zapewnienie do końca 2015r., redukcji 75% całkowitego ładunku azotu i fosforu w ściekach komunalnych pochodzących z całego obszaru kraju w celu ochrony wód powierzchniowych, w tym wód morskich, przed eutrofizacją oraz zakończenie programu budowy, rozbudowy i modernizacji systemów kanalizacyjnych i oczyszczalni ścieków w aglomeracjach o RLM od 2 000 do 15 000.

Strategicznym celem średniookresowym, polityki ekologicznej państwa jest osiągnięcie dobrego stanu krajowych wód powierzchniowych i podziemnych. Podstawowymi działaniami realizującymi wytyczony cel jest zapobieganie zanieczyszczeniom wód powierzchniowych i podziemnych ze szczególnym naciskiem na zapobieganie powstawania zanieczyszczeń u źródła, poprzez przestrzeganie ustalonych przepisami wymagań normatywnych dla ścieków i zanieczyszczeń odprowadzanych do wód.

Priorytetem Wojewódzkiego programu ochrony środowiska  w zakresie poprawy jakości wód jest osiągnięcie dobrego stanu wód podziemnych i powierzchniowych, a tym samym zapewnienie mieszkańcom województwa opolskiego odpowiednich źródeł poboru wody do picia. W związku z czym określono dla województwa opolskiego cele średniookresowe do roku 2014 w następujących problemowych obszarach działań:

- optymalizacja wykorzystania i zrównoważone użytkowanie zasobów wód podziemnych,

- ochrona głównych zbiorników wód podziemnych, które stanowią strategiczne źródło zaopatrzenia ludności w wodę,

- ochrona przed powodzią.

Strategicznym celem średniookresowym w zakresie ochrony wód powierzchniowych i podziemnych dla gminy Gorzów Śląski jest:

Ochrona zasobów wodnych, w tym podziemnych celem zapewnienia ludności wody pitnej dobrej jakości i poprawę stanu czystości wód powierzchniowych.

Cele cząstkowe w zakresie ochrony wód podziemnych i powierzchniowych to:

##### - racjonalizacja wykorzystania zasobów wodnych

W celu racjonalizacji zużycia wody należy kontynuować działania w zakresie ograniczenia i eliminowania wykorzystywania wód podziemnych do celów innych niż zaopatrzenie w wodę do picia oraz stopniowe wdrażanie i popieranie najlepszych dostępnych technik BAT w przedsiębiorstwach, sprzyjających ograniczaniu zużycia wody.

Racjonalizacja zużycia wody w gospodarstwach domowych i instytucjach powinna zmierzać przede wszystkim do ograniczenia jej marnotrawstwa, stosowania wodoszczelnej aparatury czerpalnej i sprzętu gospodarstwa domowego. Podstawowym instrumentem stymulującym racjonalizację zużycia wody jest cena usług wodociągowych oraz wyposażenie gospodarstw i instytucji w liczniki poboru wody.

- kształtowanie zasobów wodnych

Kształtowanie zasobów wodnych wiąże się z problemem naturalnej (zalesianie, ochrona gleb organicznych i siedlisk mokradłowych) i sztucznej (zbiorniki retencyjne, systemy melioracyjne) retencji w zlewni. Istotne znaczenie odgrywa zagospodarowanie terenów podmokłych i wododziałów (na terenie gminy między zlewnią Stobrawy, a Prosny). Ochrona i odtwarzanie obszarów wodno-błotnych, w szczególności na glebach organicznych oraz zalesianie wododziałów sprzyja ochronie zasobów wodnych. Poprawa naturalnej retencji wodnej i gruntowo-glebowej w dolinach rzecznych, poprzez zachowanie i odtwarzanie zadrzewień i zakrzaczeń, podmokłości, bagien oraz pozwalanie na epizodyczne zalewy jest jednym z ważniejszych zadań dla poprawy naturalnej retencji wodnej i wyrównania przepływu wód.

Program Budowy Zbiorników Małej Retencji w Województwie Opolskim przyjęty Uchwałą nr 122/2007 z dnia 4 grudnia 2007r. Zarządu Województwa Opolskiego przewiduje, na terenie gminy Gorzów Śląski, budowę zbiornika retencyjnego KIK (na rzece Prośnie). Jednakże zbiornik ten jest przewidziany do budowy dopiero w III-ej kolejności jako „mało pilny”, głównie ze względu na niekorzystne warunki geologiczne i uwarunkowania przyrodnicze.

- Ponadto zwiększenie sztucznej retencji wodnej będzie opierało się na utrzymaniu i budowie stawów rybnych i innych oczek wodnych oraz odbudowie i utrzymaniu właściwego stanu systemu melioracji szczegółowej i podstawowej (za wyjątkiem siedlisk podmokłych cennych przyrodniczo - łąki podmokłe i bagienne, gdzie dopuszcza się możliwość wtórnego zabagnienia i zaniechania konserwacji rowów).

- poprawa jakości wód podziemnych i powierzchniowych

Osiągnięcie standardów obowiązujących w krajach UE w zakresie jakości wody, będzie wymagać szeregu działań organizacyjnych i programowych w sferze zarządzania zasobami wodnymi i przede wszystkim realizacji wielu kosztownych inwestycji w zakresie budowy systemów kanalizacyjnych i oczyszczalni ścieków, modernizacji technologii przemysłowych, retencjonowania wody.

Zwiększenie skuteczności ochrony jakości wód podziemnych ma na celu zmniejszenie przenikania zanieczyszczeń z powierzchni ziemi do warstw wodonośnych. Duże znaczenie będzie mieć zapewnienie właściwej ochrony wód w strefach szczególnie wrażliwych, a więc tam gdzie podatność na ich zanieczyszczenie jest największa. Wody podziemne gminy Gorzów Śląski, w szczególności wody czwartorzędowe są chronione gruntami o wysokiej i średniej przepuszczalności, co podwyższ ryzyko degradacji jakościowej wód

Ponieważ na większości terenu gminy Gorzów Śląski prowadzona jest intensywna gospodarka rolna istotnym problemem jest również ograniczenie spływów powierzchniowych z pól. Podstawowymi działaniami ograniczającymi zanieczyszczenie wód substancjami biogennymi jest zminimalizowanie rozlewania gnojowicy na pola, ograniczenie stosowania nawozów sztucznych, tworzenie roślinnych barier ochronnych wzdłuż cieków powierzchniowych oraz budowa nowoczesnych stanowisk do składowania obornika i zbiorników na gnojówkę w gospodarstwach rolnych i zakładach przetwórczych. Możliwość zagospodarowywania rolniczo gnojowicy powinna wynikać z następujących czynników: hydrogeologicznych, takich jak: głębokość występowania zwierciadła wód podziemnych, litologii i zdolności filtracyjnej warstwy wodonośnej, rodzaju i miąższości warstwy glebowej, topografi terenu.

Ograniczanie zanieczyszczeń z tytułu spływów powierzchniowych powinno być realizowane również poprzez systematyczne wdrażanie zasad prowadzenia gospodarki rolnej zgodnych z założeniami ochrony środowiska i Kodeksu Dobrej Praktyki Rolniczej. Silnym oparciem dla tego typu działań jest odpowiednia edukacja i promocja w zakresie ekologicznych praktyk rolniczych.

Gospodarka ściekowa

Na obszarze gminy zorganizowany system odprowadzenia ścieków obejmuje jedynie cztery miejscowości. Poprawa jakości wód powierzchniowych jest jednym z priorytetowych celów polityki ekologicznej państwa i województwa opolskiego. Powyższy cel ma być osiągnięty poprzez budowę nowych i modernizacji istniejących oczyszczalni ścieków komunalnych (w ramach realizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych) oraz wdrożeniu przepisów Unii Europejskiej w zakresie ograniczania zanieczyszczeń przemysłowych odprowadzanych do wód, a także zanieczyszczeń pochodzenia rolniczego. Gmina Gorzów Śląski posiada kolektor sanitarny z punktem zlewnym w Gorzowie, tłoczącym ścieki do oczyszczalni biologiczno – mechanicznej w Praszce. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (uwzględniając wymagania zawarte w dyrektywie 91/271/EWG w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych), nałożyła na aglomeracje o równoważnej liczbie mieszkańców powyżej 2000 (RLM) obowiązek wyposażenia ich w sieci kanalizacyjne dla ścieków komunalnych zakończone oczyszczalniami ścieków. Ramy czasowe dla realizacji tego obowiązku określone przez art. 208 są następujące:

- do dnia 31 grudnia 2010 r. dla aglomeracji o RLM powyżej 15 000,

- do dnia 31 grudnia 2015 r. w przypadku aglomeracji o RLM od 2 000 do 15 000.

W związku tym, obowiązek wyposażenia gminy w sieci kanalizacyjne zawiera się w okresie programowania niniejszego Programu (do 2015r.). Priorytetowym zadaniem w świetle standardów jakościowych dyrektywy 75/440/EWG jest również uporządkowanie gospodarki ściekowej, co przyczyni się nie tylko do poprawy jakości wód powierzchniowych, których stan decyduje o walorach krajobrazowych, rekreacyjnych, a także warunkuje bytowanie i rozwój wielu gatunków roślin i zwierząt, ale także zapobiegnie zanieczyszczeniu wód podziemnych, a w perspektywie długoterminowej do poprawy ich jakości, stąd też priorytetowe kierunki działań powinny obejmować:

- współpracę międzygminną dotycząca rozwiązania problemu gospodarki ściekowej, w szczególności w ramach Związku Miast i Gmin Źródła Rzeki Prosny,

- kanalizację terenów zgodnie z wyznaczonym planem aglomeracji (miejscowości gminy wchodzą w skład aglomeracji „Praszka”): rozbudowa systemu kanalizacji ściekowej (w pierwszej kolejności przewidziano m. Jastrzygowice),

- budowy oczyszczalni przydomowych wszędzie tam, gdzie nie ma możliwości technicznych lub ekonomicznych do budowy zbiorczej kanalizacji sanitarnej, a także w miarę możliwości wspieranie przez gminę gospodarstw indywidualnych w finansowaniu niniejszych inwestycji,

- wzmożenie kontroli szamb i wywozu nieczystości, zwłaszcza w okolicach ujęć wody i dolin rzecznych,

- ograniczanie negatywnego wpływu na jakość wód zanieczyszczeń z rolnictwa

Zaopatrzenie w wodę

Obszar gminy Gorzów Śląski jest w całości zwodociągowany. Na terenie gminy funkcjonują wodociągi grupowe bazujące na 3 ujęciach wody podziemnej: Uszyce, Goła i Gorzów Śląski.

Jednym z najważniejszym działań w tym zakresie jest zapewnienie wody dobrej jakości dla mieszkańców całej gminy. Działania podejmowane w ramach ochrony jakości wód podziemnych, będą skutkowały poprawą jakości wody ujmowanej dla celów pitnych. Udostępnienie wody dobrej jakości mieszkańcom gminy zależeć będzie także od stanu technicznego istniejącej sieci wodociągowej. Istotne znaczenie mają także działania związane z optymalizacją zużycia wody, zarówno do celów bytowych, jak i gospodarczych.

Wyróżnione kierunki działań szczegółowych obejmują:

- wprowadzanie zamkniętych obiegów wody, wodooszczędnych technologii produkcji,

- realizacja przedsięwzięć modernizacyjnych w instalacjach wewnętrznych ukierunkowanych na zmniejszenie strat wody i wodooszczędność,

- ochrona jakości wód podziemnych.

2.4. Ochrona powierzchni ziemi i gleb

2.4.1. Stan wyjściowy

W gminie Gorzów Śląski użytki rolne zajmują ogólna powierzchnię 10 903 ha, z czego 9 450 ha przypada na grunty orne, 35 ha na sady, 1 034 na łąki, natomiast pastwiska zajmują 384 ha. Pozostałe nieużytki i grunty zajmują powierzchnię 1 038 ha. Na terenie gminy Gorzów Śląski przeważają gleby IV klasy bonitacyjnej zarówno wśród gruntów ornych jak i użytków zielonych. Łącznie wśród gruntów ornych gleby klasy IVa i IVb stanowią łącznie 63,32 %, natomiast wśród użytków zielonych ponad 54 %. Gleby najwyższej jakości powinny być chronione przed zainwestowaniem i wykorzystaniem na cele inne niż rolnicze czy leśne - przede wszystkim gleby chronione klasy II i III stanowiące ok. 9% gruntów ornych w gminie Gorzów Śląski.

Właściwości fizykochemiczne gleb gminy Gorzów Śląski odzwierciedlają specyfikę gleb całego powiatu oleskiego, w którym przeważają gleby bardzo kwaśne i  kwaśne, wobec praktycznego braku gleb o odczynie zasadowym. Rodzi to z kolei konieczność wapnowania gleb, celem poprawy właściwości fizykochemicznych i biologicznych gleby, co z kolei wpływa na żyzności gleby i efektywne wykorzystanie nawożenia.

Procentowy udział gleb zanieczyszczonych  kadmem w ogólnych użytkach rolnych powiatu oleskiego to wyniósł on 25,5 i jest to jedna z wyższych wartości w odniesieniu do całego województwa..

Na terenie gminy Gorzów Śląski występują 3 udokumentowane złoża kopalin. Złoże w Krzyżanowicach (piasków i żwirów) o zasobach geologicznych w ilości 944 tys. ton jest obecnie wyłączone z wydobycia i nieeksploatowane, jednak nawet w okresie wydobywczym nie posiadało ono priorytetowego znaczenia, natomiast złoże surowców ilastych ceramiki budowlanej Czerwone Osiedle oraz Czerwone Osiedle 1 o łącznych zasobach geologicznych 8725 tys. ton jest aktualnie eksploatowane przez lokalne przedsiębiorstwo na potrzeby przemysłowe. Jest to drugie co do zasobności złoże surowców ilastych ceramiki budowlanej w województwie opolskim. Natomiast zagadnienie degradacji powierzchni ziemi przez „dzikie” wysypiska odpadów zostało szczegółowo omówione w Planie Gospodarki Odpadami.

2.4.2. Uwarunkowania prawne

- Ochrona gleb realizowana jest przede wszystkim w oparciu o następujące przepisy prawne:

- ustawę z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska [Dz.U. 2008 r. nr 25, poz. 150 z póź.zm.],

- ustawę z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych [Dz.U. 2004r. t.j. nr 121 poz. 1266 z póź.zm],

- ustawę z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [Dz.U. nr 80, poz. 717 z póź.zm.],

- ustawę z dnia 20 kwietnia 2004r. o rolnictwie ekologicznym [Dz. U. nr 93 poz. 898 z póź. zm.],

- ustawę z dnia 26 lipca 2000r. o nawozach i nawożeniu [Dz.U. nr 89, poz. 991 z póź.zm.],

- ustawę z dnia 18 grudnia 2003r. o ochronie roślin [Dz. U. 2004r. nr 11 poz. 94 z póź.zm.].

Ochrona zasobów kopalin i rekultywacja terenów poeksploatacyjnych realizowana jest przede wszystkim w oparciu o następujące przepisy prawne:

- ustawę z dnia 04 lutego 1994 r. Prawo Geologiczne i Górnicze [Dz.U. z 2005 r. t.j. nr 228, poz. 1947 z póź. zm.] wraz z przepisami wykonawczymi,

- ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych [Dz.U. z 2004 r. t.j. nr 121, poz. 1266] z późniejszymi zmianami,

- ustawę z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska [Dz.U. 2008 r. nr 25, poz. 150 z póź.zm.],

- ustawę z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [Dz.U. nr 80, poz. 717].

Działania, które wprowadziła Polityka ekologiczna państwa w zakresie ochrony zasobów kopalin, będą wymagały przede wszystkim kontynuacji i wzmocnienia, szczególnie w obszarze egzekucji obowiązującego prawa, ograniczenia presji wywieranej na środowisko poprzez eksploatację, a także optymalizację wykorzystania zasobów oraz poszukiwanie substytutów zasobów nieodnawialnych. Priorytetowe cele do osiągnięcia na terenie województwa opolskiego to:

- ochrona zasobów kopalin oraz zwiększenie efektywności wykorzystania rozpoznanych i eksploatowanych złóż,

- rekultywacja terenów poeksploatacyjnych.

Odpowiedzialnymi za kształtowanie polityki ochrony złóż kopalin i gospodarowanie zasobami tych surowców są Minister Środowiska, marszałkowie oraz starostowie. W ramach decentralizacji państwa w dziedzinie prawa geologicznego i górniczego część zadań administracji państwowej przekazano starostom i marszałkom. Do obowiązków starosty (stał się organem koncesyjnym właściwym do udzielania koncesji na wydobywanie kopalin pospolitych ze złóż o powierzchni do 2 ha, z których,  wydobywanie w roku kalendarzowym nie przekroczy 20.000 m3 a eksploatacja prowadzona jest bez użycia materiałów wybuchowych), poza wydawaniem decyzji koncesyjnych należy egzekwowanie przepisów prawa od podmiotów gospodarczych. Ważnym zadaniem starosty jest zbadanie i ustalenie stanu faktycznego w przypadku wydobywania kopalin bez wymaganej koncesji i naliczanie opłat eksploatacyjnych podmiotom prowadzącym w przypadku stwierdzenia nielegalnej działalności.

2.4.3. Cele średniookresowe do 2015r.

Wojewódzki program ochrony środowiska, wśród priorytetów zawiera zapisy dotyczące działań chroniących powierzchnię ziemi oraz działań rekultywacyjnych i rewitalizacyjnych na obszarach zdegradowanych wskutek eksploatacji surowców mineralnych. Jako najważniejsze cele w zakresie ochrony gleb i zasobów kopalin w województwie opolskim należy wymienić m.in.:

- niedopuszczenie do degradacji powierzchni ziemi poprzez wspieranie dobrych praktyk rolniczych oraz restrykcyjne przestrzeganie wymagań ochrony gleb,

- rekultywacje i przywracanie przyrodniczej funkcji gruntów zdegradowanych,

- ochronę i racjonalne gospodarowanie zasobami kopalin,

- poprawę dostosowania działań w zakresie planowania przestrzennego i lokalizacji inwestycji do potrzeb ochrony kopalin w obrębie złóż nieeksploatowanych,

- rekultywacja terenów poeksploatacyjnych i „dzikich” wyrobisk w kierunku przyrodniczego ich wykorzystania lub pozostawienie niektórych najcenniejszych wyrobisk poeksploatacyjnych, które stały się refugiami bioróżnorodności województwa.

Jako strategiczny cel średniookresowy w zakresie ochrony powierzchni ziemi, gleb i kopalin dla gminy Gorzów Śląski uznano:

Ochrona i racjonalne wykorzystanie gleb

Cele cząstkowe w zakresie ochrony powierzchni ziemi i gleb to:

Środowisko glebowe na terenie gminy jest dosyć zróżnicowane, co wynika w dużej mierze z różnorodności podłoża geologicznego. Duża część gruntów ornych w gminie Gorzów Śląski to ziemia o wysokiej jakości. Wysoka jakość gleb jest jednym z istotnych elementów mających wpływ na strukturę zasiewów oraz wysokość uzyskiwanych plonów.

Ochrona gleb na terenie gminy ściśle wiąże się z działalnością rolniczą, intensywnie tutaj rozwijaną, w szczególności w środkowej i północnej części gminy. Utrzymanie najlepszych walorów produkcyjnych gleb polegać będzie przede wszystkim na rozwijaniu właściwej kultury rolnej ukierunkowanej na ochronę gleb.

Ważna przy samodzielnych działaniach rolników staje się pomoc organizacyjna urzędów gmin, polegająca na koordynowaniu działań i wsparciu merytorycznym. Istotnym kierunkiem działań w rolnictwie będzie wdrażanie i upowszechnianie Kodeksu Dobrej Praktyki Rolniczej (KDPR). W tym względzie ważna będzie m.in. działalność Ośrodka Doradztwa Rolniczego, który może pełnić rolę koordynatora działań edukacyjnych w gminie, np. prowadzenie w mediach systematycznych wykładów na temat zasad KDPR, oraz innych działań popularyzujących dobrą praktykę rolniczą.

Ponadto należy pokreślić potrzebę szerszego wprowadzenia problematyki ochrony gleb, dobrych praktyk rolniczych i rolnictwa ekologicznego do programów szkoleniowych dla rolników, z uwzględnieniem zarówno aspektów technologicznych jak i prawnych, możliwości uzyskania przez rolników wsparcia finansowego i pomocy doradczej, certyfikacji produktów rolnych, organizacji grup producenckich, itp.

W nadchodzących latach wiele gospodarstw może zmienić metodę swej produkcji w kierunku rolnictwa ekologicznego, które ma większą szansę zbytu swoich produktów w krajach UE, niż gospodarstwa stosujące znaczne ilości nawozów i środków ochrony roślin. Szczególnie dobre warunki rozwoju rolnictwa ekologicznego to rozdrobnienie gospodarstw, wysoka jakość gleb i dobre tradycje rolnicze. W początkowym okresie przekwalifikowanie gospodarstwa na ekologiczne wiąże się ze spadkiem produkcji, ale w następnych latach obserwuje się wzrost plonów, a produkty rolne z atestem mają wyższe ceny. Rolnicy zajmujący się produktami ekologicznymi powinni tworzyć grupy producenckie, gdzie będzie się produkować żywność o jednakowych parametrach. Aby wspomóc rozwój tej, wciąż niezbyt popularnej formy rolnictwa, musi być zorganizowana sieć dystrybucji zdrowej żywności, a także rozwój przemysłu rolno-spożywczego w oparciu o lokalną bazę surowcową.

Wyróżnione kierunki działań szczegółowych obejmują:

- ochrona gleb o wysokiej przydatności rolniczej przed przeznaczeniem na cele nierolnicze (procedura planowania przestrzennego),

- zachowanie i wprowadzanie śródpolnych zadrzewień, zakrzaczeń, zalesień, oczek wodnych, łąk wilgotnych i bagiennych jako ważnych elementów funkcjonalnych struktury ekologicznej i obiektów warunkujących utrzymanie odpowiedniego poziomu wód gruntowych na obszarach rolniczych;

- prowadzenie działań na rzecz rozpowszechnienia wśród rolników programu rolnośrodowiskowego (ODR, ARiMR, organizacje pozarządowe),

- właściwa polityka zalesiania gruntów nieprzydatnych rolniczo, ochrona przed zalesianiem siedlisk roślin chronionych i rzadkich (cennych łąk podmokłych i bagiennych),

- utrzymanie i odbudowa urządzeń melioracyjnych, zapewniających odpowiedni poziom wód gruntowych i zabezpieczających użytki rolne przed okresowymi przesuszeniami lub zalaniami, w miarę możliwości nie odtwarzanie melioracji lub jej części na terenach łąk wtórnie zabagnionych, zwłaszcza siedlisk roślin chronionych i rzadkich;

- wdrażanie i upowszechnianie zasad dobrej praktyki rolniczej (KDPR),

- wspieranie i promowanie rolnictwa ekologicznego,

-	rekultywacja „dzikich” wysypisk i wyrobisk.

- 2.5. Ochrona powietrza atmosferycznego, w tym wzrost wykorzystania energii odnawialnej

2.5.1. Stan wyjściowy

Na terenie gminy Gorzów Śląski nie prowadzono pomiarów stanu zanieczyszczenia powietrza. Ocena  jakości powietrza została wykonana dla całego powiatu oleskiego. Na podstawie oceny pięcioletniej dla kryterium ochrony zdrowia Gorzów Śląski sklasyfikowano w strefie 1b, czyli takiej, w której poziom substancji zanieczyszczającej nie wykracza poza dolny próg oszacowania (w tej klasie bierze się od uwagę zanieczyszczenia gazowe takie jak: C6H6, SO2, CO, NO2). Dla takiej strefy wystarczające jest modelowanie matematyczne oraz pomiary wskaźnikowe. Biorąc pod uwagę zanieczyszczenia pyłem PM10 to Gorzów Śląski znalazł się w strefie 3b (oceny dokonano dla strefy namysłowsko - oleskiej, do której zaliczono cały powiat oleski), w tej strefie poziom stężenia substancji zanieczyszczającej jest równocześnie wyższy od górnego progu oszacowania i od poziomu dopuszczalnego. W związku z czym obowiązkowe i priorytetowe jest w niej prowadzenie pomiarów wysokiej jakości. Pod względem ozonu, cale województwo opolskie zaliczono do strefy 3b, czyli podobnie jak w przypadku zanieczyszczenia pyłem PM10, priorytetem na tym obszarze jest ciągły wysokojakościowy pomiar zanieczyszczenia.

Jeśli chodzi o kryterium ochrony roślin, to powiat oleski sklasyfikowano w strefie R1 zarówno pod względem zanieczyszczenia NOx jak i SO2, co oznacza, że w tej strefie poziom zanieczyszczeń jest na tyle niski, że nie przekracza dolnego progu oszacowania. Powiat oleski uzyskał dobre wyniki jeśli chodzi również o pomiary roczne (lata 2005 i 2006), gdyż w przypadku dla kryterium ochrony roślin zaliczony został do klasy A, co równoznaczne jest, że poziom stężenia substancji zanieczyszczającej nie przekracza wartości dopuszczalnych i nie jest wymagane prowadzenie działań na rzecz poprawy jakości powietrza.

Gmina Gorzów Śląski położona jest z dala od dużych, przemysłowych aglomeracji miejskich. W najbliższym sąsiedztwie gminy znajduje się jedynie miasto Praszka. Na terenie gminy Gorzów Ślaski nie ma dużych zakładów przemysłowych. W związku z powyższym poziom emisji w gminie wyznacza głównie emisja niska oraz emisja komunikacyjna. Niska emisja zanieczyszczeń znajduje odzwierciedlenie we wzrostach stężeń dwutlenku siarki i pyłu zawieszonego w sezonie grzewczym.

Na terenie gminy Gorzów Śląski głównym liniowym źródłem emisji zanieczyszczeń jest przede wszystkim droga krajowa nr 42 relacji Kamienna – Rudnik, w tym teren miasta Gorzów Śląski. Pozostałe drogi – powiatowe i gminne, z uwagi na niewielkie natężenie ruchu stanowią niewielkie źródło emisji zanieczyszczeń.

2.5.2. Uwarunkowania prawne

Zagadnienie ochrony powietrza atmosferycznego regulowane jest na terenie kraju przez następujące przepisy prawne:

- ustawę z 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska [Dz.U. 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późniejszymi zmianami] wraz z przepisami wykonawczymi,

- ustawę z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne [Dz.U. z 2006r. Nr 89, poz. 625, z późn. zm.],

- ustawa z dnia 18 grudnia 1998r. o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych prowadząca do zmniejszania zużycia energii w budynkach mieszkalnych [Dz.U. nr 162, poz. 1121 z późniejszymi zmianami].

Istotne znaczenie posiadają jednak również podpisane i ratyfikowane przez Polskę umowy międzynarodowe, w szczególności:

- Konwencja w sprawie transgranicznego zanieczyszczenia powietrza na dalekie odległości z 13.11.1979 r. (konwencja genewska) z protokołami wykonawczymi (m. in.: I i II protokół siarkowy, protokoły z Aarhus w sprawie TZO i metali ciężkich),

- Konwencja o ochronie warstwy ozonowej z 22.03.1985 r. (Konwencja wiedeńska) i Protokół Montrealski w sprawie substancji zubożającej warstwę ozonową z 1987 r. wraz z poprawkami londyńskimi i kopenhaskimi),

- Ramowa Konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu z 9.05.1991 r. (konwencja klimatyczna w Rio) wraz z protokołem dodatkowym z Kioto (reguluje kwestie ograniczenia emisji gazów cieplarnianych).

Podstawowe znaczenie dla obowiązujących w Polsce uregulowań posiadają funkcjonujące w Unii Europejskiej i w całości transponowane (lub w najbliższym czasie transponowane) podstawowe regulacje prawne w zakresie ochrony jakości powietrza, czyli:

- dyrektywa Rady 96/62/WE z 27 września 1996 r. w sprawie oceny i zarządzania jakością powietrza w otoczeniu (tzw. dyrektywa ramowa) i dyrektyw pochodnych – dyrektywy córki (dyrektywa 99/30/WE, dyrektywa 92/72/EWG, dyrektywa 2002/3/WE),

- dyrektywa Rady 94/63/WE w sprawie kontrolowania emisji lotnych związków organicznych VOC powstających w wyniku magazynowania benzyn i jej dystrybucji z terminali do stacji obsługi,

- dyrektywa Rady 1999/13/WE w sprawie emisji lotnych związków organicznych ze stosowania rozpuszczalników organicznych,

- dyrektywa Rady 2000/69/WE w sprawie zawartości benzenu i tlenku węgla w powietrzu,

- dyrektywa Rady 99/32/WE w sprawie redukcji zawartości siarki w paliwach płynnych,

- dyrektywa Rady 96/61/WE w sprawie zintegrowanego zapobiegania i kontroli zanieczyszczeń (IPPC) w zakresie ograniczenia emisji zanieczyszczeń przemysłowych,

- dyrektywa Rady 2001/80/WE w sprawie ograniczenia emisji niektórych zanieczyszczeń do powietrza z dużych źródeł spalania paliw,

- dyrektywa Rady 2001/81/WE w sprawie krajowych pułapów emisji dla niektórych zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego,

- dyrektywa Rady 2001/77/WE w sprawie promocji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych na wewnętrznym rynku energii elektrycznej.

Zagadnienia związane z energią odnawialną regulowane są m.in. przez następujące przepisy prawne:

- ustawę z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne [Dz. U. z 2006r. Nr 89, poz. 625, z późn. zm.],

- ustawę z dnia 18 grudnia 1998 r. o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych [Dz. U. nr 162 poz.1121 z późniejszymi zmianami],

- ustawę z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych
[Dz.U. 2006 nr 169 poz. 1199],

- rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów elektroenergetycznych [Dz. U. Nr 93, poz. 623].

Ustawy te poprzez odpowiednie rozporządzenia transponują Dyrektywy Unii Europejskiej, wśród których do najistotniejszych należą:

- Dyrektywa Rady 96/92/WE z dnia 19 grudnia 1996 r. w sprawie wspólnych zasad  wewnętrznego rynku elektroenergetycznego,

- Dyrektywa Rady 2001/77/WE z dnia 27 września 2001 r. w sprawie promocji wykorzystania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych na wewnętrznym rynku energii elektrycznej.

2.5.3. Cele średniookresowe do 2015r.

Strategiczny cel średniookresowy w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego dla gminy Gorzów Śląski:

Poprawa jakości powietrza atmosferycznego, w szczególności ograniczenie niskiej emisji oraz wzrost udziału energii odnawialnej.

Z problematyką ochrony powietrza atmosferycznego związana jest głównie emisja ze źródeł komunikacyjnych, zjawisko niskiej emisji obejmującej emisję ze źródeł niezorganizowanych (paleniska domowe, małe kotłownie, warsztaty rzemieślnicze i rolnicze) oraz zagadnienie wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

Emisja ze źródeł komunikacyjnych

Emisja ze źródeł komunikacyjnych dotyczy głównie terenów zabudowanych znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie ważniejszych szlaków komunikacyjnych, w tym szczególnie drogi krajowej nr 42 relacji Kamienna – Rudnik oraz drogi wojewódzka nr 487. Zagrożone są przede wszystkim tereny w centrum miasta Gorzów Śląski. Zmniejszenie emisji będzie potencjalnie następować poprzez realizację obejścia drogowego gminy, bowiem do roku 2012 ma powstać obwodnica sąsiedniej Praszki. Według dwóch spośród czterech rozważanych wariantów, nowa trasa będzie także obwodnicą Gorzowa Śląskiego dla wspólnego odcinka dróg krajowych nr 45 i 42. Zmniejszenie ruchu samochodowego lokalnego można realizować (w centrum miasta) np.: poprzez właściwą politykę parkingową, a zmniejszenie emisji powinno następować przede wszystkim poprzez modernizacje dróg oraz nasadzenia zielenią izolacyjną.

Pewnym rozwiązaniem potencjalnie ograniczającym ruch samochodowy jest także budowa tras rowerowych, w szczególności przy drogach o dużym natężeniu ruchu (droga krajowa i wojewódzka) oraz w miejscach atrakcyjnych turystycznie – południowa i północna część gminy.

„Plan zagospodarowania przestrzennego województwa opolskiego” przewiduje szereg działań dotyczących modernizacji lub budowy nowych odcinków dróg, które niewątpliwie przyczynią się do usprawnienia ruchu samochodowego i wyprowadzenia go z miasta, a co za tym idzie ograniczenia niekorzystnych oddziaływań – zanieczyszczenia powietrza i emisji hałasu. „Plan zagospodarowania przestrzennego województwa opolskiego” przewiduje m.in.: budowę obwodnic drogowych na drogach krajowych i wojewódzkich, a także przebudowę dróg krajowych i wojewódzkich prowadzących ruch w kierunku autostrady A4 (w tym drogi krajowej nr 45). Wobec powyższego do najważniejszych zadań gminy należy zaliczyć przede wszystkim:

- ujęcie wszystkich zadań prognozowanych do wykonania na szczeblu wojewódzkim w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego,

- podjęcie działań i procedur inicjujących i przyśpieszających rozpoczęcie inwestycji.

W planach budżetowych gminy na najbliższe lata znalazły się również drogi gminne i ulice przeznaczone do modernizacji. Ich realizacja związana będzie z możliwymi do wykorzystania środkami finansowymi – zadania szczegółowo wymienione w Harmonogramie finansowo – rzeczowym zadań własnych gminy Gorzów Śląski.

Wyróżniono następujące kierunki działań dla gminy Gorzów Śląski:

-    poprawę stanu technicznego dróg gminnych i ulic o złym stanie technicznym,

- wsparcie i budowa infrastruktury rowerowej: budowa tras rowerowych, w tym wyłączenie tras rowerowych poza pasy dróg samochodowych, budowa parkingów dla rowerów, itp.,

- promowanie i tworzenie warunków dla zwiększania się udziału podróży transportem zbiorowym, rowerowym i pieszym pomiędzy miejscami zamieszkania, pracy oraz wypoczynku i zakupów,

- wprowadzanie pasów zieleni izolacyjnej przy drogach, w szczególności w sąsiedztwie zabudowy.

Niska emisja

Istotny wpływ na jakość powietrza mają lokalne kotłownie, małe i średnie podmioty gospodarcze spalające węgiel w celach grzewczych i technologicznych oraz piece węglowe stosowane w indywidualnych gospodarstwach domowych.

W przypadku pieców domowych działania powinny być prowadzone głównie poprzez instalowanie kotłów wykorzystujących bardziej ekologiczne nośniki ciepła (w tym niekonwencjonalne) bądź, wymianę starych wyeksploatowanych kotłów węglowych na nowoczesne, wysoko sprawne, posiadające atest przyjaznych dla środowiska. Istotnym czynnikiem wpływającym na obniżenie emisji z indywidualnych palenisk domowych jest także poprawa stanu świadomości ekologicznej mieszkańców: wiedza na temat szkodliwości spalania butelek plastikowych, gumy, opakowań z powłoką aluminiową oraz sposobów oszczędzania energii (termomodernizacja, stosowanie materiałów energooszczędnych w budownictwie).

Na terenie gminy sieć gazowa funkcjonuje w niewielkim zakresie i procent ludności korzystający z instalacji gazowej nie jest duży, ale zużycie gazu w gospodarstwach domowych przypadające na jednego mieszkańca wynosi 53,6 m3/rok i jest ponad dwukrotnie wyższe niż w powiecie oleskim ogółem. Na terenach wiejskich, gdzie względy ekonomiczne ograniczają rozwój sieci ciepłowniczej i gazowej w znaczącym stopniu powinny być wykorzystywane lokalne zasoby energii odnawialnej i wprowadzane takie źródła energii jak gaz i olej lub ekologiczne rodzaje paliwa węglowego (brykiety, ekogroszek). Poza emisją zanieczyszczeń typowych przy spalaniu tradycyjnych paliw, duży problem stanowi spalanie w paleniskach domowych i lokalnych kotłowniach materiałów takich jak, butelki PET, powodujących emisję substancji specyficznych do powietrza.

Wyróżnione kierunki działań szczegółowych obejmują:

          - modernizację lokalnych kotłowni, wprowadzanie niskoemisyjnych nośników,

          - wspieranie przedsięwzięć dotyczących korzystania z ekologicznych źródeł energii w indywidualnych gospodarstwach i zakładach, w szczególności zgodnie ze specyfiką gminy promowanie energii odnawialnej - piecy na słomę i odpady drewna,

-	termorenowację budynków, zwłaszcza użyteczności publicznej oraz stosowanie materiałów energooszczędnych w budownictwie (m.in. remont MGOK),

-     prowadzenie odpowiedniej polityki i działań na rzecz gazyfikacji gminy.

Wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii

Polityka ekologiczna państwa zakłada, zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych w bilansie paliwowo – energetycznym kraju do 7,5% w roku 2010 i do 14% w roku 2020 w strukturze zużycia nośników pierwotnych, zgodnie z celami Unii Europejskiej wyrażonymi w Białej Księdze (COM(97)599) ,,Energia dla przyszłości – odnawialne źródła energii’’ z 1997 r. i Zielonej Księdze ,, O bezpieczeństwie energetycznym” z 2000 r. Rozwój energetyki odnawialnej pozwoli na zaktywizowanie społeczności lokalnej do działalności gospodarczej, co w konsekwencji prowadzić będzie do rozwoju terenów wiejskich, upraw roślin energetycznych i wykorzystania odpadów rolniczych (słomy). W myśl obowiązującego prawa przedsiębiorstwa energetyczne (zakłady energetyczne) są zobowiązane do zakupu energii ze źródeł odnawialnych.

Dotyczy to w szczególności: elektrowni wodnych, elektrowni wiatrowych, biogazu pozyskiwanego z instalacji przeróbki odpadów zwierzęcych, oczyszczalni ścieków, składowisk odpadów komunalnych, biomasy, biopaliw, słonecznych ogniw fotowoltaicznych, słonecznych kolektorów do produkcji ciepła, ciepła geotermalnego. Na terenie Gminy Gorzów Śląski jak i całego powiatu oleskiego istnieją jedne z najdogodniejszych w województwie warunki pod uprawę roślin energetycznych. Na terenie gminy produkuje się rocznie znaczne ilości słomy oraz siana, co może być wykorzystane dla celów energetycznych, przynosząc dodatkowe dochody rolnikom. Cel ten wymaga podjęcia szeregu działań, zarówno w skali krajowej, wojewódzkiej jak i lokalnej.

Tabela 29. Prognoza udziału energii odnawialnej w 2010 r.

Ryc.   Przyrost energii odnawialnej w produkcji ciepła i energii elektrycznej woj. opolskiego – w 2010 r.

Źródło: UMWO 2008r.

Źródło: UMWO, 2008r.

Wyróżnione kierunki działań szczegółowych obejmują:

- opracowanie i wdrożenie bazy danych o odnawialnych źródłach energii wraz z niezbędnymi analizami i ekspertyzami,

- wsparcie projektów w zakresie budowy urządzeń i instalacji do produkcji i transportu energii odnawialnej,

- wsparcie i budowa urządzeń i instalacji do produkcji i transportu energii wytwarzanej z wykorzystaniem źródeł odnawialnych: biopaliw, energii wodnej, energii słonecznej, pomp ciepła,

- promowanie i popularyzacja modelowych rozwiązań w zakresie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych, w tym rozwiązań technologicznych, administracyjnych i finansowych.

2.6. Ochrona przed hałasem

2.6.1. Stan wyjściowy

Jednym z głównych problemów środowiskowych na obszarze województwa opolskiego, a więc także gminy Gorzów Śląski jest zanieczyszczenie hałasem, w szczególności komunikacyjnym. Hałas jest elementem tzw. stresu terenów zurbanizowanych, wpływającym na jakość życia ludności. Do najbardziej uciążliwych źródeł hałasu w środowisku należy komunikacja drogowa, która emituje około 80 % wszystkich hałasów rozprzestrzeniających się na terenach osadniczych. Na poziom hałasu drogowego mają przede wszystkim wpływ: natężenia ruchu komunikacyjnego, udział transportu ciężkiego w strumieniu ruchu, prędkość ruchu pojazdów, stan techniczny pojazdów, odległość zabudowy mieszkaniowej, stan i rodzaj nawierzchni, płynność ruchu i sposób eksploatacji pojazdów.

Głównymi elementami układu komunikacyjnego o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym w gminie Gorzów Śląski są: wspólny odcinek drogi krajowej nr 42 i 45 o największym natężeniu ruchu oraz droga wojewódzka nr 487.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu nie przeprowadzał pomiarów oceniających hałas komunikacyjny w otoczeniu dróg na terenie gminy, ale mierzył natężenie ruchu na drogach biegnących przez gminę. W roku 2000 oraz 2005 punkty pomiarowe średniego dobowego ruchu pojazdów  zlokalizowane były na trasie Byczyna - Gorzów Śląski oraz Gorzów Śląski – Olesno. W pierwszym przypadku ilość pojazdów przejeżdżających na dobę wyniosła nieco powyżej 1100 i była stała w obu badanych latach.  Natomiast w przypadku punktu pomiarowego Gorzów Śląski – Olesno ilość samochodów wyniosła ponad 2100 na dobę i w ciągu 5 lat wzrosła do ponad 4100 pojazdów na dobę.

Z wyrywkowych badań poziomu hałasu drogowego prowadzonych w gminie Olesno wynika, że przy zabudowie mieszkaniowej położonej w sąsiedztwie drogi krajowej są przekraczane poziomy normatywne w porze dnia i nocy. Natomiast na drogach powiatowych i gminnych, ze względu na niewielkie natężenie ruchu, poziom hałasu nie będzie przekraczał ustawowych norm, a pogorszenie klimatu akustycznego ma charakter jedynie lokalny.

2.6.2. Uwarunkowania prawne

Ochrona przed hałasem realizowana jest przede wszystkim w oparciu o działania skoordynowane z wymaganiami formalnymi zawartymi w obowiązujących aktach prawnych - na poziomie międzynarodowym i krajowym tj.:

- Directive 2002/49/EC on the European Parliament and the Council of 25 June2002 relating to the assessment and management of environmental noise

- ustawę z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska [Dz.U. 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późniejszymi zmianami] wraz z przepisami wykonawczymi

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie dróg, linii kolejowych i lotnisk, których eksploatacja może powodować negatywne oddziaływanie akustyczne na znacznych obszarach, dla których jest wymagane sporządzanie map akustycznych, oraz sposobów określania granic terenów objętych tymi mapami [Dz. U. 2007r. nr 1 poz.8],

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 października 2002 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinien odpowiadać program ochrony środowiska przed hałasem (Dz. U. z dnia 29 października 2002 r. nr 179 poz. 1498),

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. nr 120 poz. 826).

2.6.3. Cele średniookresowe do 2015r.

Zgodnie z zasadami nowej polityki ekologicznej kraju, poprawa jakości środowiska musi obejmować zmniejszenie skali narażenia mieszkańców na ponadnormatywny hałas. Obowiązujące w Polsce procedury lokalizacyjne nowych obiektów przemysłowych umożliwiają skuteczne egzekwowanie wymogów ochrony środowiska przed hałasem.

Strategiczny cel średniookresowy w zakresie ochrony przed hałasem dla gminy Gorzów Śląski:

Zmniejszenie skali narażenia mieszkańców gminy na nadmierny poziom hałasu

Najskuteczniejsze przeciwdziałanie nadmiernej emisji hałasu (będące w kompetencji gminy) można przeprowadzić na etapie planowania przestrzennego, które powinno bezwzględnie przestrzegać zasady strefowania i oddzielenia funkcji: chronionej, uciążliwej i izolacyjnej terenu. W tym celu konieczne jest przestrzeganie zasady nie lokalizowania w budynkach lub w ich bezpośrednim sąsiedztwie zakładów usługowych, restauracji i lokali rozrywkowych uciążliwych pod względem akustycznym, ewentualnie druga wersja zwrócenia szczególnej uwagi na oddziaływanie akustyczne obiektów (zakładów rzemieślniczych i usługowych, restauracji) przy ustalaniu ich lokalizacji w rejonach, na których dominuje funkcja mieszkaniowa.

Działaniami zmniejszającymi zagrożenie hałasem jest przede wszystkim usprawnienie ruchu i wyprowadzanie go poza tereny mieszkalne (zagadnienie omówione szczegółowo w rozdziale dotyczącym ochrony powietrza atmosferycznego) oraz budowa ekranów akustycznych czy wprowadzanie zieleni izolacyjnej, a także wymiana okien na dźwiękoszczelne w najbardziej newralgicznych punktach. Potrzeba zapewnienia ochrony ludziom i środowisku przed zagrożeniami akustycznymi wywołuje potrzebę stworzenia sprawnego systemu rozpoznania, monitorowania i ograniczania uciążliwości akustycznej, realizowanego we współpracy organów administracji publicznej z zarządcami obiektów, których funkcjonowanie jest źródłem nadmiernej uciążliwości akustycznej.

Problem zagrożenia emisją hałasu należy integrować z aspektami planowania przestrzennego 
w opracowywaniu lub wprowadzaniu zmian do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Wyróżnione kierunki działań szczegółowych obejmują:

- podjęcie i systematyczne wykonywanie podstawowych badań pomiarowych przez zarządców dróg (droga krajowa),

- wyprowadzanie ruchu samochodowego poza tereny zabudowane (realizacja obwodnicy miasta Praszka, z uwzględnieniem Gorzowa Śląskiego),

- wprowadzenie do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego zapisów poświęconych ochronie przed hałasem z wyznaczeniem stref ograniczonego użytkowania wokół głównych dróg tam, gdzie przekroczony jest równoważny poziom hałasu,

- kontynuacja kontroli emisji hałasu do środowiska z obiektów działalności gospodarczej,

- prowadzenie bazy danych obejmującej zagadnienia dotyczące emisji ponadnormatywnego hałasu.

2.7. Promieniowanie elektromagnetyczne

2.7.1. Stan wyjściowy

Do sztucznych źródeł pól elektromagnetycznych mających wpływ na środowisko w gminie Gorzów Śląski należą:

- linia elektroenergetyczna wysokich napięć 400 kV relacji Pasikurowice – Trębaczew,

- linia wysokiego napięcia 110 kV relacji Praszka– Kluczbork,

- cywilne stacje radiowe – CB o mocy do 10 W, radiostacje amatorskie kat. 1 i 2, o mocy: 15 W, 250 W i 750 W, stacje bazowe trunkingowej sieci łączności radiotelefonicznej, szereg urządzeń emitujących pola elektromagnetyczne pracujących w zakładach oraz urządzenia będące w dyspozycji wojska, policji czy straży pożarnej.

Obecnie w gminie Gorzów Śląski nie prowadzi się badań poziomu natężenia pól elektromagnetycznych.

2.7.2. Uwarunkowania prawne

Ochrona przed promieniowaniem elektromagnetycznym realizowana jest m.in.: w oparciu o następujące przepisy prawne:

- ustawę z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska [Dz.U. 2008 r. Nr  25,  poz. 150]

- rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2007r. w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia okresowych badań poziomów pól elektromagnetycznych  w środowisku [Dz.U. nr 221, poz. 1645].

Najważniejsze  przepisy z punktu widzenia prawodawstwa unijnego w zakresie ochrony środowiska, życia i pracy człowieka przed promieniowaniem niejonizującym, zawarte są przede wszystkim w poniższych dyrektywach:

- Dyrektywa Rady 96/62/WE z 27 września 1996 r. w sprawie oceny i zarządzania jakością powietrza w otoczeniu,

- Dyrektywa 89/336/CE z dnia 3 maja 1989 r. w sprawie kompatybilności elektromagnetycznej.

2.7.3. Cele średniookresowe do 2015r.

Strategiczny cel średniookresowy w zakresie ochrony przed promieniowaniem elektromagnetycznym:

Monitoring pól elektromagnetycznych oraz poprawa bezpieczeństwa ekologicznego

W najbliższych latach podstawowym działaniem, jednak poza kompetencjami gmin, będzie prowadzenie badań, które pozwolą na ocenę skali zagrożenia polami elektromagnetycznymi. Ponadto, jednym z ważnych zadań służących ochronie przed promieniowaniem elektromagnetycznym będzie wprowadzenie do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego zapisów poświęconych ochronie przed polami (II Polityka Ekologiczna Państwa) z wyznaczeniem stref ograniczonego użytkowania m.in. wokół urządzeń elektroenergetycznych, radiokomunikacyjnych i radiolokacyjnych, gdzie jest rejestrowane przekroczenie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych.

Wyróżnione kierunki działań szczegółowych obejmują:

- rozwój systemu badań pól elektromagnetycznych,

- uwzględnianie w planach zagospodarowania przestrzennego zagadnienia pól elektromagnetycznych.

2.8. Poważne awarie przemysłowe oraz bezpieczeństwo chemiczne i biologiczne

Zapobieganie poważnym awariom regulowane jest przez:

- Ustawę z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2008r.  nr 25, poz. 150) wraz z przepisami wykonawczymi,

- Ustawę z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz. U. 2007 r. nr 44, poz. 287),

- Ustawę o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. 2002r. nr 147, poz. 1229),

- Ustawę o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. 2002r. nr 147, poz. 1230).

W Polsce obowiązują przepisy prawne zharmonizowane m.in.: z dyrektywą Seveso II (dyrektywa 96/82/WE) – kontrola zagrożeń wypadkami z udziałem niebezpiecznych substancji. Obowiązki związane z awariami przemysłowymi spoczywają głownie na prowadzącym zakład o zwiększonym ryzyku lub o dużym ryzyku wystąpienia awarii oraz na organach Państwowej Straży Pożarnej, a także wojewodzie. Na terenie województwa opolskiego zewidencjonowano 18 zakładów stwarzających ryzyko wystąpienia poważnej awarii, z których 10 obejmuje zakłady o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, a 8 do zakładów o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. Wśród nich ani jeden zakład produkcyjny nie leży na terenie gminy Gorzów Śląski.

Wyróżnione kierunki działań szczegółowych w zakresie zapobiegania poważnym awariom obejmują:

- zmniejszenie zagrożeń związanych z transportem towarów niebezpiecznych,

- rozpowszechnianie wśród społeczeństwa zachowań na wypadek poważnych awarii przemysłowych i  transportowych,

Bezpieczeństwo chemiczne i biologiczne regulowane jest przez poniższe stawy:

- ustawę z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska [Dz.U. 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późniejszymi zmianami] wraz z przepisami wykonawczymi,

- ustawę z dnia 22 czerwca 2001 r. o organizmach genetycznie zmodyfikowanych (Dz.U. 2002 nr 76, poz. 811 z późn. zm.) wraz z przepisami wykonawczymi (tj. Dz.U. z 2007 r. Nr 36, poz. 233).

- ustawę z dnia 16.02.2001 r. o zmianie ustawy ochronie roślin uprawnych (Dz.U. nr 22, poz. 248) wraz z przepisami wykonawczymi

Obowiązujące przepisy prawne zharmonizowane są z obowiązującymi na terenach państw członkowskich dyrektywami o organizmach zmodyfikowanych genetycznie oraz o niebezpiecznych substancjach i preparatach chemicznych. Stanowisko ramowe Polski  mówi, że mamy być krajem wolnym od GMO. Polska popiera jedynie prowadzenie prac zamkniętego użycia GMO zgodnie z warunkami określonymi w przepisach prawa. Generalnie zapewnienie bezpieczeństwa biologicznego i chemicznego sprowadza się do pełnej kontroli zagrożeń środowiskowych związanych z wytwarzaniem, przetwarzaniem, dystrybucją, składowaniem oraz stosowaniem substancji i preparatów chemicznych oraz genetycznie modyfikowanych organizmów (GMO). Kontrola ta, zgodnie z polityką ekologiczną państwa polegać będzie na stosowaniu następujących mechanizmów:

- zakazu produkcji i użytkowania określonych substancji i preparatów o dużym stopniu ryzyka dla zdrowia i środowiska, których stosowanie może wywoływać większe straty niż korzyści,

- rezygnację z pewnych technologii w przypadku stwierdzenia ewidentnych i niemożliwych do wyeliminowania poważnych zagrożeń dla zdrowia i środowiska,

- zakazu wprowadzania do obrotu pasz GM.

- wprowadzania procedur zarządzania ryzykiem na szczeblu wytwórcy i regionu.

Bardzo istotne znaczenia posiadać będzie podnoszenie świadomości społecznej w zakresie wykorzystania bezpiecznego korzystania z biotechnologii, substancji i preparatów chemicznych, dostęp do informacji o środowisku oraz do rejestrów uwalniania i transferu zanieczyszczeń, bowiem szybki rozwój technologiczny, w szczególności w zakresie biotechnologii i inżynierii genetycznej oraz wykorzystania substancji i preparatów chemicznych powoduje konieczność podejmowania działań zapewniających bezpieczeństwo ludzi i środowiska przed ich negatywnymi oddziaływaniami.

2.9. Edukacja ekologiczna i dostęp do informacji o środowisku

„Strategia Zrównoważonego Rozwoju Polski do roku 2025” podkreśla, że podstawowym warunkiem powodzenia realizacji zrównoważonego kierunku rozwoju kraju jest aktywny udział świadomego i dobrze wyedukowanego społeczeństwa.

Główny dokument sektorowy, w którym zostały sformułowane cele edukacji ekologicznej to „Narodowa Strategia Edukacji Ekologicznej”. Narodowa Strategia Edukacji Ekologicznej identyfikuje i hierarchizuje główne cele edukacji środowiskowej, wskazując jednocześnie możliwości ich realizacji. Jednym z podstawowych zapisów Strategii jest założenie, iż edukacja ekologiczna powinna obejmować całe społeczeństwo, wszystkie grupy wiekowe, zawodowe, a także decydentów na szczeblu centralnym i lokalnym. Głównymi celami NSEE są:

- kształtowanie pełnej świadomości i budzenie zainteresowania społeczeństwa wzajemnie powiązanymi kwestiami ekonomicznymi, społecznymi, politycznymi i ekologicznymi,

- umożliwienie każdemu człowiekowi zdobywania wiedzy i umiejętności niezbędnych dla poprawy stanu środowiska,

- tworzenie nowych wzorców zachowań, kształtowanie postaw, wartości i przekonań jednostek, grup i społeczeństw, uwzględniających troskę o jakość środowiska,

- upowszechnianie idei ekorozwoju we wszystkich sferach życia, uwzględniając również prace i wypoczynek człowieka, czyli objęcie permanentną edukacją ekologiczną wszystkich mieszkańców Rzeczypospolitej Polskiej,

- wdrożenie  edukacji ekologicznej jako edukacji interdyscyplinarnej na wszystkich

- stopniach edukacji formalnej i nieformalnej.

Według powyższej strategii każda gmina powinna obligatoryjnie uchwalić Program edukacji ekologicznej. Skuteczna realizacja polityki ekologicznej województwa, powiatu i gminy wymaga udziału w tym procesie wszystkich zainteresowanych podmiotów wywierających bezpośredni lub pośredni wpływ na sposób i intensywność korzystania ze środowiska, w tym również udział obywateli. Podstawowe znaczenie dla społecznego udziału w realizowaniu celów ekologicznych ma przede wszystkim odpowiednia edukacja ekologiczna oraz powszechny dostęp do informacji o środowisku. Koniecznym uzupełnieniem powinno być także nawiązywanie współpracy między instytucjami publicznymi, a organizacjami ekologicznymi (konsultowanie strategii i programów, przedsięwzięć i decyzji, rozwijania edukacji ekologicznej itp.).

Podstawowym aktem prawnym określającym uwarunkowania i ramy powszechnego dostępu do informacji o środowisku jest ustawa z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko [Dz.U. nr 199, poz. 1227].

Najważniejszymi celami w zakresie edukacji ekologicznej społeczeństwa i udostępniania informacji o środowisku, są:

- realizacja szkoleń, kursów, konkursów (np. wiedzy ekologiczno-przyrodniczej), wydawnictw, akcji popularyzatorskich podnoszących świadomość ekologiczną społeczeństwa, w szczególności rolników, nauczycieli oraz dzieci i młodzieży, obchody „Dnia Ziemi”, „Sprzątanie Świata”,

- gromadzenie pomocy dydaktycznej i rozpowszechnianie informacji dotyczących ochrony środowiska i edukacji ekologicznej, w szczególności przez biblioteki i szkoły np. wycieczki do gospodarstw ekologicznych, tworzenie Szkolnych Kół Ekologicznych,

- realizacja modelowych przedsięwzięć chroniących obiekty i obszary cenne przyrodniczo wraz z ich wykorzystaniem dla celów naukowo-badawczych oraz promocji i rozwoju wsi i gminy oraz wsparcie modelowych projektów realizowanych przez organizacje pozarządowe (np. wąwóz w Skrońsku),

- rozwój infrastruktury turystyczno-dydaktycznej, w szczególności na obszarach proponowanych do ochrony prawnej (np. utworzenie ścieżek przyrodniczo-edukacyjnych, zajęcia dydaktyczne prowadzone na ścieżkach edukacyjnych przez jednostki oświatowe gminy),

- realizacja cyklicznych prezentacji o treściach przyrodniczych w ramach publicznych środków przekazu (gazety, informator itp.) oraz instytucji kultury i wypoczynku,

- prowadzenie w Urzędzie Gminy systemu udostępniania informacji o środowisku w oparciu o rejestry oraz interaktywne bazy danych o środowisku dostępne za pośrednictwem Internetu.

Edukacja społeczeństwa powinna być prowadzona w sposób ciągły, rozpoczynając od wychowania w rodzinie, poprzez systemy edukacji formalnej i nieformalnej. Powinny jej zostać poddane zarówno dzieci, młodzież, rodzice, nauczyciele, działacze, rolnicy, pracownicy administracji i inni. Edukacja musi być prowadzona na podstawach naukowych.

Podstawowymi narzędziami dla edukacji dzieci i młodzieży powinny być:

- prelekcje wygłaszane w szkołach podczas lekcji przez specjalistów różnych dziedzin,

- wydawnictwa opisujące w przystępny sposób walory przyrodnicze gminy,

- wycieczki terenowe (np. na oczyszczalnię ścieków, ujęcia wody, obszary chronione czy cenne przyrodniczo itp.),

- obserwacje i badania środowiska na zajęciach terenowych,

- a także przeróżne konkursy i akcje informacyjne np. „Sprzątanie Świata”, obchody „Dnia Ziemi”, ekologiczne konkursy literackie, sportowe, plastyczne i recytatorskie, zbiórki odpadów, wycieczki itp.

Bardzo ważnym i skutecznym narzędziem edukacyjnym jest tworzenie ścieżek turystyczno-edukacyjnych, które łączą w sobie tematykę z wielu dziedzin, a służą nie tylko mieszkańcom gminy, ale także powiatu i województwa. Najlepszy skutek odnosi, bowiem edukacja aktywna, ukierunkowana na bezpośredni kontakt z przyrodą i środowiskiem.

- PROGRAM WYKONAWCZY

Cele ekologiczne do 2015 roku i strategia ich realizacji przedstawione w rozdziałach poprzednich, są bazą dla programu wykonawczego, którego główną część stanowi plan operacyjny na lata 2008 - 2011, tj. plan konkretnych przedsięwzięć (inwestycyjnych i pozainwestycyjnych), które stanowią przedsięwzięcia priorytetowe i przewidziano je do realizacji na terenie gminy.

Podstawą sformułowania przedsięwzięć planowanych do realizacji w okresie 2008 – 2011 były priorytety ekologiczne gminy wyróżnione w części dotyczącej polityki ekologicznej. Poszczególne przedsięwzięcia zostały przedstawione w tabeli, z podziałem na dziedziny środowiska, dla poszczególnych przedsięwzięć podano instytucje realizujące i współpracujące, koszty, terminy realizacji, źródła finansowania i rodzaj zadania.

Należy zaznaczyć, że wiele przedsięwzięć proponowanych w ramach jednego zagadnienia wpisuje się także w inne zagadnienia. Wynika to z faktu, że poszczególne elementy środowiska i uciążliwości środowiskowe są ze sobą powiązane i poprawa jakości lub ochrona jednego z nich często skutkuje poprawą lub ochroną pozostałych.

- Plan operacyjny na lata 2008 – 2011

W formułowaniu planu operacyjnego, a więc listy przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w latach 2008 –2011, uwzględniono kryteria wyboru przedstawione poniżej. Zgodnie z wytycznymi wojewódzkimi dla powiatów i gmin na liście zadań znalazły się przede wszystkim przedsięwzięcia znaczące dla ochrony środowiska szczebla gminnego. Zadania zebrano w formie harmonogramu rzeczowo-finansowego na podstawie poniższych kryteriów:

- zadania wynikające z obowiązku ustawowego,

- zadania wskazane w "Programie ochrony środowiska województwa opolskiego na lata 2007 -2010" dla gmin,

- zadania wskazane w projekcie "Programu ochrony środowiska dla powiatu oleskiego na lata 2008 -2011",

- zadania ujęte w budżecie gminy na rok 2008 i 2009,

- działania ujęte w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Gorzów Śląski,

- zadania przewidziane do realizacji w najbliższych czterech latach dla jednostek organizacyjnych gminy oraz innych podmiotów/organizacji dofinansowywanych przez gminę.

W niniejszym planie operacyjnym zamieszczono głównie zadania własne gminy tj. zadania związane z ochroną środowiska i racjonalnym wykorzystaniem zasobów naturalnych, które są finansowane w całości lub w części ze środków budżetowych i pozabudżetowych będących w dyspozycji gminy. Zostały one wymienione w takim stopniu szczegółowości, jaki był dostępny na dzień konstrukcji harmonogramu.

Należy podkreślić, że zaproponowana lista przedsięwzięć nie zamyka możliwości realizowania innych zadań, także charakteryzujących się mniejszą skalą, o mniejszym ekologicznym efekcie. Oznacza to możliwość uzyskania dofinansowania przedsięwzięć nie wymienionych imiennie w planie operacyjnym, o ile dane przedsięwzięcie będzie się mieściło w założonych do realizacji celach średniookresowych dla gminy Gorzów Śląski. Jednakże dodatkowe zadania powinny zostać ujęte w raporcie z wykonania programu (I kw. 2010r., I kw. 2012r.).

Proponowane przedsięwzięcia ujęto w tabeli dzieląc ją na działy:

Ochrona przyrody i krajobrazu, w tym rozwój turystyki i rekreacji

Ochrona wód powierzchniowych i podziemnych

Ochrona powierzchni ziemi i gleb

Ochrona powietrza atmosferycznego, w tym wzrost wykorzystania energii odnawialnej i energooszczędność

Ochrona przed hałasem

Edukacja ekologiczna i udostępnianie informacji o środowisku

Planowanie przestrzenne i strategiczne jako podstawowe narzędzia zrównoważonego rozwoju

Monitoring i zarządzanie programem ochrony środowiska

Przedsięwzięcia w zakresie gospodarowania odpadami zostały przedstawione w Gminnym Planie Gospodarki Odpadami.

- Koszty realizacji programu

  - Szacunek kosztów na lata 2008-2011

Kalkulacja kosztów realizacji Programu dotyczy okresu najbliższych 4 lat t.j. sporządzono ją na lata 2008-2011 na podstawie danych ujętych w harmonogramie rzeczowo-finansowym przedsięwzięć przewidzianych lub planowanych do realizacji. Kalkulacja kosztów jest w dużej mierze szacunkowa, ponieważ koszty niektórych działań zostały przyjęte według ogólnych założeń i wstępnych kalkulacji. Ponieważ jednak Program ma formułę otwartą można aktualizować i uzupełniać dane dotyczące finansowania poszczególnych przedsięwzięć. Nie oszacowano kosztów na lata 2012-2015 ponieważ lista przedsięwzięć i ich koszty są obarczone zbyt dużym błędem i stają się mało przydatne dla określenia tak odległych potrzeb finansowych gminy.

Tabela 30. Szacunkowe, sumaryczne koszty realizacji Programu na lata 2008-2011 dla zadań własnych

| L.p. | Dziedzina | Koszty ogółem [PLN] |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ochrona przyrody i krajobrazu, w tym rozwój turystyki i rekreacji | 2 326 000 |
| 2. | Ochrona wód podziemnych i powierzchniowych | 6 241 000 |
| 3. | Ochrona powierzchni ziemi i gleb | 200 000 |
| 4. | Ochrona powietrza, w tym w energia odnawialna i energooszczędność | 1 650 290 |
| 5. | Ochrona przed hałasem | 7 704 800 |
| 6. | Gospodarka odpadami | Koszty ujęte w Planie gospodarki odpadami |
| 7. | Edukacja ekologiczna i dostęp do informacji o środowisku | 3 000 |
| 8. | Planowanie przestrzenne i strategiczne | 270 000 |
| 9. | Monitoring i zarządzanie ochroną środowiska | 23 240 |
| SUMA |  | 18 418 330 |

Największe koszty generują działania dotyczące ochrony wód, związane przede wszystkim z planowaną kanalizacją gminy oraz działania dotyczące ochrony przed hałasem, co jest związane głównie z planowanymi budowami lub remontami dróg gminnych i ulic. Znaczące koszty będą także wynikiem realizacji planów dotyczących ochrony przyrody i krajobrazu, a w tym wykorzystania walorów przyrodniczych do rozwoju turystyki i rekreacji (najwyższy koszt to rewitalizacja Parku Miejskiego w Gorzowie Śląskim). Jednakże przy działaniach z tej dziedziny możliwe jest pozyskanie znaczących środków UE. Najmniejsze koszty przewidziano dla dziedziny edukacja ekologiczna i dostęp do informacji o środowisku, ponieważ są to głównie działania jedynie koordynowane lub inicjowane przez gminę, a prowadzone przez inne jednostki i instytucje. Ogółem na lata 2008 – 2011 planuje się zadania na łączny koszt 18,4 mln zł, jednak szacuje się, że około 50% kosztów zostanie pozyskane z zewnątrz (PROW, RPO, WFOŚiGW itp.).

  - Możliwości finansowania programu

Dla gminy dostępnymi sposobami finansowania inwestycji są:

- środki własne,

- kredyty i pożyczki udzielane w bankach komercyjnych,

- kredyty i pożyczki o oprocentowaniu preferencyjnym udzielane przez instytucje wspierające rozwój gmin i powiatów,

- dotacje państwowe z funduszy krajowych i zagranicznych.

Osiągane przez Polskę coraz lepsze wyniki w ochronie środowiska są w dużej mierze efektem funkcjonującego systemu finansowania przedsięwzięć proekologicznych. Podstawę tego systemu stanowią przede wszystkim instytucjonalne fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej. W ramach naszego członkostwa w Unii Europejskiej w okresie programowania 2007-2013 podstawowe znaczenie nabiera Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Fundusz Spójności, Europejski Fundusz Społeczny oraz Europejski Fundusz Rolny (możliwość większego niż dotychczas wykorzystania środków UE, w szczególności w inwestycjach związanych z infrastrukturą techniczną, rozwojem obszarów wiejskich, rekultywacją terenów oraz turystyką i edukacją ekologiczną). Fundacje i programy pomocowe udzielają bezzwrotnej pomocy finansowej w różnych formach. Są to między innymi: pomoc finansowa na zadania inwestycyjne lub projekty, pomoc konsultingowa oraz pomoc szkoleniowa. Dostępne na rynku formy finansowania inwestycji ekologicznych dzieli się na:

- kredyty, pożyczki, obligacje, leasing,

- udziały kapitałowe – akcje i udziały w spółkach,

- dotacje.

W polityce finansowej wielu gmin i powiatów zauważa się dużą ostrożność budżetową, wyrażającą się niewykorzystaniem możliwości realizacji zadań ze źródeł zewnętrznych. Rachunek ekonomiczny wykazuje jednak, iż w naszych warunkach efektywność prowadzenia inwestycji wymaga nie tylko angażowania wysokich środków własnych, ale także aktywnej polityki pozyskiwania alternatywnych źródeł finansowania. Realizacja kosztownych inwestycji w gminie jest możliwa jedynie przy pozyskaniu pomocy finansowej z zewnątrz. Przy założonym koszcie budowy kanalizacji czy dróg, gmina wykorzystując jedynie własne dochody, realizowałaby inwestycje przez wiele lat. Sytuacja budżetowa gminy Gorzów Śląski odzwierciedla uwarunkowania lokalne. Duża ilość użytków rolnych i lasów, a mała większych zakładów pracy, pomimo istnienia miasta powoduje niskie wpływy do budżetu z tytułu podatków lokalnych.

Głównym źródłem finansowania wydatków na ochronę środowiska, oprócz środków z budżetu gminy jest Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który z reguły jednak nie posiada wysokich dochodów.

- Zarządzanie programem ochrony środowiska

Istotne w procesie wdrażania programu jest właściwe wykorzystanie rozwiązań o charakterze organizacyjnym, uwzględniających zasady zrównoważonego rozwoju. Stąd wynika potrzeba sformułowania w niniejszym "Programie..." zasad zarządzania programem i środowiskiem. Zarządzanie środowiskiem - również w kontekście integracji z Unią Europejską - nie jest wyłączną domeną służb ochrony środowiska. W procesie wdrażania programu ochrony środowiska powinni uczestniczyć przedstawiciele różnych branż i gałęzi gospodarki oraz sfery życia społecznego, a ich działania powinny być zgodne z zasadą zrównoważonego rozwoju.

Do instrumentów wspomagających realizację programu ochrony środowiska, należą tzw. instrumenty polityki ekologicznej, zasady zarządzania środowiskiem, wynikające z zakresu kompetencyjnego administracji samorządowej szczebla gminnego. W zarządzaniu środowiskiem szczególną rolę pełni „Program ochrony środowiska”, który, z punktu widzenia władz gminy, może być postrzegany jako instrument koordynacji działań na rzecz ochrony środowiska oraz intensyfikacji współpracy różnych instytucji/organizacji, opartej o dobrowolne porozumienia na rzecz efektywnego wdrażania niniejszego Programu. Dlatego celowe jest przedstawienie procedury wdrażania „Programu...”, aby właściwe służby samorządu gminnego miały czytelny obraz terminów i zakresów weryfikacji poszczególnych elementów programu oraz jasne określenie zasad współpracy poszczególnych grup zadaniowych w realizacji programu.

3.1. Narzędzia i instrumenty realizacji programu

Instrumentarium służące realizacji polityki ochrony środowiska wynika z szeregu ustaw, wśród których najważniejsze to: prawo ochrony środowiska, prawo wodne, o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, o ochronie przyrody, o odpadach, prawo geologiczne i górnicze, prawo budowlane.

Wśród instrumentów zarządzania ochroną środowiska można wyróżnić instrumenty o charakterze politycznym (np. Polityka Ekologiczna Państwa, wojewódzkie/powiatowe i gminne programy ochrony środowiska), instrumenty prawno - administracyjne oraz instrumenty o charakterze horyzontalnym (systemy zintegrowanego zarządzania środowiskiem, monitoring środowiska, system statystyki, społeczna partycypacja, działania edukacyjne, narzędzia polityki technicznej i naukowej, konwencje, umowy i porozumienia międzynarodowe). Tradycyjny podział instrumentów zarządzania środowiskiem wyróżnia instrumenty o charakterze prawnym, finansowym, społecznym i organizacyjnym.

3.1.1. Instrumenty prawne

Polskie prawo uwzględnia konieczność zrównoważonego rozwoju łączącego rozwój gospodarczy z ochroną i racjonalnym wykorzystaniem zasobów przyrody. Najistotniejsze przepisy prawne w tym względzie to:

- ustawa z 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska [Dz.U. z 2008r. nr 25, poz. 150 z późniejszymi zmianami] wraz z przepisami wykonawczymi,

- ustawa z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko [Dz.U. nr 199, poz. 1227],

- ustawę z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody [Dz.U. nr 92, poz. 880] wraz z przepisami wykonawczymi,

- ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [Dz.U. nr 80, poz. 717],

- ustawę z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne [Dz. U. 2005r. nr 228, poz 1947 z późniejszymi zmianami] wraz z przepisami wykonawczymi,

- ustawę z dnia 04 lutego 1994r. Prawo Geologiczne i Górnicze [Dz. U. 2005r. nr 228, poz 1947 z późniejszymi zmianami] wraz z przepisami wykonawczymi.

Do instrumentów prawnych należą przede wszystkim:

- pozwolenia na wprowadzanie do środowiska substancji i energii, w tym pozwolenia zintegrowane,

- decyzje dotyczące korzystania ze środowiska przewidziane ustawowo,

- koncesje geologiczne,

- procedury planowania przestrzennego,

- procedury ocen oddziaływania na środowisko,

- obligatoryjne badania monitoringowe wprowadzone przez regulacje prawne.

3.1.2. Instrumenty ekonomiczno-finansowe

Do instrumentów finansowych należą przede wszystkim: opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska, administracyjna kara pieniężna i fundusze celowe.

##### Opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska

Opłaty te pełnią funkcje prewencyjne i redystrybucyjne. Funkcja prewencyjna realizowana jest poprzez zachęcanie podmiotów (dotyczy to podmiotów gospodarczych) do wyboru technologii, lokalizacji produkcji, instalowania urządzeń ochronnych oraz oszczędnego korzystania z zasobów naturalnych w sposób najodpowiedniejszy z punktu widzenia ochrony środowiska. Funkcja redystrybucyjna polega na gromadzeniu i przemieszczaniu środków finansowych przeznaczonych na cele ochrony środowiska.

Opłaty pobierane są za:

-	wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza,

-	pobór wód i wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi,

-	składowanie odpadów,

-	wyłączanie gruntów rolnych i leśnych z produkcji,

- usuwanie drzew i krzewów.

Opłaty trafiają do funduszy celowych (fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz fundusz ochrony gruntów). Pobierają je organy administracji (np. Urząd Marszałkowski, organ gminy) lub, jak w przypadku gruntów rolnych i leśnych, wnoszone są bezpośrednio do funduszu celowego. Podmiot korzystający ze środowiska ustala we własnym zakresie wysokość należnej opłaty (według stawek obowiązujących w okresie, w którym korzystanie ze środowiska miało miejsce) i wnosi ją na rachunek właściwego urzędu marszałkowskiego.

Osoby fizyczne nie będące przedsiębiorcami ponoszą opłaty za korzystanie ze środowiska w zakresie, w jakim to korzystanie wymaga pozwolenia na wprowadzanie substancji lub energii do środowiska oraz pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód w rozumieniu przepisów ustawy Prawo wodne. Należy także wspomnieć, że podobne opłaty pobiera się na podstawie przepisów prawa górniczego i geologicznego za działalność koncesjonowaną.

Administracyjne kary pieniężne

Kary pieniężne nie są sensu stricte środkiem ekonomicznym, są raczej związane z instytucją odpowiedzialności prawnej. Spełniają jednak funkcje podobne do opłat. Kary pobiera się w tych samych sytuacjach, co opłaty, lecz za działania niezgodne z prawem. W odniesieniu do wód, powietrza, odpadów i hałasu, karę wymierza wojewódzki inspektor ochrony środowiska, a w odniesieniu do drzew i krzewów - organ gminy. Stawki kar zwykle są kilkakrotnie wyższe niż opłaty i trafiają do funduszy celowych. Ustawa POŚ przewiduje możliwość odraczania, zmniejszania lub umarzania administracyjnych kar pieniężnych.

##### Fundusze celowe

Jak powiedziano wyżej, opłaty i kary zasilają fundusze celowe. Dla gminy Gorzów Śląski istotne znaczenie mają fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej: NFOŚiGW w Warszawie i WFOŚiGW w Opolu, PFOŚiGW w Oleśnie oraz Fundusz Gminny. Dochody funduszy mają charakter funduszy celowych i gromadzone są na wyodrębnionych rachunkach bankowych, a zasilane są przez:

- wpływy z opłat za składowanie odpadów i kar związanych z niewłaściwym ich składowaniem,

- wpływy z pozostałych opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian oraz za szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych, ponadto wpływy z kar za naruszenie warunków korzystania ze środowiska,

- wpływy z przedsięwzięć organizowanych na rzecz ochrony środowiska i gospodarki wodnej,

- dobrowolne wpłaty, zapisy i darowizny osób fizycznych i prawnych, zakładów pracy, a także świadczenia rzeczowe i środki pochodzące z fundacji.

3.1.3. Instrumenty społeczne

Instrumenty społeczne wspomagają realizację programu ochrony środowiska. Zagadnienie to wiąże się z realizacją zasady współdziałania, której służą uzgodnienia i usprawnienia instytucjonalne. Instrumenty społeczne są to narzędzia dla usprawniania współpracy i budowania partnerstwa, tzw. „uczenie się poprzez działanie”.

Wśród nich istnieje podział na dwie kategorie wewnętrzne: pierwsza dotyczy działań samorządów, a narzędziami są przede wszystkim działania edukacyjne, druga polega na budowaniu powiązań między władzami samorządowymi, a społeczeństwem, gdzie podstawą jest komunikacja społeczna: systemy konsultacji i debat publicznych oraz wprowadzanie mechanizmów tzw. budowania świadomości (kampanie edukacyjne).

Działania edukacyjne realizowane są w różnych formach i na różnych poziomach, począwszy od szkół wszystkich stopni a skończywszy na tematycznych szkoleniach adresowanych do poszczególnych grup zawodowych i organizacji. Działalność ta prowadzona jest od wielu lat, lecz ciągle wymaga dalszego poszerzania sposobów aktywizacji społeczeństwa oraz szkolenia coraz to innych grup zawodowych i społecznych. Edukacja ekologiczna została szerzej omówiona w poprzednich rozdziałach.

Czynnikami decydującymi o sukcesie realizowanej edukacji ekologicznej są rzetelna informacja o stanie środowiska i działaniach na rzecz jego ochrony oraz umiejętność komunikowania się ze społeczeństwem. Komunikacja społeczna coraz częściej nabiera form zinstytucjonalizowanych. Z jednej strony jest to tworzenie biur komunikacji społecznej w urzędach, z drugiej strony - podpisywanie formalnych deklaracji współpracy z organizacjami społecznymi i wspieranie ich działań poprzez np. wprowadzanie przedstawicieli organizacji do różnego rodzaju ciał opiniodawczo-doradczych, organizowanie regularnych spotkań z organizacjami, itp.

W nowym podziale kompetencji ustawodawca nakłada na instytucje rządowe i samorządowe obowiązek wzajemnego informowania się i uzgadniania. Obowiązek ten dotyczy w pierwszej kolejności wymiany informacji między przedstawicielami różnych szczebli samorządu i rządowych organizacji ochrony środowiska.  Ustawa - Prawo ochrony środowiska, nie przewiduje żadnych ograniczeń w korzystaniu z prawa dostępu do informacji o środowisku i jego ochronie, a dostęp do informacji nie jest uzależniony od uczestnictwa w żadnym konkretnym postępowaniu i posiadania jakiegokolwiek interesu w sprawie.

Najważniejszym zadaniem, dla administracji rządowej i samorządów, który pozwoli na pełną realizację ustaleń powyższej ustawy, jest rozwój sprawnego systemu udostępniania i upowszechniania informacji. Konieczne będzie stworzenie komputerowych baz danych o środowisku także na szczeblu gminnym. Szeroko pojęta komunikacja może służyć:

- wymianie informacji roboczej z innymi osobami pracującymi nad tym samym tematem,

- wspieraniu procesu, np. przekazywaniu określonych informacji politykom, sponsorom czy decydentom,

- wciąganiu stron do współpracy, np. budowaniu zainteresowania dzięki rzetelnej i ciekawie podanej informacji, wymiana zdań z osobami o postawie (początkowo) krytycznej, wyjaśnianie stanowisk,

- zapobieganiu zakłóceniom procesu (np. blokowaniu realizacji) poprzez wciągnięcie wszystkich zainteresowanych stron "otwartego planowania" w proces opracowywania strategii/programu,

- promocji strategii/programu (m.in. promocja sukcesu).

Wciągnięcie potencjalnych oponentów w szukanie rozwiązań we wczesnym stadium procesu planowania znacznie zmniejsza ryzyko odwołań i protestów w fazie realizacji, gdy każdy dzień zwłoki jest znacznie droższy, a odwołania na drodze sądowej powodują zwłokę trudną do oszacowania. Profesjonalna wymiana informacji to okazja do zaprezentowania pozytywnej postawy grupy zarządzającej procesem, a otwartość w komunikacji wskazuje na mocną pozycję tego, kto ją prowadzi.

Wymiana informacji działa jak system "wczesnego ostrzegania" i zmniejsza ryzyko wystąpienia nieoczekiwanych zakłóceń, o których nie dowiemy się na czas, gdy poszczególne strony będą milczeć. Intensywna wymiana informacji, wciąganie do dyskusji sprzymierzeńców i oponentów, organizowanie akcji informacyjnych, itp. opóźnia wprawdzie działania w początkach procesu, ale w ostatecznym rozrachunku chroni przed opóźnieniami i nieoczekiwanymi problemami w fazie realizacji projektu.

Współdziałanie jest niezbędnym instrumentem w przypadku konieczności uczestniczenia kilku podmiotów w finansowaniu przedsięwzięcia objętego programem ochrony środowiska. Jest to jednocześnie najlepszy przykład partnerstwa, także publiczno-prywatnego w celu np. wykonania tzw. montażu finansowego. Uczestnictwo prywatnych właścicieli działek (np. w przypadku budowy systemu kanalizacji) wymaga zastosowania rozwiązań prawnych umożliwiających uczestnictwo grupy prywatnych podmiotów fizycznych jako partnera dla innych podmiotów prawnych.

Takie rozwiązania w postaci np. utworzenia komitetu budowy, mogą także umożliwić formalne przekazywanie dofinansowania grupie prywatnych właścicieli ze strony podmiotu dysponującego środkami na realizację przedsięwzięcia np. w rodzaju przydomowych oczyszczalni ścieków. Podobne rozwiązanie może być przyjęte w przypadku wspomagania przedsięwzięć związanych ze zmianą nośnika energii w systemach ogrzewania w domach mieszkalnych.

Współdziałanie w ramach gospodarki wodno-ściekowej czy gospodarki odpadami będzie polegało na uzgodnieniach dotyczących finansowania i organizacji działań w tym zakresie. Szczególnie istotne będzie działanie w porozumieniu w przypadku współfinansowania przedsięwzięć oraz korzystania z funduszy UE.

Stosowne porozumienia (być może o charakterze stowarzyszenia) należy poczynić wcześniej z uwagi na wymagania proceduralne w przypadku aplikacji o fundusze w UE. Korzystne uzupełnienie stanu obecnego w zakresie efektywnego zarządzania środowiskiem powinno stanowić komplementarne podejście bazujące na współpracy, z zaangażowaniem "grup zadaniowych/docelowych".

Kooperatywne kształtowanie polityki ochrony środowiska jest efektywniejsze dla np. zrównoważonego rozwoju przemysłu, niż tradycyjne regulacje nakazowo-kontrolne. Wynika to z lepszego wykorzystania potencjału zaangażowanej tu strony przemysłowej.

3.1.4. Instrumenty organizacyjno-planistyczne

Na poziomie gminnym instrumentami organizacyjno-planistycznymi są przede wszystkim:

- wieloletni plan inwestycyjny i strategia rozwoju gminy,

- gminny program ochrony środowiska,

- studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

- miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.

Dotychczasowy rozwój teorii i praktyki zarządzania ekologicznego wskazuje, że system zarządzania realizujący cele ekologiczne powinien opierać działania na następujących zasadach: zanieczyszczający płaci, użytkownik płaci, przezorności, współodpowiedzialności, pomocniczości. Są to zasady powszechnie już akceptowane i stosowane w wielu krajach. Jednocześnie z istoty koncepcji zrównoważonego rozwoju wynikają tzw. złote reguły zarządzania ekologicznego:

- nieodnawialne zasoby środowiska powinny być wykorzystywane w takim zakresie, w jakim istnieje możliwość ich substytucyjnego kompensowania zasobami odnawialnymi,

- odnawialne zasoby środowiska powinny być wykorzystywane tylko w zakresie nie przekraczającym stopnia ich odnawialności,

- chłonność środowiska nie powinna być w żadnym zakresie przekroczona,

- różnorodność biologiczna środowiska nie powinna maleć.

Instytucje działające w ramach administracji odpowiedzialnych za wykonywanie i egzekwowanie prawa mają głównie na celu zapobieganie zanieczyszczeniu środowiska przez:

- racjonalne planowanie przestrzenne,

- kontrolowanie gospodarczego korzystania ze środowiska,

- porządkowanie działalności związanej z gospodarczym korzystaniem ze środowiska.

Przepisy przewidują tworzenie na wszystkich szczeblach administracji rozbudowanego systemu dokumentów planistycznych wytyczających generalne kierunki polityki rozwoju w kontekście ochrony środowiska i zagospodarowania przestrzennego. Zarządy województw, powiatów i wójtowie/burmistrzowie gmin sporządzają programy ochrony środowiska w celu realizacji polityki ekologicznej państwa. Dokumenty dotyczące zagospodarowania przestrzennego sporządza się na szczeblu wojewódzkim i gminnym, ale nie wszystkie mają jednakową moc prawną i rolę w całym systemie.

Z punktu widzenia prawnego najmocniejszą pozycję w omawianej strukturze ma gmina, gdyż tylko miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, uchwalane przez radę gminy, mają rangę obowiązującego powszechnie przepisu prawa. Oznacza to w uproszczeniu, że wszelkie programy, plany i strategie formułowane na różnych szczeblach mają tylko wtedy szansę realizacji, jeśli znajdą odzwierciedlenie w konkretnym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

3.2. Główne działania wdrażania Programu w gminie

Główne działania wdrażania Programu w gminie Gorzów Śląski przedstawiono w formie tabelarycznej:

Tabela 31. Główne działania wdrażania Programu

| L.p. | Działania | Jednostka odpowiedzialna i współpracująca |
| --- | --- | --- |
| Wdrażanie Programu |  |  |
| 1. | Wyznaczenie koordynatora | Burmistrz Jednostki wdrażające Program |
| 2. | Ocena wykonania Programu i przygotowanie raportu dla Rady Miasta (I kw. 2010r. i 2012r.) |  |
| 3. | Weryfikacja i aktualizacja Programu: - - I poł. 2012r. opracowanie nowego Programu na lata 2012-2015 |  |
| 4. | Wspieranie finansowe instytucji, organizacji, prywatnych właścicieli wdrażających Program | Gmina poprzez: GFOŚiGW Fundusze celowe Fundusze UE WFOŚiGW |
| Monitoring środowiska i wdrażania programu |  |  |
| 5. | Prowadzenie bazy danych stanu środowiska na terenie gminy | Gmina |
| 6. | Stały monitoring realizacji Programu | Gmina |
| Edukacja ekologiczna |  |  |
| 7. | Rozwój różnych form edukacji ekologicznej propagujących program oraz jego działania i cele, w szczególności zrealizowane | Gmina Jednostki organizacyjne Organizacje pozarządowe |

Harmonogram wdrażania Programu przedstawia poniża tabela:

Tabela 32. Harmonogram wdrażania Programu ochrony środowiska dla gminy Gorzów Śląski

| Zadania/ rok | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Monitoring wdrażania Programu |  |  |  |  |  |
| Monitoring stanu środowiska |  |  |  |  |  |
| Monitoring polityki środowiskowej w gminie |  |  |  |  |  |
| - Mierniki efektywności Programu |  |  | I kw. |  | I kw. |
| - Ocena realizacji listy przedsięwzięć |  |  | I kw. |  | I kw. |
| - Raporty z realizacji Programu |  |  | I kw. |  | I kw. |
| - Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska |  |  |  |  | I poł. Nowy Program |

3.3. Struktura zarządzania programem

Podstawową zasadą realizacji programu ochrony środowiska powinna być zasada wykonywania zadań przez poszczególne jednostki włączone w zagadnienia ochrony środowiska, świadome istnienia programu i swojego uczestnictwa w nim. Szansę na skuteczne wdrożenie Programu daje dobra organizacja zarządzania nim. Z punktu widzenia pełnionej roli w realizacji Programu można wyodrębnić cztery grupy podmiotów uczestniczących w nim. Są to:

- podmioty uczestniczące w organizacji i zarządzaniu programem,

- podmioty realizujące zadania programu, w tym instytucje finansujące,

- podmioty kontrolujące przebieg realizacji i efekty programu,

- społeczność gminy jako główny podmiot odbierający wyniki działań programu.

Rys.6. Schemat zarządzania programem ochrony środowiska

BURMISTRZ

Pełnomocnik ds. Programu

RADA MIASTA

Zespoły Konsultacyjne

Samorząd powiatowy

Wojewoda

Samorząd wojewódzki

Instytucje kontrolujące

Odbiór społeczny

Instytucje finansujące

Jednostki realizujące przedsięwzięcia

Główna odpowiedzialność za realizację Programu spoczywa na Burmistrzu, który składa Radzie Miasta raporty z wykonania Programu. Burmistrz współdziała z organami administracji rządowej i samorządowej szczebla wojewódzkiego oraz samorządem powiatowym, które dysponują instrumentarium wynikającym z ich kompetencji.

W dyspozycji Zarządu Województwa znajdują się instrumenty finansowe na realizację zadań programu (poprzez WFOŚiGW w Opolu). Ponadto Zarząd Województwa współdziała z instytucjami administracji specjalnej, w dyspozycji, których znajdują się instrumenty kontroli i monitoringu. Instytucje te kontrolują respektowanie prawa, prowadzą monitoring stanu środowiska (WIOŚ), prowadzą monitoring wód (RZGW).

Wypracowane procedury i strategie powinny po ustaleniu i weryfikacji stać się rutyną i podstawą zinstytucjonalizowanej współpracy pomiędzy partnerami różnych szczebli decyzyjnych i środowisk odpowiedzialnych za ostateczny wizerunek obszaru. Następuje uporządkowanie i uczytelnienie samego procesu planowania i zarządzania, pewne działania stając się rutyną, powodują samoistne powtarzanie się dobrych rozwiązań wytwarzając mechanizmy samoregulacji.

Jak już wspomniano wcześniej, odbiorcą Programu są mieszkańcy gminy, którzy subiektywnie oceniają efekty wdrożonych przedsięwzięć. Ocenę taką można uzyskać poprzez wprowadzenie odpowiednich mierników świadomości społecznej, co opisano w dalszej części dokumentu.

3.4. Sprawozdawczość z realizacji programu

Zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska [Dz.U. z 2008r. nr 25, poz. 150 z późniejszymi zmianami] wraz z przepisami wykonawczymi, z wykonania programu Burmistrz sporządza, co 2 lata raporty, które przedstawia radzie miejskiej. Dla niniejszego Programu raport powinien być sporządzony na początku 2010r. i 2012r.

3.5. Monitorowanie i ocena realizacji programu

Wymagane ustawą raporty, sporządzane, co 2 lata przez Burmistrza mają na celu kontrolę i ocenę stopnia realizacji zadań i założonych celów. Będą się one opierać na określonym w niniejszym rozdziale zakresie i wskaźnikach powszechnie dostępnych w systemie monitoringu środowiska i danych urzędu statystycznego.

- Monitoring środowiska

Jest podstawą do oceny polityki ekologicznej gminy, ponieważ dysponuje danymi liczbowymi umożliwiającymi niezbędne porównania między stanem obecnym, a przyszłym. Mierniki efektów ekologicznych są w znacznym stopniu dostępne jako wielkości mierzone w ramach istniejących systemów kontroli i monitoringu. Pomiary w województwie opolskim wykonywane są przede wszystkim w ramach działalności WSSE i WIOŚ. Dane te oraz inne dane statystyczne dotyczące ochrony środowiska publikowane są w dwóch podstawowych opracowaniach:

- „Stan środowiska w województwie opolskim w roku ...” WIOŚ, Opole

- „Rocznik statystyczny województwa opolskiego” WUS, Opole.

Ponadto pewne dane znajdują się w posiadaniu Urzędu Miasta i Gminy w Gorzowie Śląskim, Starostwie oleskim oraz Urzędzie marszałkowskim (Wojewódzki Bank Zanieczyszczeń Środowiska).

- Zakres monitoringu i wskaźniki wdrażania Programu

W celu spełnienia wymagań zapisanych w ustawie Prawo ochrony środowiska dotyczących raportowania należy zdefiniować zakres i sposób oceny realizacji Programu.

Najważniejsze zadania w toku realizacji Programu to:

- wyznaczenie przez Burmistrza koordynatora wdrażania Programu, który będzie na bieżąco śledził postęp w zakresie wdrażania poszczególnych zadań i realizacji celów, a na tej podstawie, co dwa lata będzie przygotowywał raport z wykonania programu (I kw. 2010r. i 2012r.),

- sporządzenie nowego Programu na podstawie zaktualizowanych celów i kierunków działań (początek 2012 roku).

Zakres monitoringu wdrażania Programu powinien obejmować:

- ocenę i zakres wykonania zadań ujętych w harmonogramie rzeczowo-finansowym,

- stopień realizacji przyjętych celów średniookresowych (do roku 2015),

- rozbieżności między przyjętymi celami, zadaniami, a stopniem ich wykonania,

- przyczyny nie wykonania założonych zadań i celów.

Monitoring i ocena realizacji Programu będzie zadaniem wyznaczonego koordynatora. Podstawą właściwego systemu oceny realizacji Programu jest dobry system sprawozdawczości oparty na odpowiednio dobranych wskaźnikach stanu środowiska. Przy określaniu wskaźników przyjęto, z pewnymi wyjątkami, jako wyjściowy 2006 rok – dane statystyczne dostępne przy opracowywaniu Programu pochodzą z tego roku. Przy ocenie Programu na początku 2010 roku i 2012 będą dostępne dane statystyczne z roku 2008 i 2010, więc lata te przyjęto dla kontroli wskaźników. Poniższa tabela zawiera przykładowe wskaźniki mówiące o stopniu realizacji Programu. Lista ta nie jest ostateczna, może być weryfikowana w trakcie realizacji Programu, a także powinna być zweryfikowana przy aktualizacji i sporządzaniu nowego Programu za 4 lata.

Tabela 33. Wybrane wskaźniki realizacji Programu (zrównoważonego rozwoju gminy)

| Wskaźniki zrównoważonego rozwoju gminy | 2006 | 2008 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- |
| Zużycie wody do celów konsumpcyjnych na 1 mieszkańca [m3/m/rok] |  |  |  |
| Ilość ścieków komunalnych wytwarzanych w gminie na 1 mieszkańca [m3/m/rok] |  |  |  |
| Długość sieci kanalizacyjnej [km] |  |  |  |
| Liczba przyłączy kanalizacyjnych [szt.] |  |  |  |
| Instalacje wykorzystujące energię odnawialną [szt.] |  |  |  |
| Liczba grupowych ujęć wody [szt] |  |  |  |
| Długość sieci wodociągowej [km] |  |  |  |
| Liczba szamb [szt.] |  |  |  |
| Liczba przyzagrodowych oczyszczalni ścieków [szt.] |  |  |  |
| Liczba przyłączy wodociągowych [szt.] |  |  |  |
| Powierzchnia zrekultywowanych terenów [ha] |  |  |  |
| Obszary cenne przyrodniczo prawnie chronione [ha] |  |  |  |
| Liczba posadzonych drzew [szt.] |  |  |  |
| Liczba wyciętych drzew [szt.] |  |  |  |
| Zalesienia [ha] |  |  |  |
| Lesistość [%] |  |  |  |
| Udział wydatków w budżecie na gospodarkę komunalną, ochronę środowiska [%] |  |  |  |
| Długość dróg krajowych, wojewódzkich, o stwierdzonym przekroczeniu dopuszczalnych poziomów natężenia hałasu [km] |  |  |  |
| Ekologiczne gospodarstwa rolne posiadające certyfikat |  |  |  |

Materiały wyjściowe i literatura

Dajdok Z., Kącki Z., Nowak A., Nowak S., Spałek K. 1998a. Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych prawnie chronionych w województwie opolskim. Uniwersytet Opolski, Opole.

Dajdok Z., Kącki Z., Nowak A., Nowak S., Spałek K. 1998b. Atlas rozmieszczenia rzadkich roślin naczyniowych w województwie opolskim. Uniwersytet Opolski, Opole.

IUCN. 1994. IUCN Red List Categories. As Approved by the 40th Meeting of the IUCN Council. IUCN Gland, Switzerland. ss. 22.

Kleczkowski A.S. i inni, 1990, Mapa obszarów głównych zbiorników wód podziemnych (GZWP) w Polsce wymagających szczególnej ochrony 1: 500  000.  Prace CPBP 04.10.09. Objaśnienia tekstowe do mapy. IHiGI AGH Kraków.

Koncepcja planu zagospodarowania przestrzennego województwa opolskiego, 2008r., Urząd Marszałkowski w Opolu.

Kołaczkowski M., 1989, Obszary zasilania wodonośnych poziomów użytkowych na terenie województwa opolskiego.

Kryza J., Różkowski A. - Główne zbiorniki wód podziemnych SW Polski. Mat. VIII Symp. Strategia ochrony głównych zbiorników wód podziemnych w Polsce. Częstochowa, 1989.

Lasy i gospodarka leśna województwa opolskiego, 2007, Biuro Usług Leśnych „Hektor” Grzegorz Rączka, Brzeg.

Matuszkiewicz W. 2001. Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. PWN, Warszawa. ss. 298.

Parusel J. B., Wika S., Bula R. (red.) 1996. Czerwona lista roślin naczyniowych Górnego Śląska. Raporty Opinie1: 8-42.

Plan zagospodarowania przestrzennego województwa opolskiego, Biuro Planowania Przestrzennego w Opolu. Opole, 2002 r.

Program ochrony środowiska województwa opolskiego na lata 2003 – 2006 z perspektywą na lata 2007 – 2010, Urząd Marszałkowski Opole, 2003 r.

Program ochrony środowiska dla powiatu oleskiego na lata 2008-2011 wraz z perspektywą do roku 2015 (projekt), 2008.

Rocznik statystyczny województwa opolskiego, 2007, Urząd statystyczny w Opolu.

Stan środowiska w województwie opolskim w 2006 r., Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, Opole 2007 r.

Stan środowiska w województwie opolskim w 2005 r., Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, Opole 2006 r.

Stan środowiska w województwie opolskim w 2004 r., Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, Opole 2005 r.

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Gorzów Śląski.

Wajda, J. Żurek S. (red.). 1995a. Konwencja o ochronie gatunków europejskich dzikich zwierząt i roślin oraz siedlisk naturalnych. W: Konwencje międzynarodowe i uchwały organizacji międzynarodowych., Zeszyt 12: 5-48.  Instytut Ochrony Środowiska, Warszawa.

Warunki przyrodnicze produkcji rolnej. Województwo opolskie, 1987, Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach.

Zając A, Zając M. (red.) 2001. Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. Nakładem Pracowni Chorologii Komputerowej Instytutu Botaniki UJ, Kraków.

Materiały kartograficzne:

- Atlas Rzeczypospolitej Polskiej 1: 1 500 000, 1994, Warszawa.

Atlas Śląska Dolnego i Opolskiego. Uniwersytet Wrocławski – Pracowania Atlasu Dolnego Śląska. Wrocław, 1997 r.

Mapa hydrograficzna Polski w skali 1 : 50 000 wraz z objaśnieniami.

Mapa geologiczna Polski w skali 1 : 50 000 wraz z objaśnieniami.

Matuszkiewicz W.(red.), 1991, Potencjalna roślinność naturalna Polski. Mapa 1:300 000, Polska Akademia Nauk. Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania.

Województwo Opolskie. Mapa glebowo – rolnicza w skali 1 : 100 000. IUNIG Puławy, 1987r.