SPECYFIKACJA  TECHNICZNA

WYKONANIA  I  ODBIORU  ROBÓT REMONTOWYCH

w Zespole Szkół w Gorzowie Śl.

zadanie: Remont budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Gorzowie Śląskim

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień:

45211000-4    Roboty w zakresie instalacji elektrycznej

45421000-4    Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45432100-5    Kładzenie i wykładanie podłóg

45442100-8    Roboty malarskie

Inwestor:  Urząd Miejski w Gorzowie Śląskim

Adres:       46-310 Gorzów Śląski, ul. Wojska Polskiego 15

1. Przedmiot i zakres robót budowlanych

1.1. Inwestor – Urząd Miejski w Gorzowie Śląskim, ul. Wojska Polskiego 15

1.2. Niniejsze opracowanie dotyczy :

Remontu budynku Szkoły podstawowej i Gimnazjum w Gorzowie Śląskim

1.3. Informacja o terenie budowy:

- Teren budowy jest ogrodzony.

- Plac budowy przylega do drogi krajowej nr 42.

- Wyjazd z placu budowy na drogę krajową nr 42.

- Na placu budowy można wydzielić zaplecze i składowisko materiałów.

- Dopuszcza się korzystanie przez pracowników z pomieszczeń sanitarnych w budynku szkolnym

- Na placu budowy dostępny jest przyłącz elektryczny i punkt poboru wody

- Pobór energii i wody będzie podlegać pomiarowi i opłacie przez wykonawcę .

- Zabezpieczenie chodników i jezdni – nie jest wymagane.

2. Wyszczególnienie i zakres robót budowlanych polegających na

remoncie i modernizacji budynku szkolnego :

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień:

CPV 45311100-1    Roboty w zakresie instalacji elektrycznej

2. Instalacja elektryczna

2.1 Istniejąca instalacja elektryczna nie spełnia aktualnych wymagań określonych

w obowiązujących normach i przepisach.  Należy wykonać nową instalację z zastosowaniem przewodów miedzianych podtynkowych umieszczonych w bruzdach.

Instalacja zasilana będzie z nowych tablic rozdzielczych TB usytuowanych na parterze i piętrze budynku.

Tablice należy wyposażyć w wyłączniki samoczynne i wyłączniki różnicowo-prądowe.

Instalację oświetleniową i gniazd wtykowych 1-fazowych należy wykonać przewodami YDYp 3(4)x1,5 mm2 na napięcie znamionowe 750 V. Przewody układać pod tynkiem.

Gniazdo 3-fazowe obok tablicy rozdzielczej zasilić przewodem YDYp 5x2,5 mm2.

W sanitariatach, szatniach, sali sportowej i na zewnątrz budynku zastosować osprzęt hermetyczny wpuszczany w tynk. Wszystkie gniazda powinny posiadać styk ochronny.

Po zakończeniu robót wykonać pomiary ochronne.

2.2.Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie instalacji elektrycznych w budynku.

2.3.Zakres robót obejmuje:

- instalacje elektryczne oświetleniowe wraz z oprawami

- in

- instalacje elektryczne gniazd wtyczkowych

- montaż tablic rozdzielczych w budynku

- instalacje uziemienia i połączeń wyrównawczych

- demontaż instalacji elektrycznych

- badania i pomiary wykonanej instalacji elektrycznej

2.4. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z określeniami ujętymi w odpowiednich normach i przepisach, których zestawienie podano w p-kcie 9

2.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową.

Rodzaje (typy) urządzeń, osprzętu i materiałów pomocniczych zastosowanych do wykonywania instalacji powinny być zgodne z podanymi w dokumentacji projektowej. Zastosowanie do wykonania instalacji innych rodzajów (typów) urządzeń i osprzętu niż wymienione w projekcie dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem wprowadzenia do dokumentacji projektowej zmian uzgodnionych w obowiązującym trybie z Projektantem i Inwestorem

2.6. Materiały

2.6.1. 	Tablice rozdzielcze z wyposażeniem projektowanym indywidualnie wg dyspozycji podanych w dokumentacji projektowej.

2.6.2.  	Przewód instalacyjny o izolacji i powłoce polwinitowej na napięcie znamionowe 750 V z żyłami miedzianymi o przekroju do 2,5 mm2 i ilości żył 3÷5 wg PN-87/E-90056.

2.6.3.  	Przewód z żyłą miedzianą, jednodrutową o przekroju do 2,5 mm2 na napięcie znamionowe 250 V o izolacji polwinitowej według PN-87/E-90054.

2.6.4.  	Oprawy fluorescencyjne 1×36W, 2× 36 W, 2×58 W  – nasufitowe wyposażone, lub nie, we własny układ zasilania awaryjnego o czasie podtrzymania 2 h.

2.6.5. 	Oprawy fluorescencyjne 2×36W, 4×20 W do wnętrz, przeznaczone do wbudowania w sufity podwieszane wyposażone we własny układ zasilania awaryjnego jak w p. 2.5.

2.6.6. 	Oprawy zewnętrzne hermetyczne wyposażyć w czujniki ruchu.

2.7.	Obudowy z przyciskami sterowniczymi i stycznikami do mocowania na cegle lub betonie.

2.8.	Odgałęźniki instalacyjne w obudowie z tworzywa z zaciskami do 2,5 mm2, 400 V (do instalacji szczelnych).

2.9. 	Puszki instalacyjne z tworzywa  – końcowe o średnicy 60 mm i rozgałęźne o średnicy 80 mm.

2.10.  Gniazda wtyczkowe  podtynkowe dwubiegunowe z uziemieniem 10/16 A, 250 V.

2.11.  Gniazda wtyczkowe natynkowe dwubiegunowe z uziemieniem bryzgoodporne 10/16 A, 250 V.

2.12.  Łączniki i przełączniki jednobiegunowe  6 A, 250 V do mocowania w puszkach pod tynkiem.

2.13.  Łączniki jednobiegunowe  6 A, 250 V bryzgoodporne, do mocowania na cegle lub betonie.

2.14.  Gniazda wtyczkowe 16 A, 500 V, 3-fazowe, pięciostykowe do mocowania na cegle lub betonie.

2.15.  Rury winidurowe instalacyjne o średnicy do 20 mm.

2.16.  Drut stalowy ocynkowany  o średnicy 6 mm.

2.17.  Płaskownik  stalowy, ocynkowany 30×4 mm.

(1)	Odbiór materiałów na budowie

Materiały takie jak tablica rozdzielcza, oprawy oświetleniowe, przewody należy dostarczać na budowę wraz ze świadectwami jakości, kartami gwarancyjnymi, protokołami odbioru technicznego.

Dostarczone na miejsce budowy materiały należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi wytwórcy.

W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwających się wątpliwości mogących mieć wpływ na jakość wykonania robót, materiały należy przed ich wbudowaniem poddać badaniom określonym przez dozór techniczny robót.

(2)	Składowanie materiałów na budowie

Składowanie materiałów powinno odbywać się zgodnie z zaleceniami producentów, w warunkach zapobiegających zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu się właściwości technicznych na skutek wpływu czynników atmosferycznych lub fizykochemicznych. Należy zachować wymagania wynikające ze specjalnych właściwości materiałów oraz wymagania w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

2.3. Sprzęt

Do wykonania instalacji elektroenergetycznych przewiduje się użycie typowych narzędzi i typowego sprzętu, sprawnych technicznie i bezpiecznych w użytkowaniu.

2.4. Transport

Materiały na budowę powinny być przywożone odpowiednimi środkami transportu, zabezpieczone w sposób zapobiegający uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

2.5. Demontaż instalacji elektrycznych

W pomieszczeniach przewidzianych do remontu należy wykonać demontaż instalacji wraz z osprzętem.

Po zdemontowanych instalacjach i osprzęcie należy odtworzyć ubytki tynków.

2.6. Kontrola jakości robót

(1)   Sprawdzenie i odbiór robót powinno być wykonane zgodnie z normami i przepisami.

(2)   Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinno podlegać:

zgodność wykonania robót z dokumentacją projektową,

właściwe podłączenie przewodu fazowego i neutralnego do gniazd

załączanie punktów świetlnych zgodnie z założonym programem

wykonanie pomiarów rezystancji uziemienia, izolacji, pomiarów skuteczności ochrony przeciwporażeniowej z przekazaniem wyników do protokołu odbioru.

2.7. Odbiór robót

2.7.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

2.7.2. Odbiory częściowe

2.7.3. Odbiory końcowe

2.7.4. Odbiory ostateczne

2.8. Warunki płatności

Warunki płatności za roboty określone zostały w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia

2.9. Przepisy związane

[1]	PN-87/E-90056. Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do układania na stałe. Przewody o izolacji i powłoce polwinitowej, okrągłe.

[2]	PN-87/E-90054. Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do układania na stałe. Przewody jednożyłowe o izolacji polwinitowej.

[3]	PN-76/E-90301. Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i powłoce polwinitowej na napięcie znamionowe 0.6/1 kV.

[4]	PN-EN 12464-1:2004. Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy.
Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach.

[5]	PN-86/E-05003.01. Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania ogólne.

[6]	Przepisy budowy urządzeń elektroenergetycznych. Instytut Energetyki 1988 r.

CPV 45421000-4    Roboty w zakresie stolarki budowlanej

3. Wymiana stolarki drzwiowej

3.1. Wymiana wewnętrznej stolarki drzwiowej

W budynku przewidziano do wymiany drzwi na I piętrze, parterze, hallu schodowym i Sali sportowej.

Należy zastosować drzwi płytowe gładkie, wykonane z drewna sosnowego (konstrukcja) wypełnione płytą wiórową. Część skrzydeł wyposażona w naświetle oszklone szkłem bezpiecznym. Ościeżnice i skrzydła drzwiowe – trzyzawiasowe. Skrzydła drzwiowe wyposażone w zamki z wkładką bębenkową i klamki metalowe z szyldami.

Skrzydła łazienkowe typowe z małą szybą, kratką nawiewną i zamkami łazienkowymi.

Otwory drzwiowe, w których zostaną zamontowane nowe drzwi maja wysokość 200 i 250 cm, przy szer.100 cm. Po wykuciu starych ościeżnic, należy osadzić nowe ościeżnice metalowe typu FD-3/S –trzyzawiasowe i obrobić ościeża zaprawą cementowo-wapienną, do ujednolicenia z istniejącymi tynkami ścian. Dodatkowo, w otworach o wysokości 250 cm należy osadzić nad nową ościeżnicą naświetle z PCV oszklone szkłem bezpiecznym. Po osadzeniu nowych drzwi i naświetla wymiary otworu drzwiowego w świetle ościeży pozostaną niezmienione. Wymianę drzwi w otworach o wysokości 200 cm wykonać j.w. bez montowania naświetla PCV.

Skrzydła w otworach standardowych (200 cm)  wyposażyć w szybę bezpieczną o wym 65x40 cm, co ma poprawić doświetlenie korytarza.

Drzwi w hallu schodowym wymienić, a nad drzwiami osadzić naświetla z PCV, wypełniające istniejący otwór drzwiowy do wys. 300 cm.

Drzwi (2 kpl) w korytarzu prowadzącym do sali sportowej należy wymienić na nowe, dwuskrzydłowe, aluminiowe o konstrukcji wzmocnionej (zawiasy, pochwyty), oszklone do połowy szkłem bezpiecznym, dołem wypełnienie panelem odpornym na uderzenia.

Drzwi drewniane dwuskrzydłowe do pokoju nauczyciela WF zdemontować, otwór przymurować do szer 103 cm, osadzić ościeżnicę stalową szer. 90 cm i zawiesić skrzydło drzwiowe płytowe z szybą 65x40 cm.   Powstałą zamurówkę otynkować do ujednolicenia z przyległymi tynkami ścian.

Uwaga:

1/ wymiary drzwi wykonawca zobowiązany jest przed zamówieniem i montażem sprawdzić na budowie

2/ zdemontowane drzwi ( skrzydła i ościeżnice) wykonawca zobowiązany zutylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami

3.2.We wszystkich pomieszczeniach, po wymianie drzwi, naprawa uszkodzonych posadzek  i warstw podposadzkowych, poprzez wymianę uszkodzonych materiałów na nowe identyczne jak istniejące na pozostałej powierzchni pomieszczeń i przyległych do pomieszczeń korytarzy oraz wstawienie progów z listew aluminiowych w kolorze dopasowanym do materiału posadzek. Kolory należy uzgodnić z użytkownikiem.

We wszystkich pomieszczeniach, po wymianie drzwi naprawa i uzupełnienie tynków, uzupełnienie okładzin na ścianach, naprawa i uzupełnienie  okładzin z płytek glazurowanych oraz malowanie ścian. Wzór i kolor okładzin oraz wymalowań identyczny jak istniejące w pomieszczeniach,

Sprzątanie pomieszczeń i mycie po robotach wszystkich posadzek, wszystkich okładzin ścian, stolarki drzwiowej – w obowiązkach wykonawcy robót

Wywóz na wysypisko gruzu pochodzącego z rozbiórek,

3.3. Materiały

Wszystkie materiały wbudowywane przez wykonawcę muszą spełniać wymogi określone w niniejszej ST i przedmiarach robót. Muszą posiadać stosowne dokumenty potwierdzające ich jakość oraz dopuszczające je do stosowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Wszystkie materiały muszą być fabrycznie nowe, nie dopuszcza się stosowania materiałów z odzysku. Materiały muszą być w I gatunku.

Materiały nie odpowiadające wymaganiom ST i przedmiarów robót zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy.

Kolorystykę i wzory materiałów budowlanych wykończeniowych wykonawca zobowiązany jest uzgadniać z użytkownikiem i  uzyskać akceptacje inspektora nadzoru.

3.4.  Sprzęt

Podstawowym warunkiem doboru sprzętu jest osiągnięcie efektu określonego w ST i przedmiarach robót. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z  ST i przedmiarami robót oraz w terminie przewidzianym w umowie.

Transport

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Przewożone na środkach transportu materiały będą zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwórcę. Liczba środków transportu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z ST i przedmiarami robót oraz w terminie przewidzianym w umowie.

3.5. Warunki płatności

Warunki płatności za roboty określone zostały w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia

45432100-5    Kładzenie i wykładanie podłóg

4. Podłogi i posadzki

4.1 Do remontu przewidziano podłogi i posadzki w ciągach komunikacyjnych i pomieszczeniach sanitarnych.

4.2. Zakres robót objętych Specyfikacją

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie posadzek w ciągach komunikacyjnych i pomieszczeniach sanitarnych, a w szczególności :

- skucie i zerwanie istniejących posadzek i oczyszczenie podłoża

- warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej

- wykonanie izolacji podposadzkowej z płyt styropianowych FS20

- wylanie warstwy podkładowej z zaprawy cementowej

- obłożenie posadzki płytkami antypoślizgowymi

- ułożenie wykładzin rulonowych z PCV, dopuszczonych do stosowania w obiektach użyteczności publicznej, w tym oświatowych

4.3. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, Specyfikacją i poleceniami Nadzoru inwestorskiego.

4.4.	Materiały

4,5. Piasek (PN-EN 13139:2003)

Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w szczególności:

nie zawierać domieszek organicznych,

mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

4.6.. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002 (patrz SST B.04.02.00)

4.7. Wyroby terakotowe

Płytki podłogowe ceramiczne terakotowe i gresy.

Właściwości płytek podłogowych terakotowych:

barwa: wg wzorca producenta

nasiąkliwość po wypaleniu nie mniej niż 2,5%

wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż 25,0 MPa

ścieralność – kl.V

twardość – kl. IV lub wyższa

4.8. Płytki ceramiczne ścienne i podłogowe – wymagania wg PN-EN 87:1994

4.9 . Materiał o strukturze antypoślizgowej

Wymagania:

- wskaźnik antypoślizgowości R nie mniejszy niż 11,

- odporny na czynniki mechaniczne i uderzenia.

4.10. Wykładziny rulonowe z tworzyw sztucznych

Wykładziny powinny pochodzić z grupy „obiektowych” i muszą posiadać atesty i świadectwa dopuszczające do stosowania w obiektach użyteczności publicznej, w tym oświatowych.

Posadzki z wykładzin układać na wylewce z zaprawy samopoziomującej, z wywinięciem cokolików na ściany.  Styki wykładziny łączone techniką zgrzewania.
Wzór i kolorystykę wykładzin uzgodnić z Zamawiającym.

4.11.	Sprzęt

Sprzęt jaki będzie użyty do wykonania robót, musi być technicznie

sprawny, posiadać aktualne świadectwa przeglądów technicznych, gwarantować bezpieczeństwo dla obsługujących go pracowników.

4.12. Transport

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.

Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności.

4.13. 	Kontrola jakości

Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem.

4.14. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom technicznym dla i gatunku. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

6.3. Należy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót (cieplnych, wilgotnościowych).

Sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu, posadzki, dylatacji.

4.14.  Odbiór robót

Roboty podlegają odbiorowi wg. zasad podanych poniżej.

4.15. Odbiór materiałów i robót powinien obejmować zgodności z dokumentacją oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy.

4.16. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika robót.

4.17. Odbiór powinien obejmować:

sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową,

sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową,

sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych; badania prostoliniowości należy wykonać za pomocą naciągniętego drutu i pomiaru odchyleń z dokładnością 1 mm.

sprawdzenie prawidłowości wykonania cokołów lub listew podłogowych; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową.

4.18.     Przepisy związane

PN-EN 1008:2004 	Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek.

PN-EN 197-1:2002	Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 
cementów powszechnego użytku.

PN-EN 13139:2003	Kruszywa do zaprawy.

PN-EN-ISO 10545-1:1999 Płytki i płyty ceramiczne – Pobieranie próbek i warunki odbioru

PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy  cementowej

4.19. Warunki płatności

Warunki płatności za roboty określone zostały w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia

CPV 45442100-8    Roboty malarskie

5. Zakres robót

Wszystkie pomieszczenia należy pomalować farbą emulsyjną w/g kolorystyki  uzgodnionej z inwestorem.

Lamperie malować farbą olejną z uprzednim przygotowaniem podłoża, polegającym na usunięciu łuszczących się powłok malarskich, naprawieniu rys i spękań, szpachlowaniu nierównych powierzchni. Okładziny z płyt boazeryjnych na ścianach należy zdemontować. Odsłonięte powierzchnie wyprawić i zaszpachlować do równej powierzchni. Na tak przygotowanym podłożu wykonać tynk żywiczny – mozaikowy.  Kolorystykę uzgodnić z zamawiającym.

5.1. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 
ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2. Materiały

5.2. Woda

Do przygotowania farb stosować każdą wodę zdatną do picia. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i namuł.

5.3. Mleko wapienne

Mleko wapienne powinno mieć postać cieczy o gęstości śmietany, uzyskanej przez rozcieńczenie l części ciasta wapiennego z 3 częściami wody, tworzącą jednolitą masę bez grudeki zanieczyszczeń.

5.4. Spoiwa bezwodne

Pokost lniany powinien być cieczą oleistą o zabarwieniu od żółtego do ciemnobrązowego 
i odpowiadającą wymaganiom normy państwowej. Pokost syntetyczny powinien być używany w postaci cieczy, barwy od jasnożółtej do brunatnej, będącej roztworem żywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczalnikach, z ewentualnym dodatkiem modyfikującym, o właściwościach technicznych zbliżonych do pokostu naturalnego, lecz o krótszym czasie schnięcia. Powinien on odpowiadać wymaganiom normy państwowej lub świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

5.5. Rozcieńczalniki

W zależności od rodzaju farby należy stosować: •  wodę - do farb wapiennych, terpentynę i benzynę - do farb i emalii olejnych, inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczególnych rodzajów farb powinny odpowiadać normom państwowym lub mieć cechy techniczne zgodne z zaświadczeniem o jakości wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.

5.6. Farby budowlane gotowe

Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać normom państwowym lub mieć świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie

Na tynkach można stosować farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu butadieno-styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i świadectwach ich dopuszczenia przez ITB.

Farby olejne i ftalowe

Farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania wg PN-C-81901:2002

wydajność - 6-8 m2/dm3

max. czas schnięcia - 12 h

5.7.Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania wg PN-C-81901:2002

wydajność - 6-l0 m2/dm3

5.8.Farby akrylowe do malowania powierzchni ocynkowanych

Wymagania dla farb:

lepkość umowna - min. 60,

gęstość - max. l,6g/cm3

zawartość substancji lotnych w % masy - max. 45%,

roztarcie pigmentów - max. 90,

czas schnięcia powłoki w temp. 20°C i wilgotności względnej powietrza 65% do osiągnięcia   5 stopnia wyschnięcia - max. 2 godz.

Wymagania dla powłok

wygląd zewnętrzny - gładka, matowa, bez pomarszczeń i zacieków

grubość - 100-200 n

przyczepność do podłoża - l stopień

elastyczność - zgięta powłoka na sworzniu o średnicy 3 mm nie wykazuje pęknięć lub odstawania od podłoża,

twardość względna - min. 0,1

odporność na uderzenia - masa 0,5 kg spadająca z wysokości l,0 m nie powinna powodować uszkodzeń powłoki,

odporność na działanie wody - po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie może występować spęcherzenie powłoki.

Farby powinny być pakowane zgodnie z PN-0-79601-2:1996 w bębny lub wiaderka wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. + 5°C.

5.9. Środki gruntujące

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi na chłonnych podłożach należy stosować do gruntowania farbę emulsyjną rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje się wykonanie powłoki malarskiej.

Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie należy zagruntować rozcieńczonym pokostem 1:1 (pokost:benzyna lakiernicza).

Mydło szare stosowane do gruntowania podłoża w celu zmniejszenia jego wsiąkliwości powinno być stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%.

6. Sprzęt

Roboty można wykonywać przy użyciu pędzli, wałków lub aparatów natryskowych. Nie wolno stosować narzędzi, które mogą niekorzystnie wpłynąć na jakość wykonywanych robót i zastosowanych materiałów.

7. Transport

Do transportu materiałów i narzędzi stosować następujące sprawne technicznie środki transportu: samochód skrzyniowy o ładowności 5-10 ton, samochód dostawczy o ładowności 0,9 ton, Materiały należy układać w sposób zabezpieczający przed możliwością przesuwania się bądź uszkodzenia podczas transportu. Przy załadunku i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy przestrzegać przepisów obowiązujących w transporcie drogowym.

8. Wykonanie robót

8.1.Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż + 8"C. W okresie zimowym pomieszczenia należy ogrzewać. W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny być ogrzane do temperatury co najmniej + 8°C. Po zakończeniu malowania można dopuścić do stopniowego obniżenia temperatury, jednak przez 3 dni nie może ona spaść poniżej + 1°C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni ciepłym powietrzem od przewodów wentylacyjnych i urządzeń grzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów można wykonać po: całkowitym ukończeniu całkowitym ukończeniu robót elektrycznych, całkowitym ułożeniu posadzek, usunięciu usterek na stropach i tynkach.

8.2. Przygotowanie podłoży

Podłoża posiadające drobne uszkodzenia powinny być naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną. Powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu i brudu, wystających drutów, nacieków zaprawy itp. Odstające tynki należy odbić, a rysy poszerzyć i ponownie wypełnić zaprawą cementowo-wapienną. Powierzchnie metalowe powinny być oczyszczone i odtłuszczone zgodnie z wymaganiami normy PN-ISO 8501-1:1996 dla danego typu farby podkładowej.

Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntować pokostem.

8.3. Wykonywanie powłok malarskich

Powłoki wapienne powinny równomiernie pokrywać podłoże, bez prześwitów, plam i odprysków. Powłoki z farb emulsyjnych powinny być niezmywalne przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących. Powłoki powinny dawać aksamitno-matowy wygląd powierzchni. Barwa powłok powinna być jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug, plam i śladów pędzla. Powłoki z farb i lakierów olejnych i syntetycznych powinny mieć barwę jednolitą, zgodną ze wzorcem, bez smug, zacieków, uszkodzeń, zmarszczeń, pęcherzy, plam i zmiany odcienia. Powłoki powinny mieć jednolity połysk. Przy malowaniu wielowarstwowym należy na poszczególne warstwy stosować farby w różnych odcieniach.

9. Kontrola jakości robót

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować: sprawdzenie wyglądu powierzchni, sprawdzenie wsiąkliwości sprawdzenie wyschnięcia podłoża,

9.1. Powierzchnia do malowania - sprawdzenie czystości.

Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny zewnętrzne. Sprawdzenie wsiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilkoma kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni powinna pojawić się nie wcześniej niż po 3 s.

9.2. Roboty malarskie

Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonywania dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach, dla pozostałych nie wcześniej niż po 14 dniach, Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od + 5°C przy wilgotności powietrza mniejszej od 65%.

Badania powinny obejmować:

sprawdzenie wyglądu zewnętrznego,

sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem, dla farb olejnych i syntetycznych sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia,

sprawdzenie elastyczności i twardości oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi normami państwowymi.

Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane prawidłowo. Jeżeli którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane powłoki częściowo lub całkowicie i wykonać powtórnie.

10. Odbiór robót malarskich

Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu równomiernego rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem producenta. braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypełniaczy, brak plam, smug, zacieków, pęcherzy, odstających płatów powłoki, widocznych gołym okiem śladów pędzla itp., w stopniu kwalifikującym powierzchnię malowaną do powłok o dobrej jakości wykonania.

Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru.

Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie.

Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania ostrym narzędziem powłoki od podłoża

Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu badanej powierzchni powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką.

Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

11.. Warunki płatności

Warunki płatności za roboty określone zostały w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia

12. Przepisy związane

12.1. Normy

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie próbek.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz.